清远市清城区信兴金属回收加工有限公司工业固体废弃物迁改扩建

综合利用项目环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：清远市清城区信兴金属回收加工有限公司

评价单位：南京易环环保科技有限公司

二〇二〇年六月

目  录

1  概述	1

1.1  项目背景	1

1.2  建设项目特点	4

1.3  环境影响评价工作程序	4

1.4  相关情况判定	5

1.5  关注的主要环境问题及主要影响	7

1.6  主要结论	8

2  总则	9

2.1  编制依据	9

2.2  评价目的、原则及评价重点	13

2.3  环境功能区划	14

2.4  环境质量标准及污染物排放标准	22

2.5  评价因子	30

2.6  环境评价工作等级	31

2.7  评价范围	43

2.8  环境保护目标	44

3  现有项目回顾分析	46

3.1  现有项目介绍	46

4.2  工程组成	63

4.3  生产概况	70

4.4  工程分析	78

4.5  污染源强分析	89

4.6  总量控制指标分析	110

5  环境现状调查与评价	112

5.1  自然环境概况	112

5.2  石角工业园概况	115

5.3  周边污染源调查	116

5.4  地表水环境质量现状调查与评价	117

5.5  地下水环境质量现状调查与评价	125

5.6  大气环境质量现状调查与评价	147

5.7  声环境质量现状调查与评价	156

5.8  土壤环境质量现状调查与评价	157

5.9  河流底泥环境现状监测与评价	172

6  环境影响分析与评价	176

6.1  施工期环境影响	176

6.2  运营期地表水环境影响	180

6.3  运营期地下水环境影响	188

6.4  运营期大气环境影响	190

6.5运营期声环境影响	202

6.6  运营期固体废弃物环境影响	207

6.7  土壤环境影响分析	213

6.8  生态环境影响分析	214

6.9  现有项目搬迁环境影响	215

7  环境风险评价	216

7.1  环境风险评价目的	216

7.2  环境风险潜势划分	216

7.3  环境风险评价工作分级划分	217

7.4  环境敏感目标情况	218

7.5  环境风险识别	218

7.6  环境风险分析与评价	222

7.7  事故风险防范措施	223

7.8  风险应急预案	226

7.9  小结	227

7.10  环境风险评价自查表	229

8  环境保护措施及其可行性论证	233

8.1  运营期废气污染防治措施评述	233

8.2  水污染防治措施评述	243

8.3  噪声污染治理措施评述	245

8.4  固废污染治理措施评述	247

8.5  土壤及地下水污染防治措施评述	250

8.6  营运期污染控制措施经济技术可行性分析小结	255

9  环境影响经济损益分析	256

9.1  环境经济损益分析	256

9.2  环境效益	257

9.3  小结	258

10  环境管理与监测计划	259

10.1  环境管理要求	259

10.2  监测计划	263

10.3  规范化排污口	264

10.4  污染物排放清单及环境保护验收	266

11  项目合理合法性分析	268

11.1  政策相符性分析	268

11.2  环境保护规划相符性分析	272

11.3  项目选址合理合法性分析	274

11.4  与“三线一单”对照相符性分析	280

11.5  小结	281

12  结论	282

12.1  项目概况	282

12.3  营运期环境影响评价结论	283

12.4  总量控制分析	285

12.5  环境管理与监测计划	286

12.6  项目合法合理性分析	286

12.7  公众参与	286

12.8  综合结论	286

- 1  概述

  - 1.1  项目背景

清远市清城区信兴金属回收加工有限公司（下文简称信兴公司）位于清远市清城区龙塘镇陂坑管理区万水河边，中心坐标为东经113°6′16″，北纬23°34′20″。项目占地面积13000平方米，建筑面积约7300平方米，总投资50万元，其中环保投资10万元；年破碎3000吨覆铜板边角料（不含多氯联苯、多氯三联苯、多溴联苯等），回收铜粉600吨。信兴公司于2008年取得原清远市环境保护局关于《清远市清城区信兴金属回收加工厂年回收铜粉600吨建设项目环境影响报告表》的批复（清环建表[2008]141号）。

现有项目在破碎覆铜板边角料（不含多氯联苯、多氯三联苯、多溴联苯等）的过程中会产生废树脂粉，由于在《国家危险废物名录》（2008版）中废树脂粉不属于危险废物，自现有项目投产开始，一直将该类废物作为一般工业固体废物交青山垃圾填埋场卫生填埋。《国家危险废物名录》于2016年更新后，其中明确指出“废覆铜板、废印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉”属于HW13有机树脂类危险废物(900-451-13)，废物性质的改变使处理该类废树脂粉难度加大。为安全处理现有项目产生的废树脂粉，信兴公司决定进行迁改扩建，对项目产生的废树脂粉在厂区内进一步加工制成防水卷材，可以最大程度综合利用废树脂粉，减少对周围环境的影响。此外由于现有项目所在地用地性质已从工业用地变为居住用地，无法在现有厂房上进行改扩建，故信兴公司拟在清远市清城区石角镇界牌北江工业园内进行项目迁改扩建（以下简称“本项目”）。本次迁改扩建后，年回收处理废覆铜板3万吨，产出铜粉23574t/a、防水卷材2.3万t/a（折合1000万平方米）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《广东省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业—86废旧资源（含生物质）加工、再生利用—废电子电器产品、废电池、废弃车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用”类别，应编制环境影响报告书。为此，建设单位特委托南京易环环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。环评单位接受委托后，立即组织评价专题组对评价区域进行了现场踏勘。在认真调查研究及收集有关数据、资料基础上，结合项目所在区域的环境特点和区域规划，对建设项目进行了分析，并按照《环境影响评价技术导则》(大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境、声环境、生态影响)有关要求，编制完成《清远市清城区信兴金属回收加工有限公司工业固体废弃物迁改扩建综合利用项目环境影响报告书》。

图1.1-1  项目地理位置图

  - 1.2  建设项目特点

（1）本项目设置8条废覆铜板湿法破碎生产线与一条卷材生产线，在外收回的覆铜板经湿法破碎处理后得到的铜粉对外销售，树脂粉内部消化，作为原料用于防水卷材的生产。

（2）①本项目以大气污染为主，主要污染因子为颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟和非甲烷总烃，此外还有导热油炉尾气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）和铲车尾气（氮氧化物、一氧化碳、碳氢化合物）。②本项目产生的污水主要有生活污水和生产废水。生产废水包含湿式破碎生产线的生产废水和卷材生产线的冷却水。③本项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾、废塑料膜、包装废弃物、更换的布袋、化粪池污泥；产生的危险废物主要包括含油废抹布和手套、废矿物油、空油桶、废UV灯管、废活性炭、截留的粉尘和截留的沥青油。④本项目噪声主要来源于各机械设备的运行噪声。

（3）本项目可以将原作为危险废物的废树脂粉作为原材料生产防水卷材，一方面做到减少污染物，另一方面可“变废为宝”，实现资源化利用。不但有利于提高项目的经济效益，同时可做到保护环境。

（4）经分析，本项目产生的废气均能实现达标排放；生产废水经处理后回用于生产，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网进入石角污水处理厂集中处理，不直接外排；产生的固体废物均能得到无害化处理，噪声源均经过有效的降噪措施，可以实现达标排放。

  - 1.3  环境影响评价工作程序

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响保护法》及《建设项目环境保护条例》等有关规定，2020年5月，清远市清城区信兴金属回收加工有限公司委托南京易环环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我司立即成立了本项目环评小组，在仔细研究国家及地方有关环境保护的法律法规、政策、标准、相关规划、相关技术文件等，进行了初步工程分析、现场踏勘、区域环境现状调查和基础资料收集。同时，建设单位先后进行了两次公众参与调查工作。在此基础上，我司按照国家相关环保法律、法规、污染防治技术政策的有关规定及环境影响评价技术导则要求，编制了《清远市清城区信兴金属回收加工有限公司工业固体废弃物迁改扩建综合利用项目环境影响报告书》。具体编制步骤如下图。

图1.3-1 本项目环境影响评价工作程序

  - 1.4  相关情况判定

经分析，项目建设内容以及采用工艺、设备为《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，无限制类和淘汰类的工艺设备，符合国家产业政策要求；同时，项目的选址和建设符合国家及地方发布的各项规划，功能区划、生态环境保护区划、法律法规及行动计划；项目的最终平面布局充分考虑了所在地自然条件，符合环境保护、安全等多方面要求。

相关的判定结果见下表。

表1.4-1 项目相关情况判定结果一览表

| 类别 | 判定依据 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| 产业政策 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | 符合 |
|  | 《绿色产业指导目录（2019年版）》 | 符合 |
|  | 《清远市生态发展区产业发展指引（试行）》 | 符合 |
| 环境保护政策 | 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号） | 符合 |
|  | 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号） | 符合 |
|  | 《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25号） | 符合 |
|  | 《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121 号） | 符合 |
|  | 《广东省大气污染防治条例》 | 符合 |
|  | 《广东省主体功能区规划的配套环保政策》（粤环[2014]7号） | 符合 |
|  | 《清远市打赢蓝天保卫战实施方案（2019-2020）》 | 符合 |
|  | 《清远市水污染防治行动计划工作方案》 | 符合 |
|  | 《清远市土壤污染防治行动计划工作方案》 | 符合 |
|  | 《清远市固废废物污染防治三年行动计划（2018-2020年）》 | 符合 |
|  | 《清远市重金属污染综合防治行动计划（2018-2020年）》 | 符合 |
|  | 《清远市生态环境局关于固体废物污染防治三年行动计划（2018-2020年）》 | 符合 |
| 环境保护规划 | 《广东省环境保护“十三五”规划》 | 符合 |
|  | 《广东省环境保护规划纲要（2006～2020年）》 | 符合 |
|  | 《清远市环境保护规划纲要（2007～2020年）》 | 符合 |
|  | 《清远市清新区环境保护与生态建设“十三五”规划》（清新府办〔2018〕45号） | 符合 |
| 功能区划 | 《广东省主体功能区规划》 | 符合 |
| 相关规划 | 《清远市城市总体规划（2016-2035年）》 | 符合 |
|  | 《清远市土地利用总体规划（2011-2020） | 符合 |
|  | 《清远市人民政府关于扩大清远市区高污染燃料禁燃区的通告》（清府函〔2020〕26号） | 符合 |
|  | 《清远市再生资源回收管理暂行办法》（清府办〔2020〕5号） | 符合 |

  - 1.5  关注的主要环境问题及主要影响

    - 1.5.1  关注的主要环境问题

（1）通过现场调查和现状监测，掌握本项目建设区域环境质量现状及存在的主要环境问题，明确项目所在区域环境是否有环境容量以承载本项目的建设。

（2）项目施工期和营运期产生的废水、废气、噪声和固废等带来的环境污染和生态破坏能否得到有效和妥善的控制，能否采取经济技术可行的污染防治措施和管理措施，将项目建设和营运活动对环境的影响降至最低程度。

（3）通过环境影响预测与分析本项目投产后对当地环境可能造成的污染影响的范围和程度，从而制定进一步防治污染的对策，提出实现污染物排放总量控制的实施措施，从环境保护角度对工程项目建设的可行性作出明确结论。

    - 1.5.1  主要影响

（1）废水

项目产生的废水主要为生产废水与生活污水。生产废水经处理后回用预生产，不外排。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及石角污水处理厂进水水质标准较严值后经市政管网进入石角污水处理厂集中处理，最后尾水达标排入沙埗溪。

项目运营期对水环境的影响可接受。

（2）废气

本项目湿式破碎生产线“一破工序”产生的颗粒物由集气罩收集，收集后经管道进入旋风布袋除尘器处理，处理后从15m排气筒G2排放；卷材生产线产生的颗粒物、苯并[a]芘和非甲烷总烃采用整室收集的方式收集，经“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”设备处理达标后经15m排气筒排放G1；导热油炉尾气从15m排气筒G3外排。排放浓度均可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。

根据预测结果，经采取上述治理措施后，项目排放的污染物对所在区域和周边敏感点环境空气质量的影响是可接受的。

- 噪声

采用低噪设备，对设备进行减震、消声和隔音处理，降低项目噪声的源强，根据预测结果，项目运营时噪声源产生的噪声在各边界预测值昼夜均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 固体废物影响预测与评价

项目产生的一般固废采取分类收集，采用交环卫部门处置、委托专业公司运走处理和外售给回收单位等措施进行处置。危险废物采用自行回收用于生产和交有资质单位回收处理的方式进行处置。经采取上述措施后，项目产生的各类固废均得到妥善处置，不会对周边环境产生不良影响。

  - 1.6  主要结论

本评价对建设项目拟建址及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价，对项目的排污负荷进行了估算，分析项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，提出了相应的污染防治措施及对策。

项目拟采用的生产工艺具有较高的清洁生产水平，拟采取的污染防治措施、风险防范措施从技术、经济角度考察均可行。

在落实各项环境保护措施的前提下，本项目建设和运营对周围环境造成的影响处于可接受范围内；在落实环境风险防范措施、完备风险事故应急预案的前提下，本项目的环境风险处于可接受范围。

本项目的建设具有一定的必要性，可以解决清远市及周边地区企业所产生的工业固体废物的安全处理处置问题，有利于改善和提高区域整体环境质量；采用新技术，有利于提高无害化处理效果；有利于集约化经营，提高效率，促进固体废物资源化；有利于建设可持续发展的生态环境，改善清远市及其周边地区的投资环境。项目的建设具有必要性及积极意义，建设规模合理。项目建设符合产业政策及相关规划的要求。项目选址具有合理合法性。

在认真落实本次评价所提出的各项污染防治措施、风险防范措施，严格执行环境监理、跟踪监测计划的前提下，从环境保护角度考察，本项目的建设是可行的。

- 2  总则

  - 2.1  编制依据

    - 2.1.1  国家环保法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日实施；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正版；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.6）；

- 关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号，2018.4.28）；

- 《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(环境保护部令第5号)；

- 《关于发布《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》的公告》（公告2019年第8号，2019.2.27）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号，2019年1月1日起实施）；

- 《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号）；

- 《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办[2013]103号）；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）；

- 《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发[2010]46号）；

- 《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》（环发[2015]92号）；

- 《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号）；

- 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 《关于发布<环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策>》的公告（环境保护部公告2013年第59号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

- 《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日施行)；

- 《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

- 《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB 18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

- 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

- 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发[2016]81号)；

- 《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）；

- 《生态环境部关于废止、修改部分规章的决定》（生态环境部 部令第7号，2019年8月22日施行）。

### 2.1.2  地方性法规、政策

- 《广东省环境保护条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议，2019年11月29日修正）；

- 广东省实施《中华人民共和国环境噪声污染防治法》办法（2018年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议第三次修正）；

- 《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018年11月29日广东省第十三届人民代表大会第七次会议修正）；

- 《广东省人民政府关于印发广东省建设项目环境影响评价文件分级审批办法的通知》，（粤府〔2019〕6号）；

- 《关于发布广东省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目名录（2019年本）的通知》（粤环〔2019〕24号）；

- 《关于印发广东省主体功能区规划的通知》（粤府[2012]120号）；

- 《关于广东省主体功能区规划的配套环保政策》（粤环[2014]7号）；

- 《印发<广东省环境保护规划纲要(2006-2020年)>的通知》（粤府[2006]35号）；

- 《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》（粤环[2016]51号）；

- 《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环[2011]14号）；

- 《广东省环境保护厅关于印发南粤水更清行动计划（修订本）（2017—2020年）的通知》（粤环[2017]28号）；

- 《广东省环境保护厅办公室关于开展全省危险废物规范化管理工作的通知的通知》（粤环办〔2010〕87号）；

- 《广东省人民政府关于印发《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018—2020年）》的通知》，粤府[2018]128号；

- 《关于印发<广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）>的通知》，粤环发[2018]6号；

- 《广东省地下水功能区划》（粤办函[2009]459号）；

- 《关于印发<广东省环境保护厅关于开展固定污染源挥发性有机物重点监管企业综合整治工作指引>的通知》（粤环[2016]1054号）；

- 《清远北江流域水质保护管理办法》，清远市水务局2013年7月24日；

- 《清远市城市总体规划（2010~2020）》；

- 《清远市土地利用总体规划（2006-2020）》；

- 《清远市南部都市区总体规划（2010-2020）》；

- 《清远市环境保护规划（2007-2020）》。

### 2.1.3  相关技术标准及规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）；

- 《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7—2019）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

- 《空气和废气监测分析方法》，2003年9月1日出版；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）；

- 关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告，环境保护部公告2013年第36号；

- 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）。

    - 2.1.4  其他有关依据及委托文件

- （1）建设单位提供的环境影响评价委托书；

- （2）项目建设单位提供的有关资料；

- （3）清远市兴域铝业有限公司厂区——铝型材车间岩土工程详细勘察报告。

  - 2.2  评价目的、原则及评价重点

    - 2.2.1  评价目的

（1）了解建设项目的概况，深入进行工程分析，查清主要原料消耗、能耗和水耗等，特别是其中有毒有害物质的使用和流失情况、查清生产工艺流程及污染物排放和回收处理情况，并对其处理效率可靠性、合理性进行分析；

（2）通过工程分析筛选项目的主要污染因素和主要污染因子，为环境影响预测提供真实可靠的污染源强参数；

（3）通过现场实地调查，资料收集等技术手段，对评价区域内环境质量现状(包括大气、水体、噪声等)进行评价，查清工程建设区域内的环境质量状况；

（4）针对主要污染因素和因子，选择适宜的计算模式进行环境影响预测，了解其污染影响范围和程度；

（5）按照“总量控制”、“清洁生产”、“达标排放”的环保规定和要求，进行综合分析，并提出可行的环境保护对策措施；

（6）对工程的建设在环境方面是否可行做出明确的结论，为环境保护主管部门的决策提供科学依据。

    - 2.2.2  评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

    - 2.2.3  评价重点

（1）工程分析，分析项目各类污染源的产生和排放情况；

（2）项目选址的合理合法性及环保可行性评价；

（3）对项目采用的环境保护措施进行可行性分析并提出建议；

（4）项目所涉及的危险废物运输、贮存、利用及处理过程中的环境风险评价。

  - 2.3  环境功能区划

### 2.3.1  地表水环境功能区划

本项目位于清远市清城区石角镇界牌珠江村（北江工业园内）清远市兴域铝业厂内，属于石角工业园。周边水体主要为沙埗溪、北江，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），北江（清远新北江大桥至清城石角界牌河段（30km））水质目标为III类，北江（清城石角界牌到三水市思贤滘河段（40.5km））水质目标为II类，北江水体功能为综合用水。根据原清远市环境保护局2009年回复广西壮族自治区环境保护科学研究所的《关于清城区石角镇沙埗溪地表水执行标准的意见》，沙埗溪现状使用功能为综合用水，水质保护目标为Ⅳ类。

项目附近水库有洗头潭水库和大水岩水库，根据《关于清城区石角镇洗头潭水库、大水岩水库水质执行标准的函》（清环函[2008]324号），两水库功能为农业灌溉用水，水质按III类水功能要求。项目所在区域地表水系情况详见下图2.3-1。

### 2.3.2  地下水环境功能区划

根据广东省水利厅《广东省地下水功能区划》（粤水资源[2009]19号），本项目位于北江清远清城区地下水水源涵养区，地下水功能区保护目标为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》(GB/Tl4848-2017)Ⅲ类标准。项目所在区域地下水环境功能区划见图2.3-2所示。

### 2.3.3  大气环境功能区划

根据《关于确认我市环境空气质量功能区划的函》（清环函[2011]317号），本项目位于环境空气二类区，项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。建设项目所在区域空气环境质量功能区划详见图2.3-3所示。

### 2.3.4  声环境功能区划

根据清远市清城区人民政府于2020年发布的《清远市清城区声环境功能区划》(清城府办发〔2019〕12号)可知，本项目所在地属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)中3类标准。建设项目所在地声功能区划见图2.3-4。

### 2.3.5  生态环境功能区划

根据《广东省环境保护规划纲要（2006～2020年）》，本项目所在区域位于广东省生态环境功能规划中的“E4-3-2 清远河谷平原生态农业生态功能区”范围内。本项目在广东省陆域生态分级控制图中属于“生态分级控制-集约开发区”，如图2.3-5。

### 2.3.6  环境功能区划汇总

本项目所在地各项环境功能属性分类如下表所列：

表2.3-1  建设项目所在区域环境功能属性

| 序号 | 项目 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 北江（清远新北江大桥至清城石角界牌河段（30km））执行III类水质标准、北江（清城石角界牌到三水市思贤滘河段（40.5km））执行II类水质标准、沙埗溪执行Ⅳ类水质标准、洗头潭水库和大水岩水库执行III类水质标准 |
| 2 | 大气环境功能区 | 二类区 |
| 3 | 声环境功能区 | 3类 |
| 4 | 地下水环境功能区 | III类 |
| 5 | 基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 饮用水源保护区 | 否 |
| 7 | 风景保护区 | 否 |
| 8 | 自然保护区 | 否 |
| 9 | 生态功能保护区 | 否 |
| 10 | 重点文物保护单位 | 否 |
| 11 | 水库库区 | 否 |
| 12 | 污水处理厂集水范围 | 是，石角镇污水处理厂 |
| 13 | 酸雨控制区 | 是 |

本项目

图2.3-1  项目所在区域河流水系图

项目所在地

图2.3-2  项目所在区域地下水环境功能区划图

项目所在地

图2.3-3  项目所在区域大气环境功能区划图

项目所在地

图2.3-4 项目所在区域声环境功能区划图

图2.3-5 项目所在区域生态分级控制图

  - 2.4  环境质量标准及污染物排放标准

### 2.4.1  环境质量标准

- 2.4.1.1  地表水环境质量标准

本项目运营期生产废水经处理后全部回用不外排，生活污水在厂区预处理后经园区市政管网排至石角污水处理厂进行后续处理，尾水排至沙埗溪。根据原清远市环境保护局2009年回复广西壮族自治区环境保护科学研究所的《关于清城区石角镇沙埗溪地表水执行标准的意见》，沙埗溪现状使用功能为综合用水，水质保护目标为Ⅳ类。因此沙埗溪水质参考执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，此外SS参考执行国家环保局《环境质量报告书编写技术规定》的二级标准1小时平均浓度限值。

表2.4-1  地表水环境质量标准(摘录)   (单位：mg/L，pH值除外)

| 序号 | 标准值项目 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 |
| 2 | pH | 6～9 |
| 3 | SS（mg/L） | ≤100 |
| 4 | 化学需氧量（mg/L） | ≤30 |
| 5 | 五日生化需氧量（mg/L） | ≤6 |
| 6 | 氨氮（NH3-N）（mg/L） | ≤1.5 |
| 7 | 总磷（以P计）（mg/L） | ≤0.3 |
| 8 | 溶解氧 | ≥3 |
| 9 | 氟化物（mg/L） | ≤1.5 |
| 10 | 石油类（mg/L） | ≤0.5 |
| 11 | 六价铬（mg/L） | ≤0.05 |
| 12 | 镉（mg/L） | ≤0.005 |
| 13 | 锌（mg/L） | ≤2.0 |
| 14 | 铜（mg/L） | ≤1.0 |
| 15 | 铅（mg/L） | ≤0.05 |
| 16 | 铁（mg/L） | ≤0.3 |
| 备注：*SS参考执行国家环保部《环境质量报告书编制技术规定》的二级标准1小时平均浓度限值 |  |  |

- 2.4.1.2  地下水环境质量标准

本评价涉及的地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，标准执行详见下表。

表2.4-2  地下水质量III类标准限值（摘录）单位：mg/L，pH除外

| 因子 | 标准值 | 因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钾 | — | 氟化物 | ≤1.0 |
| 钠 | ≤200 | 镉 | ≤0.005 |
| 钙 | — | 铁 | ≤0.3 |
| 镁 | — | 锰 | ≤0.10 |
| 碳酸根 | — | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 碳酸氢根 | — | 高锰酸盐指数 | — |
| pH值（无量纲） | 6.5≤pH≤8.5 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 氨氮 | ≤0.50 | 氯化物 | ≤250 |
| 硝酸盐 | ≤20.0 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3.0 |
| 亚硝酸盐 | ≤1.00 | 细菌总数（CFU/mL） | ≤100 |
| 挥发性酚类 | ≤0.002 | 铜 | ≤1.00 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 锌 | ≤1.00 |
| 砷 | ≤0.01 | 铝 | ≤0.20 |
| 汞 | ≤0.001 | 苯 | ≤10.0 |
| 铬（六价） | ≤0.05 | 甲苯 | ≤700 |
| 总硬度 | ≤450 | 二甲苯（总量）（μg/L） | ≤500 |
| 铅 | ≤0.01 | 苯并[a]芘（μg/L） | ≤0.01 |

- 2.4.1.3  环境空气质量标准

本项目所在地属于环境空气二类功能区，常规项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧、TSP、苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准限值；TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D标准限值；非甲烷总烃浓度质量标准值参考河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准1小时平均浓度限值：2mg/m3。

表2.4-3  环境空气质量评价执行标准（摘录）

| 项目 | 标准 |  | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评价时段 | 标准限值 |  |
| SO2 （µg/m3） | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 60 |  |
| NO2 （µg/m3） | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 年平均 | 40 |  |
| PM10 （µg/m3） | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 70 |  |
| PM2.5 （µg/m3） | 24小时平均 | 75 |  |
|  | 年平均 | 35 |  |
| CO （mg/m3） | 1小时平均 | 10 |  |
|  | 24小时平均 | 4 |  |
| O3 （µg/m3） | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 日最大8小时平均值 | 160 |  |
| TSP （µg/m3） | 24小时平均 | 200 |  |
|  | 年平均 | 300 |  |
| NOX （µg/m3） | 1小时平均 | 250 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 年平均 | 50 |  |
| 苯并[a]芘（BaP） （µg/m3） | 24小时平均 | 0.0025 |  |
|  | 年平均 | 0.001 |  |
| 非甲烷总烃 （mg/m3） | 1h平均 | 2 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》 （DB13/1577-2012） |
| TVOC （µg/m3） | 8h平均 | 600 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D |

- 2.4.1.4  声环境质量标准

本项目位于清远市清城区石角镇界牌新村石角工业园内，属3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类环境噪声限值。

表2.4-4  声环境质量标准（摘录）单位：Leq〔dB（A）〕

| 时段 声环境功能类别 | 环境噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

- 2.4.1.5  土壤及底泥质量标准

项目厂界内土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)第二类用地筛选值和管制值。

项目周边非工业厂房与河流底泥土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中其他用地的风险筛选值与管制值。。

河流底泥由于没有现行标准值，参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中其他用地的风险筛选值。

表2.4-5  农用地土壤环境污染值 （单位：mg/kg，pH无量纲）

| 污染物项目 |  |  | 风险筛选值 | 风险管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | pH值 |
|  |  |  | pH≤5.5 | pH≤5.5 |
| 评价因子 | 镉 | 其他 | 0.3 | 1.5 |
|  | 汞 | 其他 | 1.3 | 2.0 |
|  | 砷 | 其他 | 40 | 200 |
|  | 铅 | 其他 | 70 | 400 |
|  | 铬 | 其他 | 150 | 800 |
|  | 铜 | 其他 | 50 | — |
|  | 镍 |  | 60 | — |
|  | 锌 |  | 200 | — |
|  | 苯并[a]芘 |  | 0.55 | — |

表2.4-6  建设用地土壤环境污染值 （单位：mg/kg）

| 检测项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 石油烃类 |  |  |  |
| 石油烃（C10-C40） | — | 4500 | 9000 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 5 |
| 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 7 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 570 | 570 |
| 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 2-氯苯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |

### 2.4.2  污染物执行排放标准

1、水污染物排放标准

本项目运营期产生的循环水经处理后全部回用，不外排。回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水的相应标准，具体标准限值详见下表。

表2.4-7  回用水水质执行标准值  单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 污染物名称 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | -- | 由于悬浮物没有水质标准，企业在回用时水质需要达到100mg/L |
| 2 | pH值（无量纲） | 6.5~8.5 | / |
| 3 | 浊度（NTU） | ≤5 | / |
| 4 | 色度（度） | ≤30 | / |
| 5 | BOD5 | ≤10 | / |
| 6 | CODCr | ≤60 | / |
| 7 | 铁 | ≤0.3 | / |
| 8 | 锰 | ≤0.1 | / |
| 9 | 氯离子 | ≤250 | / |
| 10 | 二氧化硅 | ≤30 | / |
| 11 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 | / |
| 12 | 总碱度（以CaCO3计） | ≤350 | / |
| 13 | 硫酸盐 | ≤250 | / |
| 14 | 氨氮 | ≤10 | / |
| 15 | 总磷 | ≤1 | / |
| 16 | 总溶解性总固体 | ≤1000 | / |
| 17 | 余氯 | ≥0.05 | / |

本项目位于清远市清城区石角镇界牌新村石角工业园内，属于石角污水处理厂纳污范围，因此本项目运营期产生的生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及石角污水处理厂进水标准的较严者后，通过市政管网纳入石角污水处理厂集中处理，尾水排至沙埗溪。本项目运营期生活污水的排放标准如下表所示。

表2.4-8  生活污水污染物排放执行标准（单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | 石角污水处理厂进水标准 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | 本项目生活污水执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6-9 | 6-9 |
| COD | 375 | 500 | 375 |
| BOD5 | 196 | 300 | 196 |
| 悬浮物 | - | 400 | 400 |
| 氨氮 | 41 | - | 41 |
| 动植物油 | - | 100 | 100 |
| 总磷 | 5 | - | 5 |

2、大气污染物排放标准

（1）项目生产过程中产生的废气主要包括湿式破碎生产线产生的粉尘废气（颗粒物）、卷材生产线产生的废气（颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃）和铲车尾气（氮氧化物、一氧化碳、碳氢化合物）执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值，具体如下表。

表2.4-9  运营期大气污染物排放执行标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m³） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H=15m* | 监控点 | 浓度（mg/m³） |
| 1 | 颗粒物 | 120 | 1.45 | 周界外浓 度最高点 | 1.0 |
| 2 | 苯并[a]芘 | 0.0003 | 0.00002 |  | 0.008（μg/m³） |
| 3 | 沥青烟 | 30 | 0.075 |  | 生产设备不得有明显无组织排放存在 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 120 | 2.1 |  | 4.0 |
| 5 | 氮氧化物 | / | / |  | 0.12 |
| 6 | 一氧化碳 | / | / |  | 8.0 |
| 7 | 碳氢化合物 | / | / | / | / |

备注：①*本项目排气筒未能高于周边200m范围内最高的建筑物5m以上，故排放速率按排气筒高度对应的排放速率的50%执行。

②铲车尾气（氮氧化物、一氧化碳、碳氢化合物）均以无组织形式排放。

（2）项目导热油炉燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度）执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值，具体如下表。

表2.4-10  导热油炉大气污染物排放限值（DB 44/765-2019）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 20 |
| SO2 | 50 |
| NOx | 150 |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 |

（3）厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

表2.4-11  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

| 污染物项目 | 排放限值（mg/m³） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

3、噪声排放标准

本项目营运期产生的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值，详见下表。

表2.4-12  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（Leq：dB(A)）

| 时段 厂界外 声环境功能区类别 | 工业企业厂界环境噪声排放限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

4、其它标准

本项目一般固体废弃物处置采用《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关规定执行。危险废物采用《国家危险废物名录》（2016年）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关规定进行处理。

  - 2.5  评价因子

根据本项目运营期特征和污染物排放特征，产生的污染物种类、数量及排放方式、所排污染物可能对环境的影响程度和范围及污染物在环境中迁移、转化特征，结合区域环境基本状况，确定本项目的评价因子如下表所示。

表2.5-1  评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | TSP、苯并[a]芘（BaP）、非甲烷总烃、TVOC、苯、二甲苯、CO、O3、SO2、NOX、PM10、PM2.5 | TSP、苯并[a]芘（BaP）、非甲烷总烃、VOCs |
| 地表水 | 水温、pH、DO、高锰酸盐指数、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、LAS、氟化物、硫化物、石油类、铁、铜、锌、镉、六价铬、铅、砷、硒、汞、氰化物、挥发酚、粪大肠菌群 | / |
| 地下水 | 水位、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铜、锌、铝、苯、甲苯、二甲苯（总量）、苯并[a]芘 | / |
| 土壤 | 土壤理化特性：阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。 特征因子：苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，苯并[a]芘，石油烃（C10-C40）。 基本因子：pH、砷、隔、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烷，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a，h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘，萘。 | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 底泥 | pH、铜、镍、汞、镉、铅、砷、铬、锌 | / |

  - 2.6  环境评价工作等级

### 2.6.1  地表水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ 2.3-2018)，地表水环境影响评价工作等级将依据建设项目的污水排放量、水质复杂程度、受纳水域的规模以及对其水质功能的要求确定。

项目属于水污染影响型建设项目，应根据排放方式和废水排放量划分评价等级，详见下表。

表2.6-1 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或W≤600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天对方的原料、染料和废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，对应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评级按等级不低于二级。 注5：直接排放收纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级，排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目运营期，湿式破碎生产线产生的废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。卷材生产线的冷却水循环使用，不外排。故项目无生产废水外排。生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网排至石角镇污水处理厂进一步处理，尾水排至沙埗溪。由于生活污水的水量较少、污染物复杂程度较为简单，经石角镇污水处理厂深化处理后，对受纳水体沙埗溪的影响较小。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)中的有关规定，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

### 2.6.2  大气环境评价工作等级

（1）大气评价方法

通过对项目污染源进行初步调查，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义公示为：

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB 3095 中1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1 h 平均质量浓度限值。对仅有8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h 平均质量浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。

表2.6-2  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1% |

（2）评价因子

本项目按照初步工程分析结果，确定选择TSP、苯并[a]芘、非甲烷总烃作为评价因子，进行评价等级核定。

非甲烷总烃浓度质量标准值参考河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准1小时平均浓度限值。TSP和苯并[a]芘质量标准值执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年9月1日起实施）二级浓度限值要求。具体数值如下表。

表2.6-3  评价因子和评价标准

| 评价因子 | 取值时间 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1小时 | 2.0mg/m3 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |
| 苯并[a]芘 | 1小时 | 0.0075μg/m3 | 《环境空气质量标准》及其修改单（生态环境部公告2018年第29号） |
| TSP | 1小时 | 900μg/m3 |  |

注：苯并[a]芘和TSP的1 h 平均质量浓度限值取日平均质量浓度限值的3倍折算。

（3）估算模型参数

本次估算模型参数详见下表；项目周边3km范围内除西北方向为北江及荒地外，其他区域基本为城市建成区。

表2.6-4  估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 10万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39 |
| 最低环境温度/℃ |  | 1.1 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润 |
|  | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 是/否 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/° | / |

（4）污染源评价参数

本报告采用EIAPro2018软件的AERSCREEN估算模型，以项目厂界南角作为坐标原点（0,0）（北纬23.50134°，东经112.95144°），以正东方向为X轴正方向，正北方为Y轴正方向，建立此次大气预测坐标系统。根据工程分析，本项目各污染源评价参数详见下表。

表2.6-5  点源参数表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒排气口高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物最大排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 苯并[a]芘 | 非甲烷总烃 |
| 排气筒G1 | -53 | 131 | 1 | 20 | 0.8 | 30000 | 80 | 7920 | 正常 | 0.0298 | 0.000005 | 0.0283 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常 | 0.5962 | 0.00005 | 0.2825 |
| 排气筒G2 | -44 | 53 | 1 | 15 | 0.8 | 15000 | 22.6 | 2640 | 正常 | 0.0358 | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常 | 0.7159 | / | / |

表2.6-6  面源参数表

| 名称 | 面源各顶点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物最大排放速率/kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  | 颗粒物 | 苯并[a]芘 | 非甲烷总烃 |
| 车间 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7920 | 正常 | 0.1109 | 0.000001 | 0.0085 |
|  | 58 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 51 |  |  |  | 非正常 | 0.1109 | 0.000001 | 0.0085 |
|  | -47 | 141 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -136 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -87 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -46 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -10 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |

（5）主要污染源估算模型计算结果

采用估算模式分别计算各污染源的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，估算结果见下图。

图2.6-1  G1排气筒估算结果（苯并[a]芘）

图2.6-2  G1排气筒估算结果（非甲烷总烃）

图2.6-3  G1排气筒估算结果（TSP）

图2.6-4  G2排气筒估算结果（TSP）

图2.6-5  车间估算结果（苯并[a]芘）

图2.6-6  车间估算结果（非甲烷总烃）

图2.6-7  车间估算结果（TSP）

由截图可知，正常工况下，项目排气筒G1有组织排放的污染物最大落地浓度出现在距离排气筒225m处，颗粒物下风向最大落地浓度为1.08E-03mg/m3，占标率为0.00%，苯并[a]芘下风向最大落地浓度为1.82E-07mg/m3，占标率为2.42%，非甲烷总烃下风向最大落地浓度为1.03E-03mg/m3，占标率为0.51%。项目排气筒G2有组织排放的污染物最大落地浓度出现在距离排气筒92m处，颗粒物下风向最大落地浓度为7.83E-03mg/m3，占标率为0.00%。车间无组织排放的污染物最大落地浓度出现在距离车间95m处，颗粒物下风向最大落地浓度为7.55E-02mg/m3，占标率为0.01%，苯并[a]芘下风向最大落地浓度为6.77E-07mg/m3，占标率为9.03%，非甲烷总烃下风向最大落地浓度为5.75E-03mg/m3，占标率为2.87%。根据《环境影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：“同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”。最终确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

### 2.6.3  声环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-声影响》(HJ2.4-2009)中关于声环境影响评价工作等级划分，具体见下表。

表2.6-7  声环境评价工作等级划分基本原则

| 等级分类 | 等级划分基本原则 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限值要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上[不含5dB(A)]，或受影响人口数量显著增多时。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5dB(A)[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时。 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增加量在3dB(A)[不含3dB]以下，且受影响人口数量变化不大时。 |

根据清远市清城区人民政府于2020年发布的《清远市清城区声环境功能区划》(清城府办发〔2019〕12号)可知，本项目所在地属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)中3类标准。结合对本项目的噪声源类型、源强以及附近敏感点的现场调查分析可知，本项目运营期的噪声对评价范围内敏感目标的增值小于 3dB（A），且受噪声影响人口数量不会明显增加。根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2009)中的有关规定，本建设项目噪声环境影响评价工作等定为三级。

### 2.6.4  地下水环境评价工作等级

（1）建设项目分类

《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610－2016）中指出，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。

表2.6-8  地下水环境影响评价类别分类

| 行业类别 环评类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环项目境影响评价类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| U城镇基础设施及房地产 |  |  |  |  |
| 155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | 危废I 类，其余 Ⅲ类 | IV类 |
| 注：本表未提及的行业，或《建设项目环境影响评价分类管理名录》修订后较本表行业类别发生变化的行业，应根据对地下水环境影响程度，参照相近行业分类，对地下水环境影响评价项目类别进行分类。 |  |  |  |  |

本项目为固体废物回收利用项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610－2016）可知，项目地下水影响评价类别为Ⅲ类。

（2）工作等级划分

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表2.6-9  地下水评价等级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

项目所在场地不属于集中式饮用水水源地范围，不属于集中式饮用水水源地准保护区以外的补给径流区，也不属于分散式饮用水水源地，周边村落也是以饮用自来水为主，厂区内水源主要为市政管网，项目所在地地下水资源开发利用程度低，综合判断，项目场地地下水环境敏感程度属于不敏感。

综上所述，本项目地下水影响评价等级为三级。

### 2.6.5  土壤环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响评价工作等级应依据建设项目行业类别和土壤环境敏感程度分级进行判定：

①建设项目行业分类：对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录表A.1，本项目属于“环境和公共设施管理业”中“一般工业固体废物处置及综合利用（采取除焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用”类，按土壤环境影响评价项目类别划分为Ⅲ类。

②土壤环境敏感程度分级：建设项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院等土壤敏感点，也无其他土壤环境敏感目标，因此本项目的土壤敏感程度属于不敏感。

表2.6-10  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

③建设项目占地规模分级：土壤环境影响评价将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），本项目面积为1.2hm2，属于小型。

表2.6-11  污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述分析，项目土壤行业分类为Ⅲ类、占地规模属于小型，敏感程度属于不敏感，因此，本项目土壤环境影响评价等级不属于需要评价的等级，可不开展评价工作。

### 2.6.6  生态环境评价工作等级

本项目厂房占地面积12108m2，总建筑物面积12108m2，小于2km2，为一般区域。依照《环境影响评级技术导则 生态影响》（HJ19-2011）有关规定，生态环境评价工作为三级。

### 2.6.7  环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定本项目危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质总量与临界量比值Q=0.044448。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ级。因此，项目环境风险评价等级为简单分析。

  - 2.7  评价范围

本项目环境影响评价范围汇总见下表。

表2.7-1  评价工作等级划分与评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 三级B | 对纳污水体的水质达标性进行调查 | 《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ 2.3-2018) |
| 大气环境 | 二级 | 以项目所在地为中心，5km×5km矩形范围内 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) |
| 地下水环境 | 三级 | ≤6km2 | 《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610－2016） |
| 土壤环境 | 可不开展评价 | / | 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） |
| 声环境 | 三级 | 厂区边界外200米包络线的范围 | 《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009) |
| 生态环境 | 三级 | 厂区边界外200米包络线的范围 | 《环境影响评级技术导则 生态影响》（HJ19-2011） |
| 环境风险 | 简单分析 | / | 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018) |

图例

项目用地范围

大气、风险环评范围

地表水评价范围

声环境评价范围

地下水评价范围

2.8  环境保护目标

经现场查勘和资料调研，本项目大气评价范围内主要环境保护目标详见下表，分布情况详见图2.8-1。

表2.8-1  主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气 | 沙步村 | -1048 | -216 | 行政村 | 约2400人 | 环境 空气 二类区 | 西南 | 1070 |
|  | 界牌村 | -748 | 382 | 行政村 | 约5050人 |  | 西北、东北 | 840 |
|  | 舟山村 | 1718 | 2096 | 行政村 | 约3000人 |  | 东 | 2710 |
|  | 岐山村 | -1352 | 2291 | 行政村 | 约2200人 |  | 西北 | 2660 |
| 地表水 | 北江 | -790 | 1391 | 河流 | / | 地表水Ⅱ级 | 西北 | 1600 |
|  | 沙埗溪 | 740 | 0 | 河流 | / | 地表水Ⅳ级 | 西 | 740 |

注：本次评价以项目南面角落为坐标原点，南北向为y轴、东西向为x轴建立坐标系。

图2.8-1  项目周边敏感点分布示意图

- 3  现有项目回顾分析

  - 3.1  现有项目介绍

    - 3.1.1  现有项目基本情况

清远市清城区信兴金属回收加工有限公司位于清远市清城区龙塘镇陂坑管理区万水河边，东经113°6′16″，北纬23°34′20″。占地面积13000平方米，建筑面积约为5700平方米。主要将覆铜板边角料破碎后回收其中的铜粉。公司于2008年取得原清远市环境保护局关于《清远市清城区信兴金属回收加工厂年回收铜粉600吨建设项目环境影响报告表》的批复（清环建表[2008]141号）；于2011年通过原清远市环境保护局的验收（清环验[2011]13号）；并于2019年9月30日取得排污许可（证书编号91441802MA4WE24HXJ001U）。现有项目环保相关手续见下表。

表3.1-1  现有项目环保相关手续一览表

| 项目名称 | 时间 | 环保手续文件 | 文件编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清远市清城区信兴金属回收加工厂年回收铜粉600吨建设项目 | 2008.6 | 环评批复 | 清环建表[2008]141号 |
|  | 2011.1 | 环保验收 | 清环验[2011]13号 |
|  | 2019.10 | 排污许可证 | 91441802MA4WE24HXJ001U |

    - 3.1.2  现有项目工程概况

      - 3.1.2.1  现有项目四至及平面布局

清远市清城区信兴金属回收加工有限公司位于清远市清城区龙塘镇陂坑管理区万水河边。经过多年的发展，项目周边区域与原环评情况发生了部分的变化，目前现有项目东面为在建楼盘，南面为空置厂房，西面为万水河，北面为长江涂料厂。现有项目四至照片见下图3.1-1，现有项目四至示意图及平面布局情况见图3.1-2。

| ## 项目东面：在建楼盘（时代领峰） | ## 项目南面：空置厂房 |
| --- | --- |
| ## 项目西面：万水河 | ## 项目北面：长江涂料厂 |

图3.1-1  现有项目四至情况照片

图3.1-2  现有项目四至情况及车间布局示意图

      - 3.1.2.3  现有项目建设内容

- 根据现场勘查结果，现有项目主要工程组成见下表。

表3.1-2  现有项目主要工程组成内容

| 类别 | 工程名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 湿式破碎生产区 | 2400平方米，主要的生产区域。 |
| 辅助工程 | 办公室 | 110平方米，人员办公场所。 |
|  | 原料堆放区 | 2400平方米，主要用于原材料的堆放。 |
|  | 废树脂粉暂存区 | 665平方米，用于暂时堆放废树脂粉。 |
|  | 员工宿舍 | 125平方米，员工住宿。 |
|  | 空地 | 7300平方米。 |
| 公用工程 | 给水 | 由市政管网供给，用水主要是员工的生活用水、生产补充水。 |
|  | 排水 | 采用雨污分流制。项目废水排放主要是生活污水，经埋地式微动力污水处理装置处理后排放入万水河。 |
|  | 用电 | 由市政电网供应，总用电量约36万千瓦时。 |
| 环保工程 | 废气治理 | 粉尘废气使用双桶布袋除尘器处理后以无组织形式排放；非甲烷总烃废气以无组织形式排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理后从1层宿舍天面排放。 |
|  | 废水治理 | 生活污水经埋地式微动力污水处理装置处理后排放入万水河。 |
|  | 固废治理 | 分离出来的废树脂粉末交青山垃圾填埋场处理； 生活垃圾由环卫部门定期统一清运。 |

- 根据现场勘查结果，现有项目主要生产设备见下表。

表3.1-3  现有项目主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 台 | 3 | 即一级破碎机 |
| 2 | 粉碎机 | 台 | 8 | 即二级破碎机 |
| 3 | 摇床 | 台 | 16 | / |
| 4 | 甩干机 | 台 | 2 | 含烘干功能 |
| 5 | 铲车 | 辆 | 1 | / |

      - 3.1.2.3  现有项目生产规模

清远市清城区信兴金属回收加工有限公司现有生产能力为处理覆铜板3000t/a。现有项目于2020年5月8日对回收的覆铜板进行随机取样，并委托广州博诺通技术股份有限公司进行成分分析，根据《分析报告》（报告编号：BNT20200513001，附件10），覆铜板中含铜量为78.58%，废树脂粉占比为21.42%。发现与原有环评报告表有一定的出入。现就项目现状进行梳理，现有项目目前物料出入情况如下表。

表3.1-4  现有项目物料出入情况表

| 投入物料 |  | 产出物料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 物料类型 | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 废覆铜板（不含元器件） | 3000 | 产品 | 铜粉 | 2357.4 |
|  |  | 废物 | 废树脂粉 | 642.6 |

      - 3.1.2.4  现有项目工程概况小结

由于现有项目环境影响报告表的编制时间距离现在时间较久，项目经过多年的生产经营，需根据其实际生产需要作调整，故目前的实际情况难免与之前环评中的内容有差别，现进行小结，具体情况详见下表。

表3.1-5  现有项目实际现状与原环评对照表

| 项目 |  | 原环评内容 | 项目实际现状 | 变化内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积 情况 | 占地面积 | 13000平方米 | 13000平方米 | 不变 |
|  | 建筑面积 | 5000平方米 | 5700平方米 | 增加700平方米 |
|  | 空地面积 | 8000平方米 | 7300平方米 | 减少700平方米 |
| 设备 情况 | 破碎机 | 3台 | 3台 | 不变 |
|  | 粉碎机 | 8台 | 8台 | 不变 |
|  | 摇床 | 16台 | 16台 | 不变 |
|  | 甩干机（含烘干功能） | 2台 | 2台 | 不变 |
|  | 铲车 | 1台 | 1台 | 不变 |
| 废水处理设备 | 埋地式微动力污水处理装置 | 1台 | 1台 | 不变 |
| 固废治理方式 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 环卫部门清运 | 不变 |
|  | 废树脂粉 | 给专业厂家回收再利用 | 交青山垃圾填埋场处理 | 均属于委托有资质的回收单位处理 |
| 原料 | 废覆铜板 | 3000t/a | 3000t/a | 不变 |
| 产品 | 铜粉 | 600t/a | 2357.4t/a | 增加1757.4t/a |
| 固废 | 废树脂粉 | 2400t/a | 642.6t/a | 减少1757.4t/a |
|  | 生活垃圾 | 11.25t/a | 11.25t/a | 不变 |

    - 由上表可知，现有项目实际现状与原环评的变化主要有两方面：

    - （1）建筑面积合计增加700平方米，空地面积减少700平方米。据建设单位介绍，项目为了避免废覆铜板和废树脂粉露天堆放，故对废树脂粉暂存区和原料堆放区加盖了雨棚。除建筑面积变化外不作其它变动。

    - （2）产品——铜粉增加1757.4t/a；固废——废树脂粉减少1757.4t/a。这是由于回收的覆铜板的含铜量提高所致，但对外回收的覆铜板总量不变。这既有利于企业经营获利，又有利于减少废树脂粉的产生，对环境和经济友好。

    - 现有项目的设备种类和数量、产能（覆铜板回收量）均没有发生变化，产生废树脂粉的量比环评预估值小，故现有项目目前的情况不属于重大变动。

    - 3.1.3  现有项目工程概况

（1）现有项目生产工艺

图3.1-3  现有项目生产流程图

现有项目设置一条废覆铜板边角料加工生产线，项目使用废覆铜板边角料均为外购，全厂废覆铜板边角料使用量3000吨。

①破碎、粉碎：使用破碎机和粉碎机对覆铜板先后进行粉碎处理。粉碎后形成直径约0.8mm的碎末，其中主要含铜粉和废树脂粉。

②摇床分选：主要利用铜与废树脂粉的比重不同，以水为介质，通过摇床震荡其分离。

③甩干：将废树脂粉放入甩干机中。先利用离心力脱水，随后加热烘干。废水进入循环水池，经沉淀后回用于生产。

（2）产污环节及环保措施分析

由现有项目的生产工艺流程图可知，现有项目产生的污染因素主要有废水、废气、固体废物，以及生产过程产生的噪声等，详见下表。

表3.1-6  现有项目产污环节

| 类别 | 产污环节 | 主要污染物 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 经场内地埋式微动力处理装置处理后排入附近的万水河 |
|  | 生产废水 | SS | 沉淀后回用，不外排 |
| 废气 | 破碎 | 颗粒物 | 双桶布袋除尘器处理后以无组织形式排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器处理后从1层的宿舍天面排放 |
|  | 甩干（烘干） | 非甲烷总烃 | 以无组织形式排放 |
|  | 铲车尾气 | NOx、CO、HC |  |
| 噪声 | 各生产设备 | 噪声 | 隔声、减振处理 |
| 固废 | 破碎 | 废树脂粉 | 交由青山垃圾填埋场处理 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |

    - 3.1.4  现有项目污染源及环保措施分析

1、废水达标性分析

生产废水：原工程生产期间循环水池补充水主要以蒸发方式损耗，故生产废水不外排，对环境无明显不利影响；

生活废水：原工程生产劳动定员为45人，年工作250天，年用水量为2050m3/a，生活污水的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，生活污水经场内地埋式微动力处理装置处理后排入附近的万水河。根据原环评资料，各种污染物产生及排放情况，见下表。

表3.1-7  现有项目生活污水产生及排放情况

| 废水总量 （m3/a） | 污染物 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量（t/a） | 排放浓度(mg/L) | 排放量（t/a） |
| 2050 | CODCr | 250 | 0.506 | 90 | 0.182 |
|  | BOD5 | 180 | 0.365 | 20 | 0.041 |
|  | SS | 200 | 0.405 | 60 | 0.122 |
|  | 氨氮 | 40 | 0.081 | 10 | 0.020 |
|  | 动植物油 | 80 | 0.162 | 10 | 0.020 |

为判断现有项目污水口排放达标情况，信兴公司委托深圳市高迪科技有限公司于2020年6月3日到厂内污水排放口进行取样检测（报告编号：SN006L0022，见附件14），检测结果如下表。

表3.1-8  现有项目生活污水排放检测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 评价标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 排放口 | 样品状态 | 无色、无味、无浮油 |  |  |
|  | SS | 46 | 60 | mg/L |
|  | CODCr | 78 | 90 | mg/L |
|  | BOD5 | 15 | 20 | mg/L |
|  | 氨氮 | 7.82 | 10 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.34 | 0.5 | mg/L |

从上表可知，现有项目生活污水各指标监测结果均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

- 废气达标性分析

现有项目营运期产生的大气污染物主要为破碎工序中产生的颗粒物、树脂粉烘干时产生的非甲烷总烃、食堂烹饪时产生的油烟好和铲车尾气。

（1）颗粒物

本项目的湿式破碎生产线粉尘产生量按0.07kg/t-原料计算，故颗粒物产生量为0.21t/a。项目现采用双桶布袋除尘器进行处理，处理后以无组织形式排放。收集效率按70%，效率按80%计算，则颗粒物排放量为0.0924t/a。

（2）非甲烷总烃

《国家危险废物名录》2016年更新后，废树脂粉被归为危险废物，其属性为HW13有机树脂类危险废物(900-451-13)，需要按危险废物来处置。信兴公司交由青山垃圾填埋场运走处理。青山垃圾填埋场对废树脂粉的回收要求为干燥、无滴液。由于在生产过程中需用水进行分选，故现有项目产生的废树脂粉中含有较多的水分。为达到青山垃圾填埋场的回收要求，项目使用甩干机（含烘干功能）对废树脂粉进行脱水处理。

由于现有项目的管理较为粗放，在破碎前未对覆铜板上覆盖的塑料薄膜进行处理即对其进行破碎，塑料薄膜最终粘附在废树脂粉中。废树脂粉进行烘干时，温度升高至100℃，持续烘干1h。在烘干过程中将有一定量的塑料膜缩卷，甚至分解，会产生非甲烷总烃废气。现有项目在目前的生产过程中对此重视程度不足，产生的非甲烷总烃废气以无组织形式排放。

为明确现有废树脂粉在烘干过程中产生的非甲烷总烃产生量，信兴公司于2020年6月9日对现有的废树脂粉进行了随机抽样，并委托广州诺博通技术股份有限公司对其进行减重测试。根据《分析报告》（报告编号：BNT20200611860，见附件9），废树脂粉在100℃下烘干1小时，平均减重0.47%。信兴公司年处理覆铜板3000t/a，根据《分析报告》（报告编号：BNT20200513001，附件10），项目回收的覆铜板中废树脂粉含量为21.42%，产生的废树脂粉为642.6t/a。则项目在烘干工序中产生和排放非甲烷总烃的量为3.0202t/a。

为判断现有项目厂区内工艺废气排放达标情况，信兴公司委托深圳市高迪科技有限公司于2020年6月3日到厂内进行废气检测（报告编号：SN006L0022，见附件14），检测结果如下表，监测点位布置如图3.1-4。

表3.1-9  现有项目废气检测结果

| 检测项目 | 检测点位及检测结果 |  |  |  | 评价标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# 上风向参照点 | 2# 下风向参照点 | 3# 下风向参照点 | 4# 下风向参照点 |  |  |
| 颗粒物 | 0.074 | 0.130 | 0.149 | 0.186 | 1.0 | mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | ＜0.07 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 4.0 | mg/m3 |
| 备注：1、“＜”表示检测结果低于该项目方法检出限； 2、评价标准参照《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 |  |  |  |  |  |  |

从上表可知，现有项目颗粒物与非甲烷总烃监测结果均符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

图3.1-4  现有项目检测点布置图

（3）油烟

根据现有项目的环评报告，油烟废气产生浓度为12mg/m3，产生量为0.192kg/d。现设有油烟净化器，油烟处理效率为85%，现有项目年工作250d/a，则油烟排放量为0.0072t/a，排放浓度为1.8mg/m3。油烟废气的排放可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2“小型规模”的排放浓度（2.0mg/m3）及最低去除效率（60%）要求。

（4）铲车尾气

现有项目有1台铲车。根据建设单位经验，铲车连续工作的情况下，铲车耗柴油10L/h，铲车平均运转时间为4h/d，现有项目年生产250天，则现有项目铲车总耗油量约12.3m3/a。根据有关研究结果，铲车尾气的污染物系数及产排情况见下表。

表3.1-10  现有项目铲车污染物排放量情况

| 废气类型 | NOx | CO | HC |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生系数（kg/m3柴油） | 8.57 | 0.238 | 0.357 |
| 年排放量（t/a） | 0.1054 | 0.0029 | 0.0044 |

铲车尾气在项目内以无组织形式排放，一般情况下对周边环境影响不大。

3、噪声

现有项目噪声污染源主要来自厂区内各种设备运行时产生的噪声，噪声源强约为75~90dB（A）。

根据信兴公司委托深圳市高迪科技有限公司于2020年6月3日的监测结果，监测结果如下表，监测点位布置如上图3.1-4。

表3.1-11  现有项目噪声监测结果

| 检测时间 | 检测点位及检测结果 Leq |  |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# 厂界东外1m处 | 2# 厂界南外1m处 | 3# 厂界西外1m处 | 4# 厂界北外1m处 |  |
| 噪声源 | 机械设备运行 |  |  |  |  |
| 昼间 | 54.6 | 54.1 | 53.9 | 56.0 | 60 |
| 夜间 | 46.8 | 45.2 | 45.8 | 46.1 | 50 |
| 备注：评价标准参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类限值。 |  |  |  |  |  |

由上表可知，现有项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废

现有项目固废主要为生活垃圾与摇床分离出来的废树脂粉。

其中生活垃圾产生量约11.25t/a，交环卫部门运走处理。从上文可知，现有项目产生的废树脂粉的量为642.6t/a。《国家危险废物名录》2016年更新后，明确指出“废覆铜板、废印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉”属于HW13有机树脂类危险废物(900-451-13)。随后，信兴公司与青山垃圾填埋场签订废树脂粉处置协议（见附件7），按照危险废物进行处置。

现有项目污染源情况见下表。

表3.1-12  现有项目全厂污染源分析

| 项目 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水量 | 2025 | 0 | 2025 | 地埋式微动力处理装置处理 |
|  | CODCr | 0.506 | 0.324 | 0.182 |  |
|  | BOD5 | 0.365 | 0.324 | 0.041 |  |
|  | SS | 0.405 | 0.283 | 0.122 |  |
|  | 氨氮 | 0.081 | 0.061 | 0.020 |  |
|  | 动植物油 | 0.162 | 0.142 | 0.020 |  |
| 废气 | 颗粒物 | 0.21 | 0.1176 | 0.0924 | 布袋除尘器 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.0202 | 0 | 3.0202 | / |
|  | 油烟 | 0.048 | 0.0408 | 0.0072 | 油烟净化器 |
|  | NOx | 0.1054 | 0 | 0.1054 | / |
|  | CO | 0.0029 | 0 | 0.0029 | / |
|  | HC | 0.0044 | 0 | 0.0044 | / |
| 固废 | 危险废物 （废树脂粉） | 642.6 | 642.6 | 0 | 交由青山垃圾填埋场进行卫生填埋 |
|  | 生活垃圾 | 11.25 | 11.25 | 0 | 交由环卫部门清运 |

    - 3.2 现有项目总量控制指标

根据《清远市清城区信兴金属回收加工厂年回收铜粉600吨建设项目环境影响报告表》及审批意见的函（清环建表[2008]141号），化学需氧量总量控制指标为：0.182t/a，原环评化学需氧量监测核算总量为0.158t/a，其实际排放总量符合环评批复总量。

  - 3.3 现有项目存在问题及整改情况

根据现场实地勘察，及核对原环评报告表及批复，项目生产工艺与原申报审批情况基本一致。

表3.3-1  现有项目环评落实情况一览表

| 类别 | 环评要求 | 实际建设情况 | 存在的问题及后续改进措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水经地埋式微动力处理装置处理，必要时需要进一步深化处理以确保外排废水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 | 生活污水经地埋式微动力处理装置处理，外排废水可达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 | 无 |
| 废气 | 生产粉尘经过布袋除尘器处理，达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后排放。 | 生产粉尘经过布袋除尘器处理，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后排放；烘干废树脂粉会产生非甲烷总烃，以无组织形式排放。 | 发现项目回收的覆铜板上覆盖有一层塑料薄膜，项目未对其进行处理即将覆铜板直接破碎。塑料膜随即转移至废树脂粉中，在项目对废树脂粉烘干脱水时，塑料膜受热缩卷并产生非甲烷总烃。现有项目未对其进行收集和处理，非甲烷总烃以无组织形式排放。建议项目在破碎前将覆盖在覆铜板上的塑料膜撕下，以免混入废树脂粉中。 |
| 噪声 | 做好噪声防治工作，机械噪声源要有隔音、消声、减震、降噪等治理措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 设备采用减振、隔声等设施降噪，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 无 |
| 固废 | 固体废物及时清运，不得随意堆放或随处丢弃，临时堆放场所必须硬底，并有防止渗漏、雨淋流失的措施 | 厂区内地面均已做硬化处理，且搭有雨棚，不露天堆放。 | 无 |

- 4  迁改扩建项目概况及工程分析

  - 4.1  基本概况

    - 4.1.1  项目基本情况

（1）项目名称：清远市清城区信兴金属回收加工有限公司工业固体废弃物综合利用迁改扩建项目

（2）建设单位：清远市清城区信兴金属回收加工有限公司

（3）项目投资：总投资约300万元，其中环保投资50万元

（4）建设内容：扩大生产规模，增购设备，同时引入防水卷材生产工艺和技术，使废树脂粉资源化利用，提升产品的价值。具体建设内容为湿式破碎生产线8条，卷材生产线1条。

（5）建设规模：资源化利用覆铜板3万t/a，产出铜粉23574t/a、防水卷材2.3万t/a（折合1000万m2/a）。

（6）工作制度和劳动定员：年工作330天。其中卷材生产线每天3班，每班8h，间断工作制。其他岗位每天1班，每班8h。本次迁改扩建需要增加员工15人，迁改扩建后公司职工总人数为60人，均不在厂区内食宿。

（7）项目类别及属性：本项目主要涉及废覆铜板（一般固体废物）的回收和综合利用两方面。

对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目应属于“N7724 固体废物治理”类项目。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行），确定本项目环境影响评价类别为“十三、废弃资源综合利用-86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用-废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用”。在《产业结构调整指导目录》(2019年本)中，属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”。

    - 4.1.2  项目所在位置及四至情况

项目位于清远市清城区石角镇界牌北江工业园内厂房B（中心地理坐标：北纬23.502176°，东经112.950939°），属于石角工业园范围内。石角工业园位于清远市石角镇区以南，广清产业转移园和美林湖社区以西。该工业区用地性质属于清远市规划的工业用地，为集约工业区。经长期的发展，该工业区已经形成一定的规模，园区的基础设施配套已逐渐完善。园区已接通市政电网、自来水管网和市政污水管网，道路浇筑水泥，做好硬化处理，可满足一般企业的建设和生产需求。

项目所在的厂房仅一层。项目东面为空置厂房和空地，东南面为清远市兴丰五金加工有限公司，南面为兴域铝业五金辅料仓，西面为兴域铝业厂房；西北面为清远市承兴塑料有限公司，北面为清远市金洋铝业有限公司。本项目地理位置见图1.1-1，项目四至情况见图4.1-1，项目现状四至实拍情况见图4.1-2。

图4.1-1  项目四至情况示意图

| 项目东面：空地 | 项目东面：空置厂房 |
| --- | --- |
| 项目东南面：清远市兴丰五金加工有限公司 | 项目南面：兴域铝业五金辅料仓 |
| 项目西面：兴域铝业厂房 | 本项目西北面：清远市承兴塑料有限公司 |

图4.1-2  现场勘查图

| 项目北面：清远市金洋铝业有限公司。 | 项目门口 |
| --- | --- |
| 项目内部 | 项目内部 |
| 项目内部 | 项目内部 |

图4.1-2 现场勘查图

  - 4.2  工程组成

    - 4.2.1  项目组成

项目总占地面积12108m2，总建筑面积12108m2，主要由办公区、树脂粉仓库、树脂粉暂存间、卷材生产区、原料堆放区和湿式破碎区构成，所有构筑物均为现成建筑，具体如下表。

表4.2-1  项目组成一览表

| 项目 | 内容 |  | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 车间 | 卷材生产区 | 1848㎡ | 进行防水卷材生产的区域。设置1条卷材生产线，年产防水卷材2.3万t/a（折合1000万m2/a）。 |
|  |  | 湿式破碎区 | 6525㎡ | 主要对覆铜板进行湿式破碎生产线的区域。设有8条覆铜板破碎线，年处理废覆铜板3万t/a。 |
| 辅助工程 | 原料堆放区 |  | 2900㎡ | 用于堆放各种原材料，也用于物料的流转 |
|  | 树脂粉暂存间 |  | 200㎡ | 暂时存放分离出的树脂粉 |
|  | 办公区 |  | 600㎡ | 人员办公和接待客人的场所 |
| 公用工程 | 配电系统 |  | 1套 | 供应生产用电和办公用电 |
|  | 给排水系统 |  | 1套 | 供水来源为市政自来水，生活污水经三级化粪池预处理后通过管网排至石角污水处理厂 |
| 环保工程 | 水 环保措施 | 三级化粪池 | 1个 | 员工生活污水处理 |
|  |  | 多级沉淀池 | 2套 | 湿式破碎生产线废水处理 |
|  | 大气 环保措施 | 破碎粉尘治理设备 | 1套 | 收集湿式破碎生产线中“一破工序”产生的粉尘，经旋风布袋除尘处理后从排气筒G2达标排放 |
|  |  | 卷材生产线废气治理设备 | 1套 | 卷材生产线废气主要为投料粉尘及沥青烟。采用整室收集的方式收集，经“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”设备处理达标后经排气筒G1排放 |
|  |  | 导热油炉排气筒 | 1套 | 锅炉的燃烧废气从排气筒G3排放 |
|  | 噪声 环保措施 | 选用低噪声设备，设备做隔声、减振处理 | / | 噪声处理 |
|  | 一般固体废物措施 | 设置分类垃圾桶 | / | 分类收集，及时清运 |
|  | 危险废物环保措施 | 危废暂存间 | 35㎡ | 存放危险废物 |

    - 4.2.2  项目平面布局

项目总占地面积12108m2，总建筑面积12108m2，项目各部分及其功能布局介绍如下。

1、卷材生产区

本项目卷材生产区位于项目北侧，在办公区的东北方向，与原料堆放区相邻。沿车间走向放置1条卷材生产线，在区域北侧放置生产线辅佐的设施，区域内的其余地方空置，方便人员行走和货物的转运。

2、原料堆放区

原料堆放区位于厂区的中部，正对着厂门有道路进入其中，货车可以直接行使入内进行装卸。方便货物的运转，也方便生产时取料。原料堆放区内基本空置，不摆放设备或装置，建设单位拟在地上划线以将各种原料分类堆放，可使项目内更为整洁，也在一定程度上提高项目的工作效率。

3、湿式破碎区

分两部分，分别位于厂区的东南部和西南部，分别沿车间走向并排摆放着4条线湿式破碎生产线。每条破碎线各有一级破碎机1台，二级破碎机3台，10个分选摇床和1个二级滤水池。此外项目在该区域的东南面设置了废水处理设备，用于生产废水处理，处理后回用，不外排。

4、树脂粉暂存间

树脂粉暂存间位于原料堆放区的东北角，在项目的内核部位，位于湿式破碎区和卷材生产区的链接线上，主要用于暂时存放从湿式破碎生产线筛选出来的树脂粉。树脂粉主要通过传送带运输，自动化程度高，可有效提升项目的工作效率。

5、办公区

办公区位于项目西面角落，独立于项目的生产车间，办公人员可方便出入，且无需经过生产车间和仓库。主要为厂区对外业务经营、生产管理、安排生产调度、日常行政办公场所，该布局方式可以便于行政人员直接进入及对外事务的进行。

6、环保设施

本项目拟于厂区西面边界处设置废水排放口DW001，排放口与工业园的管网相连，污水可经过排放口进入工业园管网，最后排至石角污水处理厂处理。

项目的排放口G1主要排放卷材生产线废气，设立在项目北面角落。排放口G2主要排放湿式破碎生产线中“一破工序”产生的粉尘，设立在湿式破碎车间的北面角落。

危废暂存间拟设立在树脂粉仓库的东面，原料堆放区的南面，用于临时存放危险废物。危废暂存间与办公室有一定距离，可避免无关人员不必要的接触。由于该位置位于项目的中心部位，上有完好的屋顶遮盖，可有效避免风吹雨打；下有混凝土地面防渗防漏，能有效避免危险废物外泄。

7、交通布局

本项目厂区西面为混凝土浇筑的空地，地块长约110m，宽约50m。十分方便各种车辆的行驶、掉头和停放，可满足日常的生产需要。遇突发事故时，各类车辆能顺利进入厂区抢险救急，也能及时疏散人员并作为人员集合点。

综上所述，本项目总平面布局合理。项目的平面布局情况如下图。

图4.2-1  项目平面布局图

    - 4.2.3  公辅设施

1、电力系统

建设地点厂区现有10KV供电线路向厂区供电。厂区外的配电室现有400KVA变压器一台，1250KVA变压器一台，目前用电负荷有余量，可以满足本项目生产需要。本项目年用电量为35万度，不设备用发电机。电力系统不在本次建设之列。

2、供热系统

（1）系统概况

项目主要供热来源于导热油炉。主要用于卷材生产线（树脂粉烘干、基体烘干、沥青储罐预热、配料等），额定热负荷为120万大卡，折合2t/h。主要采用管道天然气作为燃料，设计约需天然气110万m³/a。加热介质为导热油。

（2）热力管网的设置情况

1、设计原则

严格执行现行国家标准，合理设置外管规格，优化管道流程，节约管道占位宽度，新建管廊合理预留位置和载荷。

①管道敷设原则

本项目管道的敷设方式应符合相关规范要求，新建管廊采用钢结构管架。管廊设计与管道敷设的一般原则为：

A、新建管廊高度取决于其经过地点的具体情况。一般净空高度为：工厂主干道不小于5.0m；工厂一般道路不小于4.5m；管廊下方人员通行便道不小于2.2m。

B、在不会影响厂区交通如沿工厂边缘或罐区，从经济性和检修方便考虑，可用管墩敷设，离地面净高300～500mm。

C、对于多层管廊，层间距一般为1.5～2.0m，取决于管廊上最大管道的直径。

D、管廊的宽度主要由管道的数量和管径的大小确定，并考虑一定的预留宽度，一般厂区公用管廊应留有15%的余量，并考虑其荷重。如果要求敷设仪表和电气电缆槽架，还应考虑它们所需的宽度以及仪表电缆槽架的检修通道。

E、若管廊改变方向或两管廊直角相交，其高差以800～1000mm为宜。

②管廊上管道布置的原则

A、大直径管道应靠近管廊柱子布置。

B、小直径、气体管道、公用工程管道宜布置在管廊中间。

C、需设置“Л”型补偿器的高温管道，应布置靠近柱子处，且宜集中布置。

D、对于多层管廊，气体管道、热管道、公用工程管道、仪表和电气电缆槽架等宜布置在上层；一般工艺管道、腐蚀性介质管道等宜布置在下层。

3、通风系统

本项目湿式破碎生产区的一破工序处设有集气罩对废气进行收集。卷材生产线采用墙体进行围蔽，安装风机和排气管道，内设排气口和废气收集口，实现整室收集。办公室设置分体式空调。设备用房、卫生间等设置排风系统。其余区域采用自然通风的方式进行排风换气。

4、给排水系统

（1）给水系统

本项目用水包括生产用水、员工生活用水等。项目使用的新鲜水由市政自来水供水管网提供，经厂内供水管网送至各用水点。项目总新鲜用水为12091.2m3/a，其中员工生活用水792m3/a，湿式破碎生产线补充水8448m3/a，卷材生产线冷却补充水2851.2m3/a。

①员工生活用水：本项目迁改扩建后共有员工60人，均不在厂内食住，生活用水参照《广东省用水定额》（DB44T1461-2014）中表4城镇公共用水定额表，人均用水按40L/d（0.04m3/d）进行计算，则项目员工生活用水量为792m3/a（约2.5m3/d）。

②生产补充用水：项目的湿式破碎生产线中的水循环使用，由于在循环过程中由于蒸发、风吹损失，会有一定的损耗，运行期间要定期补充。其中湿式破碎生产线补充水量为8448m3/a，卷材生产线冷却补充水量为2851.2m3/a。

（2）排水

项目排水实行雨污分流。由于项目均在同一个建筑物内，无露天堆场，也无露天生产场所，生产区域均已覆盖顶棚。初期雨水的产生量及污染物浓度极小，厂内未设置初期雨水沉砂池，雨水落至项目棚顶后，沿瓦面流下，汇集于项目外围的雨水沟，最后与园区内收集的雨水汇合，统一排放至市政雨水管网。

本项目的湿式破碎生产线产生的废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。卷材生产线的冷却水循环使用，不外排。故项目无生产废水外排。

项目的生活污水经化粪池预处理后经市政纳污管网排入石角污水处理厂处理。

图4.2-2  项目雨水管网图

  - 4.3  生产概况

    - 4.3.1  工作定员及生产制度

1、工作定员

项目现有员工45人，现拟新增员工15人，迁改扩建后共有员工60人。厂内不设食堂和宿舍。

2、生产制度

年工作天数为330天，卷材生产线每天3班，每班8h，间断工作制。其它岗位为1班制，每班生产时间为8小时。

    - 4.3.2  原辅材料

1、原辅材料使用情况

本项目生产过程中的主要原辅材料消耗见下表。

表4.3-1  本项目主要原辅材料消耗量一览表

| 序号 | 名称 | 形态 | 使用量 （t/a） | 最大储存量（t） | 包装 规格 | 储存场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废覆铜板 | 固体 | 30000 | 300 | 散装 | 原料堆放区 | 外购，均不含元器件、芯片、插件、贴脚等。属于一般固体废物，湿式破碎生产线主要的原材料。 |
| 2 | 石油沥青 | 浓稠 液体 | 4000 | 100 | 储罐 | 沥青储罐 | 外购，用于卷材生产 |
| 3 | SBS颗粒 | 颗粒状固体 | 2500 | 300 | 袋装 | 原料堆放区 | 外购，用于卷材生产 |
| 4 | PE膜 | 固体 | 1500 | 100 | 10m2/张 | 原料堆放区 | 外购，用于卷材生产 |
| 5 | 滑石粉 | 粉末状固体 | 6000 | 200 | 袋装 | 原料堆放区 | 外购，用于卷材生产 |
| 6 | SBR颗粒 | 颗粒状固体 | 2100 | 100 | 袋装 | 原料堆放区 | 外购，用于卷材生产 |
| 7 | 软化油 | 液态 | 500 | 20 | 储罐 | 软化油储罐 | 外购，用于卷材生产 |
| 8 | 胎体 | 固态 | 20 | 2 | 卷装 | 原料堆放区 | 外购，用于卷材生产 |
| 9 | 导热油 | 液体 | 1 | 0.5 | 40公斤/桶 | 原料堆放区 | 外购，作为加热介质用于导热油炉 |
| 10 | 润滑油 | 液体 | 0.08 | 0.04 | 40公斤/桶 | 原料堆放区 | 设备维护 |

2、原辅材料理化性质

（1）覆铜板

覆铜板（CopperCladLaminate，全称覆铜箔层压板，英文简称CCL），是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料。在其基础上进行加工、蚀刻、钻孔及镀铜等工序，可制成不同的印制电路。

覆铜板结构比较单一，其主要由基板、铜箔和粘合剂3种材料组成。基板一般为高分子合成树脂和增强材料组成的绝缘层压板。合成树脂的种类繁多，常用的有酚醛树脂、环氧树脂、聚四氟乙烯等。增强材料一般有纸质和布质两种，它们决定了基板的机械性能，如耐浸焊性、抗弯强度等。铜箔是制造覆铜板的关键材料，由纯铜构成，覆盖在覆铜板表面，厚度较薄，从18至105μm不等。粘合剂主要将铜箔固定、粘合在基板表面，是铜箔能否牢固地覆在基板上的重要因素。

项目主要面向新型电子板加工企业回收废覆铜板，收取的废覆铜板全部采用无铅焊锡，且不含元器件、芯片、插件、贴脚等。属于一般固体废物，经破碎处理后可得树脂粉末和铜粉。

为明确项目回收回来的覆铜板的成分，项目于2020年5月8日对现有项目的回收的覆铜板进行了随机取样，并委托广州博诺通技术股份有限公司对其进行成分分析,（报告编号：BNT20200513001），分析结果如下表。

表4.3-2  项目回收的覆铜板成分分析结果

| 测试项目 |  |  | 1#样品 | 2#样品 | 3#样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非金属成分 | 树脂（%） |  | 1.67 | 15.77 | 1.57 |
|  | 玻璃纤维（%） |  | 2.73 | 39.89 | 2.63 |
|  | 硅-Si（mg/kg） |  | 1337.1 | 77272.3 | 2238.7 |
|  | 硼-B（mg/kg） |  | ＜1.0 | 3415.8 | 30.4 |
|  | 磷P（mg/kg） |  | 23.1 | 16.9 | 14.0 |
|  | 卤素含量 | 氟-F（mg/kg） | 44.9 | 486.3 | 63.7 |
|  |  | 氯-Cl（mg/kg） | 92.8 | 260.7 | 105.4 |
|  |  | 溴-Br（mg/kg） | 788.7 | 41.2 | 1096.0 |
|  |  | 碘-I（mg/kg） | ＜5.0 | 272.4 | ＜5.0 |
| 金属成分 | 总金属含量（%） |  | 95.60 | 44.34 | 95.80 |
|  | 铜-Cu（%） |  | 95.0 | 41.0 | 95.1 |
|  | 锌-Zn（mg/kg） |  | 846.9 | 399.1 | 1159.2 |
|  | 钙-Ca（mg/kg） |  | 808.8 | 28213.2 | 932.3 |
|  | 锡-Sn（mg/kg） |  | 381.7 | 175.8 | 259.1 |
|  | 钠-Na（mg/kg） |  | 300.7 | 1472.1 | 278.9 |
|  | 铁-Fe（mg/kg） |  | 287.9 | 785.3 | 247.2 |
|  | 镁-Mg（mg/kg） |  | 249.5 | 2097.7 | 343.9 |
|  | 铝-Al（mg/kg） |  | 111.0 | 20631.9 | 377.9 |
|  | 镍-Ni（mg/kg） |  | 40.4 | ＜1.0 | 28.7 |
|  | 钡-Ba（mg/kg） |  | 29.9 | 420.5 | 51.5 |
|  | 锰-Mn（mg/kg） |  | 20.2 | 29.7 | 1.4 |
|  | 铅-Pb（mg/kg） |  | 19.1 | 22.2 | 1.1 |
|  | 钾-K（mg/kg） |  | 8.2 | 2321.3 | 6.1 |
|  | 铬-Cr（mg/kg） |  | 1.8 | 2.1 | 1.3 |
|  | 银-Ag（mg/kg） |  | 1.8 | ＜1.0 | 1.4 |
|  | 钒-V（mg/kg） |  | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
|  | 钼-Mo（mg/kg） |  | 1.0 | ＜1.0 | 1.9 |
|  | 锑-Sb（mg/kg） |  | ＜1.0 | 114.7 | 3.1 |
|  | 钛-Ti（mg/kg） |  | ＜1.0 | 561.7 | ＜1.0 |
|  | 锶-Sr（mg/kg） |  | ＜1.0 | 333.5 | ＜1.0 |
|  | 锆-Zr（mg/kg） |  | ＜1.0 | 55.1 | ＜1.0 |
|  | 锂-Li（mg/kg） |  | ＜1.0 | 29.5 | ＜1.0 |

由上表可知，本项目回收的覆铜板含铜量较高，平均含铜量78.58%，树脂含量为6.34%和玻璃纤维含量为15.08%。此外，覆铜板中的铬、锰、镍、铅等重金属含量极低。

就本迁改扩建项目所拟处理的覆铜板来源问题，建设单位保证控制原料进货渠道，并对回收的原料进行甄别，发现含铅焊锡的挑拣出来，确保回收的覆铜板中不含大量的铅，由此确保本企业未来所排放的废气中不含铅。

（2）石油沥青

沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，呈液态，表面呈黑色，可溶于二硫化碳。项目使用的石油沥青是原油加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的粘稠的液体、半固体或固体，主要含有可溶于氯仿的烃类及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。石油沥青的主要组分是油分、树脂和地沥青质。还含2%~3%的沥青碳和似碳物，还含有蜡。沥青中的油分和树脂能浸润沥青质。沥青的结构以地沥青质为核心，吸附部分树脂和油分，构成胶团。无固定熔点，闪点为204.4℃，沸点＜470℃，密度1.15-1.25t/m3。沥青属于憎水性材料，它不透水，也几乎不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠。沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致癌作用。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼 、鼻、咽部的刺激症状。在土木工程中，沥青是应用广泛的防水材料和防腐材料，主要应用于屋面、地面、地下结构的防水，木材、钢材的防腐。沥青还是道路工程中应用广泛的路面结构胶结材料，它与不同组成的矿质材料按比例配合后可以建成不同结构的沥青路面，高速公路应用较为广泛。本项目使用其作为主要原料制作防水卷材。

（3）SBS颗粒

SBS热塑性弹性体是是苯乙烯一丁二烯苯乙烯三段共聚物，又称热塑性丁苯嵌段共聚物或热塑性丁苯橡胶，简称SBS。根据合成方法不同，SBS有线型结构和星型结构。SBS为白色或微黄色多孔圆条或圆片形颗粒，相对密度0.92～0.95t/m3。SBS具有优良的拉伸强度、弹性和电性能，永久变形小，屈挠和回弹性好，表面摩擦大。受热后材料可以流动，硬度和黏度增加，容易加工成型。冷却到室温后，聚苯乙烯链段聚集成玻璃态微区，对聚丁二烯链段起到了物理交联点的作用，从而使材料表现出橡胶的特性。因此称之为“热塑性弹性体”。SBS溶于甲苯、二氯甲烷、二氯乙烷等或与溶剂汽油等组成的混合溶剂，不溶于水、乙醇、溶剂汽油、醋酸乙酯、丙酮、环己烷等。

（3）PE膜

PE保护膜，全名为Polyethylene，是结构最简单的高分子有机化合物，当今世界应用最广泛的高分子材料。无毒、无味，具有良好的延伸性、电绝缘性，结晶度55-65%，结晶熔点108-126℃。PE保护膜以特殊聚乙烯（PE）塑料薄膜为基材，根据密度的不同分为高密度聚乙烯保护膜、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯。本项目利用其不透水性，覆盖在卷材中，其防水效果。

（4）滑石粉

滑石主要成分是滑石含水的硅酸镁，分子式为Mg3[Si4O10](OH)2。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状 、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色；解理面上呈珍珠光泽。硬度1，比重2.7～2.8。具有润滑性、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良物理、化学特性，由于滑石的结晶构造是呈层状的，所以具有易分裂成鳞片的趋向和特殊的滑润性。常用于塑料类、纸类产品的填料，橡胶填料和橡胶制品防黏剂，高级油漆涂料等。本项目使用其作为防水卷材的主要填料。

（5）SBR颗粒

丁苯橡胶（SBR) ，又称聚苯乙烯丁二烯共聚物。其物理机构性能，加工性能及制品的使用性能接近于天然橡胶，有些性能如耐磨、耐热、耐老化及硫化速度较天然橡胶更为优良，可与天然橡胶及多种合成橡胶并用，广泛用于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、医疗器具及各种橡胶制品的生产等领域，是最大的通用合成橡胶品种，也是最早实现工业化生产的橡胶品种之一。是世界上出现较早并广泛使用的沥青改性剂，也是我国较早开始研究和推广的沥青改性剂之一。加入后可以使卷材延展性增强。

（6）软化油

即环烷油，以环烷烃为主要成分的石油馏分，饱和烃含量87.55%～93.86%。外观与性状：产品为水白色，清亮透明、无荧光、无异味。主要用途：天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、乙丙橡胶以及热塑性橡胶作为软化剂操作油，相对密度0.89～0.95，闪点＞160℃，酸值＜0.1mgKOH/g，苯胺点66～82℃，流动点-40～-12℃。环烷油具有饱和环状碳链结构，具有低倾点，高密度、高粘度、无毒副作用等特点。

（7）胎体

属于无纺布的一种，又可以称之为：聚酯油毡基布，胎基布，油毡基布，防水基布。具有高强度、高延伸和耐穿刺，重量轻、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。作为沥青防水卷材的胎基在建筑行业以得到广泛应用。

（8）导热油

是用于传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。由于其具有加热均匀，调温控制准确，能在低蒸汽气压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，近年来被广泛用于各种场合，而且其用途和用量越来越多。本项目所用的导热油为烷基萘型导热油，这一类型导热油的结构为苯环上连接烷烃支链的化合物，沸点在280℃左右。

（9）润滑油

润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。本项目使用的润滑油基础油主要为矿物基础油。

3、原辅材料使用可行性分析

（1）覆铜板回收可行性分析

本项目回收的覆铜板不含元器件、芯片、插件、贴脚等，属于一般固体废物，主要来自于清远本地的企业。由于运输路途较短，运输量不大，故运输方式宜选择较为方便的灵活的道路汽车运输。

本项目采用简单且成熟的“破碎+筛分”工艺，项目从各企业将覆铜板运回后经地磅称重后堆放于原料堆放区内，随即可以投入破碎机中进行破碎。将废覆铜板处理后可得到铜粉和废树脂粉。其中取得的铜粉可直接外售，废树脂粉全部用于防水卷材的生产。本项目对废树脂粉有完善、合理的处理方案和办法，对废覆铜板的回收是可行的。

（2）卷材生产线原辅料用量可行性分析

根据调查，同类沥青防水卷材项目与本项目沥青与粉料（滑石粉）的用量比例统计如下表。

表4.3-3  防水卷材生产线沥青与粉料（滑石粉）及其他辅料的用量比例统计

| 项目名称 | 产品 | 产量 （万m3/a） | 原辅料用量（t/a） | 沥青、粉料（废树脂粉、滑石粉）的用量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南一帆防水科技有限公司年产 3000 万平方米防水卷材项目 | 防水卷材 | 3000 | 沥青6500，滑石粉10000 | 0.65:1 |
| 惠州市佳值化工有限公司新建项目 | 防水卷材 | 1000 | 沥青3030.28，滑石粉4016.33 | 0.75:1 |
| 淮坊市万发防水材料有限公司改性沥青防水卷材项目 | 防水卷材 | 1000 | 沥青5000，滑石粉3500 | 1.42:1 |
| 陕西省建海防水工程有限公司 | 防水卷材 | 1100 | 沥青30000，滑石粉20000 | 0.9:1 |
| 清远金运再生资源公司工业固体废弃物综合利用迁改扩建项目 | 防水卷材 | 2000 | 沥青32890，滑石粉/树脂粉28900 | 1.14:1 |
| 本项目 | 防水卷材 | 1000 | 沥青4000，滑石粉6000 | 0.67:1 |

由上表可知，本项目沥青与粉料（滑石粉）的用量比例为0.67:1，沥青与粉料（滑石粉）的用量比例位于调查的企业的中等水平，可认为本项的沥青与粉料（滑石粉）的用量较合理。

    - 4.3.3  生产设备

本项目主要生产设备见下表。

表4.3-4  本项目设备一览表

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 本项目数量 | 单位 | 现有项目数量 | 与现有项目比较的变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿式破碎生产线（8条） | 1 | 一级破碎机 | 1000型 | 8 | 台 | 3 | +5 |
|  | 2 | 皮带输送机 | 自制 | 8 | 台 | 0 | +8 |
|  | 3 | 自控制柜 | 135KW | 8 | 台 | 0 | +8 |
|  | 4 | 二级破碎机（粉碎机） | 660型 | 24 | 台 | 8 | +16 |
|  | 5 | 自控制柜 | 75KW | 8 | 台 | 0 | +8 |
|  | 6 | 分选摇床 | 62槽 | 80 | 台 | 16 | +64 |
|  | 7 | 脱水机（甩干机） | HCD1000 | 8 | 台 | 2 | +6 |
|  | 8 | 渣浆泵 | 三寸3台四寸一台六寸一台 | 20 | 台 | 0 | +20 |
|  | 9 | 清水泵 | 3寸 | 8 | 台 | 0 | +8 |
|  | 10 | 分渣桶 | M x | 24 | 台 | 0 | +24 |
|  | 11 | 总控制柜 | M x | 8 | 台 | 0 | +8 |
|  | 12 | 压滤机 | / | 1 | 台 | 0 | +1 |
|  | 13 | 烘干设备 | / | 1 | 组 | 0 | +1 |
|  | 14 | 铲车 | / | 3 | 台 | 1 | +2 |
| 卷材生产线（1条） | 14 | 胎体展开装置 | 双工位，气动上胎体最大展开直径2m胎体 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 15 | 胎体搭接装置 | 电加热控制 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 16 | 胎体储存装置 | 贮存量60米，蜗轮减速机电动升降，配安全防护网 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 17 | 胎体烘干装置 | 导热油烘干，鼓型烘箱 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 18 | 自动纠偏装置 | 前后各1套 | 2 | 套 | 0 | +2 |
|  | 19 | 张力控制系统 | 变频控制 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 20 | 预浸装置 | 带油辊一套，定型辊3只，浸油辊一套 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 21 | 浸涂装置 | 带油辊一套，定型辊2只，浸油辊一套 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 22 | 覆膜装置 | 含PE膜展开装置2套，覆膜件1套，配冷却喷水系统 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 23 | 悬浮冷却装置 | 水槽长11米，不锈钢辊15支 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 24 | 滚筒式冷却装置 | 冷缸9支 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 25 | 成品贮存装置 | 贮存量60米，配安全防护网 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 26 | 弹跳缓冲装置 | 配牵引输送装置 | 2 | 套 | 0 | +2 |
|  | 27 | 传动部分 | 各部同步调速，变频传动 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 28 | 全自动打卷机 | 落地速度每分钟不低于五卷 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 29 | 操作平台 | 双层布置，梯子、护栏 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 30 | 改性沥青搅拌罐 | 容积10立方米，导热油加温 | 3 | 套 | 0 | +3 |
|  | 31 | 物料提升机 | 配2T的电动葫芦 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 32 | 胶体磨 | 容积15立方米 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 33 | 电气控制 | / | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 34 | 管线阀门 | 导热油阀为铸钢高温闸阀 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 35 | 混合料泵 | 最大处理能力20立方 | 2 | 套 | 0 | +2 |
|  | 36 | 过滤器 | / | 2 | 套 | 0 | +2 |
|  | 37 | 沥清卸料加温池 | 容积5立方米 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 38 | 沥青储存罐 | 容积80立方 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 39 | 沥青加温盘管及输送装置 | / | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 40 | 软化油罐 | 容积10立方，配齿轮泵1套 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 41 | 导热油炉 | 120万大卡 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 42 | 石粉料仓 | / | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 43 | 石粉上料蛟龙 | 3米 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 44 | 石粉输送蛟龙 | 16米 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 45 | 胶粉上料蛟龙 | 6米 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 46 | 胶粉输送蛟龙 | 16米 | 1 | 套 | 0 | +1 |
|  | 47 | 液下下料蛟龙 | 3米 | 1 | 套 | 0 | +1 |

    - 4.3.4  产品规模

项目主要对不含元器件、芯片、插件、贴脚的废覆铜板进行回收，回收量为3万t/a。废覆铜板回收后将其破碎分选后和得出铜粉和废树脂粉，其中铜粉直接外售，废树脂粉用于制作防水卷材。因此，本项目产品主要是防水卷材和铜粉，本项目投产后，预计产品方案见下表。

表4.3-5  本项目产品方案

| 序号 | 产品种类 | 年产量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜粉 | 23574t/a |
| 2 | 防水卷材 | 2.3万t/a（1000万m2/a） |

  - 4.4  工程分析

    - 4.4.1  工艺概况及原理

（1）湿式破碎生产线

湿式破碎车间内共设置8条破碎生产线用于处理废覆铜板，合计处理能力为3万t/a。每条湿式破碎生产线由1台一级破碎机，3台二级破碎机，10台分选摇床和1个二级沉淀池组成。本项目的湿式破碎工艺主要依靠破碎机对覆铜板进行破碎，采用多级数合金钢材刀片进行破碎，并采用减震垫，可以降低设备运行时产生的噪音。废覆铜板经充分破碎后成块的覆铜板变成了粒径0.2-0.3mm的粉末状混合物，其中主要为铜粉和废树脂粉。在分选步骤中，利用铜粉和废树脂粉的密度不同的特性，对其进行分选。在整个回收过程中仅使用水流进行冲刷，无需使用其他原辅料或添加剂，整个过程仅涉及物理作用，不涉及化学反应。经湿式破碎生产线处理后得到的铜粉对外销售，树脂粉内部消化，作为原料用于防水卷材的生产。

（2）卷材生产线

项目生产的防水卷材从种类上分类，为自粘聚合物改性沥青防水卷材，产品执行标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》（GB/23441-2009）。其主要以沥青为基础材料，以聚酯油毡基布为胎体，以SBS颗粒、废树脂粉、SBR颗粒为改性材料，以滑石粉为填料，以PE膜为隔离材料制成防水卷材。

项目生产工艺从原理上为利用沥青、SBS、SBR等原料进行“交联”、“熟化”或“架桥”反应，即线型或轻度支链型的大分子通过交联作用而形成的三维网状高分子的工艺过程。生产时以软化油辅助，将各种材料充分混合，加热使其中的沥青等物料融化并提供足够的能量，然后通过胶磨操作使物料乳化、分散和均质，随后将胎体浸入其中，浓稠糊状的混合液将粘附在作为基材的胎体的两面。趁其尚未完全冷却时在表面覆盖上PE膜，冷却后各材料交联成型，形成三维结构的混合体。经过处理后，防水卷材在力学强度、弹性、尺寸稳定性、耐溶剂性或化学稳定性等方面均有改善。

    - 4.4.2  工艺流程

根据建设单位提供资料，本项目的湿式破碎生产线及卷材生产线的工艺流程图如下。

（1）湿式破碎生产线

图4.4-1  湿式破碎生产线工艺流程图

湿式破碎生产线工艺流程说明：

①检查

对回收回来的废覆铜板进行检查，将其表面覆盖的塑料膜去除。

②一破

即第一次破碎，将条状或块状的无电子元器件的覆铜板直接破碎成0.5-2cm的块状，随后经皮带运送至二破区域。该工序为干式破碎，故进行时有粉尘产生。

③二破

即第二次破碎，将一破后的原料进一步破碎成粉末状，破碎过程中使用水进行湿润和降温，属湿式破碎，破碎过程中基本无粉末产生，被破碎后的覆铜板形成浆体状后由渣浆泵将其抽送至各个摇床。

④分选

渣浆泵将渣浆抽送至分选摇床上，工人将其摊平，启动摇床，摇床启动时将同时开启水流开关，在摇床上形成涓细的水流。在分选摇床的振动及水流的带动下，铜粉与树脂粉在摇床上逐渐分离，分别在滤水池中沉淀后收集。

⑤脱水

将滤水池中的铜粉或废树脂粉捞出，放入脱水机中进行初步脱水，产生的废水收集，经沉淀处理后回用。

⑥烘干

项目的卷材生产线对废树脂粉的含水量有一定的要求。废树脂粉在脱水工序后仍含有较多的水分，需进一步进行处理。项目的烘干设备利用导热油炉的导热油进行加热，导热油在烘干设备内的管道内循环流动，使烘干设备内部保持在50℃，废树脂粉经过大约1小时的烘干后，含水量可低至2%左右。

（2）卷材生产线

本项目的卷材生产线工艺流程如下图。

图4.4-2  卷材生产线工艺流程图

卷材生产线工艺流程说明：

①配料

由泵将沥青罐中沥青封闭打入搅拌罐中，随后向搅拌罐内加入SBS颗粒、塑胶粉、软化油、树脂粉、滑石粉等辅料，投料后加热至180℃后停止加热，得到料浆。据建设单位提供的资料，整个配料流程耗时约1小时。

SBS颗粒、塑胶粉、软化油为颗粒状或液体，不产尘，投料方式采取管道投料，投料时搅拌罐内废气逸出，搅拌罐上方设有收集管道，收集废气至处置装置。树脂粉、滑石粉为粉状，由螺旋输送机抽入搅拌罐，开袋投料时会有投料粉尘产生。搅拌罐上方设有收集管道，收集废气至处理装置。

搅拌罐

废气收集管道

粉料投料管道

料仓

图4.4-3  同类型项目配料工序现场图示

②胶磨

由泵将上述料浆从搅拌罐内封闭打入胶体磨，进行胶磨处理。该装置工作原理为：由电动机通过皮带传动带动齿（或称为转子）与相配的定齿（或称为定子）作相对的高速旋转，其中一个高速旋转，另一个静止，被加工物料通过本身的重量和外部压力（可由产生）加压生产向下的螺旋冲击力，透过定、转齿之间的间隙（间隙可调）时受到强大的剪切力、摩擦力、高频振动、高速旋涡等物理作用，使物料被有效地乳化、分散、均质和粉碎，从而将沥青进行改性，提高其性能。整个胶膜过程封闭，胶磨后的料浆由泵打入储料罐暂存，待用。

③胎体烘干

胎基中含有水分直接影响到卷材的质量，含有水分的胎基进入浸渍槽以后，因水分蒸发而产生大量泡沫，使槽中的沥青积体膨胀造成外溢，残留在胎基中的水分在浸渍后蒸发可能逸出，极易在卷材中形成针孔，影响其不透水性。因此，浸渍前，必须进行烘干。本项目胎基布经展开装置展开后，对胎基布烘干，烘干温度为100℃。烘干后的胎基布具有抗拉度大、延伸性好、抗老化期长、热稳定性好、浸透性及耐腐蚀性强等特点。项目采用烘箱烘干法，烘干原理为：以导热油作为传热介质，通过导热油在胎体烘干装置的管道中进行强制性循环，使其被周而复始的加热，以加热的方式烘干胎体，使胎体上的水份基本蒸发。

④预浸

经过烘干后的胎基仍含有一定水分，预浸加热时水分排出，预浸即将胎体与料浆初步接触，使料浆初步附着在胎体上。具体做法是将烘干后的胎基布由导辊引入预浸槽，预浸液为胶磨后的料浆，料浆温度约150℃，保证胎基被沥青全部浸透。在此过程中，可兼顾胎基加热作用，使其带有的水分进一步析出。

⑤浸涂

胎基经预浸干燥后，进入浸涂槽浸涂，采用单槽途法。单槽浸涂装置是由成型辊、托辊、压辊、和槽体机架组成，槽上设有集气罩。同时设备有胎基片调偏装置、卷材厚度调整、厚度显示等装置。卷材厚度通过成型辊被校正，调节厚度可单边调节，亦可同时两边调节。不v胎基由调偏牵引辊进入浸涂槽，用可升降的压辊压入，胎基两面被料浆浸涂，再金涂盖压辊滚挤去多余的料浆，并控制卷材的厚度和浸涂层的均匀性。浸涂液为胶磨后的料浆，料浆温度约170℃，可兼顾加热作用。

⑥覆膜

调控好厚度的产品有导辊依次进入覆膜装置。覆膜设备是由一组对压辊和塑料膜支架所组成。当卷材料通过对压辊时则可将塑料薄膜覆于卷材的表面，可进行双面覆膜。压辊为带花色的压花辊，覆膜过程中，花色即压入卷材表面。

⑦冷却

为了提高卷材的生产速度，加快浸涂后卷材成型，保证卷材达到成卷时温度，必需进行冷却。单靠自然冷却是不够的，需在卷材成型线上设置冷却装置，其方式为单层水槽式冷却。覆膜后的卷材，经导辊引入水槽与水接触达到冷却目的。

⑧成卷

将上述冷却后的产品由导棍引入成品贮存装置，测量长度成卷下线。

    - 4.4.3  产污环节

迁改扩建后项目整体产污节点具体如下表。

表4.4-1  产污节点汇总表

| 污染物类别 | 来源 | 污染物 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 员工生活 | 生活污水 | 三级化粪池预处理 | 经市政管网进入石角污水处理厂进一步处理，最后达标进入沙埗溪 |
|  | 二破工序 | 生产废水 | 沉淀池处理 | 回用于生产，不外排 |
|  | 分选工序 |  |  |  |
|  | 脱水工序 |  |  |  |
|  | 冷却工序 | 冷却水 | 冷却塔冷却 | 循环利用，不外排 |
| 废气 | 一破工序 | 破碎粉尘 | 旋风布袋除尘器 | 经处理后从排气筒G2达标排放 |
|  | 配料工序 | 投料粉尘 | 旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附 | 经处理后从排气筒G1达标排放 |
|  | 配料工序 | 苯并[a]芘、 沥青烟、 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 预浸工序 |  |  |  |
|  | 浸涂工序 |  |  |  |
|  | 覆膜工序 |  |  |  |
|  | 冷却工序 |  |  |  |
|  | 导热油炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | / | 排气筒G3排放 |
| 噪声 | 各机械设备 | 噪声 | 安装减震垫、隔声 | / |
| 一般 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 分类收集、及时清运 | 交由当地市政环卫部门处理 |
|  | 检查工序 | 废塑料膜 | 分类收集 | 收集后外售给回收单位 |
|  | 配料工序 | 包装废弃物 |  |  |
|  | 旋风布袋除尘器 | 更换的布袋 |  |  |
|  | 三级化粪池 | 化粪池污泥 | 定期清运 | 委托专业处理公司使用吸粪车清理并外运 |
| 危险废物 | 设备维修 | 废矿物油 | 密封存放于危废暂存间 | 定期交给有资质单位运走处理 |
|  |  | 含油抹布和手套 | 妥善存放于危险废物暂存间 |  |
|  |  | 空油桶 |  |  |
|  | 废气治理设备 | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 截留的粉尘 | 回用于卷材生产 | 不外排 |
|  |  | 截留的沥青油 |  |  |

    - 4.4.4  水平衡及物料平衡

1、水平衡

（1）生产用水

项目的生产用水主要有湿式破碎生产线补充水及卷材生产线冷却补充水。

①湿式破碎生产线补充水

项目使用额定流量为80m3/h的循环水泵在沉淀池中抽取循环水用于生产，项目每条生产线均设有1个循环水泵。项目共设有8条湿式破碎生产线，则总循环水量为640m3/h。根据建设单位生产经验，在整个湿式破碎工艺流程中，损耗的水约为循环量的0.5%。则损耗量为8448m3/a。为保证湿式生产线正常运行，需要补充新鲜水8448m3/a，即湿式破碎生产线补充水量为8448m3/a。

②卷材生产线冷却补充水

项目的冷却工序中使用水进行冷却，冷却方式为在卷材上洒水和浸泡。为此，项目设有1个循环水池、1台冷却塔。循环水池位于卷材生产车间靠北面边界处，尺寸为2.5m×2.0m×1.7m（有效水深为1.5m），最大储水量为7.5m3。运转时，循环水泵对水施加压力，使其进入冷却塔降温，然后冷却水经管道通入生产线的悬浮冷却装置、滚筒式冷却装置和覆膜装置中，以直接接触的方式充分进行热交换，随后从出水管道流出，回流至循环水池中。冷却水定期补充，不外排。

由于冷却水在循环过程中由于蒸发和风吹损失，会有一定的损耗，需要定期补充。根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），本项目的冷却系统属于“直冷开式循环冷却水系统”，即循环冷却水与被冷却介质直接传热且循环冷切水与大气直接接触散热的循环冷却水系统。其相关计算可按下列公式计算。

式中：Qe——蒸发水量（m3/h）；

k——蒸发损失系数（1/℃）；

△t——循环冷却水进、出冷却塔温差（℃）；

Qr——循环冷却水量（m3/h）;

N——浓缩倍数。

Qw——风吹损失水量（m3/h）;

项目卷材生产线的冷却塔水的水循环量为20m3/h。进塔大气温度以30℃计算，则k=0.0015。据建设单位提供资料，项目循环冷却水进冷却塔的温度约35℃，出冷却塔温度约25℃，则△t=10℃。由《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）可知，直冷开式系统的设计浓缩倍数N不宜小于3.0，且不应小于3.0。故本项目取值N=3.0；风吹损失水量约为循环水量的0.2%~0.3%，本项目取最不利因素，以0.3%计算。

由上诉条件可得，Qe=0.3m3/h；Qw=0.06m3/h。卷材生产线年生产330天，每天工作24h。则总蒸发水量为2376m3/a；总风吹损失水量为475.2m3/a，湿式破碎生产线补充水量合计2851.2m3/a。

（2）生活用水

项目迁改扩建后共有员工60人，均不在厂内食住，生活用水参照《广东省用水定额》（DB44T1461-2014）中表4城镇公共用水定额表，人均用水按40L/d（0.04m3/d）进行计算，则项目员工生活需水量为792m3/a（2.475m3/d）。生活污水排污系数取值0.9，污水产生量为712.8m3/a（2.16m3/d）。均由自来水管网提供。

（3）水平衡小结

项目给排水水量平衡见下表和下图。

表4.4-2  本项目用排水情况表（单位：m3/a）

| 项目 | 需求量 | 新鲜 水用量 | 损耗量 | 外排量 | 处理措施及排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工 生活用水 | 792 | 792 | 79.2 | 712.8 | 经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及石角污水处理厂进水水质标准较严值后经市政管网进入石角污水处理厂集中处理，最后尾水达标排入沙埗溪。 |
| 湿式破碎生产线补充水 | 8448 | 8448 | 8448 | 0 | 经沉淀处理后回用，最终在不断循环的过程中损耗。 |
| 卷材生产线冷却补充水 | 2851.2 | 2851.2 | 2851.2 | 0 | 循环使用，不外排，最终因蒸发损失和风吹损失而消耗 |
| 合计 | 12091.2 | 12091.2 | 11378.4 | 712.8 | 合理处理 |

图4.4-4  本项目水平衡图

2、物料平衡

据建设单位提供的资料，本项目生产过程中主要原辅材料物料平衡如下表。

表4.4-3  项目主要原辅料物料平衡表

| 投入物料 |  |  | 产出物料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） |  | 物料类型 | 物料名称 |  | 数量（t/a） |
| 废覆铜板（不含元器件） | 30000 |  | 产品 | 铜粉 |  | 23574 |
| 石油沥青 | 4000 |  |  | 防水卷材 |  | 23018.6589 |
| SBS颗粒 | 2500 |  | 气体污染物 | 颗粒物 | 有组织 | 0.3306 |
| PE膜 | 1500 |  |  |  | 无组织 | 0.4585 |
| 滑石粉 | 6000 |  |  | 苯并[a]芘 | 有组织 | 0.00004 |
| SBR颗粒 | 2100 |  |  |  | 无组织 | 0.000004 |
| 软化油 | 500 |  |  | 沥青烟 | 有组织 | 0.2228 |
| / | / |  |  |  | 无组织 | 0.0225 |
| / | / |  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.0010 |
| / | / |  |  |  | 无组织 | 0.0001 |
| / | / |  | 去除量 | 颗粒物 |  | 6.2813 |
| / | / |  |  | 苯并[a]芘 |  | 0.000356 |
| / | / |  |  | 沥青烟 |  | 2.0048 |
| / | / |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.0089 |
| - ∑投入 | - 46600 |  | - ∑产出 |  |  | 46601.9898 |

由上表可知，本项目产出物料和投入物料的差值为1.9898t，占投入物料的0.0043%。差值相对于物料总量来说十分微小，为计算过程中产生的误差，可忽略不计。因此项目总体物料守恒，物料投入、产出合理。

  - 4.5  污染源强分析

    - 4.5.1  施工期污染源分析

项目租赁的厂房大部分为现有厂房，但办公室和卷材生产区处目前仍然为平整、露天的地块。因此，项目需要对租赁的场所进行小规模的修整，主要为办公室和卷材生产区处加盖棚顶，将其地面硬底化处理。施工期工艺流程如下图。

图4.5-1  项目施工期工艺流程示意图

（1）工序简述

项目施工期工序如下：首先对场地进行基础建设，包括开挖、地基筑建等。基础建设完毕后即进入结构架搭阶段，即使用钢架立柱和对厂房的屋顶、墙体等进行安装。钢结构厂房成型后对内部进行修整，即对内部进行水电安装和简单的收拾整理。上述工序完成后即可交付使用。

本项目不设置施工生活营地，施工人员不在施工场内食宿。根据建设单位提供资料，预计施工人员最多10人，建设期约1个月。

（2）产污节点分析

①废水：项目在施工期产生的废水为建筑施工废水和暴雨的地表径流。

②废气：施工期大气污染源主要包括施工扬尘、施工机械设备燃油废气等。

③噪声：项目各机械设备在运行时发出一定的噪声，以Leq：dB(A)表示。

④固废：施工期固体废物主要包括弃土方、建筑垃圾、生活垃圾。

4.5.1.1  废水污染源

施工期废水主要有建筑施工废水、施工人员废水和暴雨的地表径流。

（1）建筑施工废水

建筑施工废水主要来自土方阶段降水井排水，结构阶段混凝土养护冲水，清洗车辆的冲洗水等废水。根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014）“建筑工地”的用水标准，每平方米建筑面积用水量为2.9L/m2·d。本项目需要进行施工的面积为2448m2，用水量为7.099m3/d。类比相同工程经验，建筑废水产生量以用水量的80%估算，施工期建筑废水为5.6792m3/d。施工废水泥砂含量高，一般SS浓度为80-120g/L，施工废水经沉淀等处理后循环使用，或回用于洒水抑尘，不外排。

（2）地表径流

在基础开挖过程中，由于地表植被破坏以及地形坡度、土壤密实度等的改变，将导致开挖区局部水土流失强度增加，同时弃土方、弃渣的流失等也会对附近水体带来一定的不利影响。尤其遇暴雨期间，各开挖面、弃渣场地表土受冲刷流失进入附近水体，将使水体混浊度上升，影响水环境质量。

（3）施工人员生活污水

本项目施工期间的施工人员约10人，不在施工场所食宿。施工期间借用项目西面兴域铝业有限公司的卫生间解决个人卫生问题。故本项目在施工期无生活污水产生。

4.5.1.2  废气污染源

（1）施工扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在基础建设阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中，风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工材料及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工作业过程中，产生扬尘的环节主要有以下几个方面：

① 场地平整、地基开挖等施工作业破坏地表植被，扰动地面泥土，会产生施工扬尘；

② 弃土方、建筑材料装卸、运输过程中会产生施工扬尘；

③ 建筑材料堆场、弃渣场、裸露地表等，在大风吹时也会产生扬尘；

④ 材料运输车辆在道路上、施工场地内行驶会扬起扬尘；

施工扬尘属于无组织排放，排放量与施工强度和气象条件密切相关。类比同类型项目，施工区域内粉尘产生浓度约1~2mg/m3。

（2）施工机械设备燃油废气

施工期间，本项目使用到的机械设备包括挖掘机、起重机等柴油动力机械。这些机械设备在使用过程中会产生燃油废气，废气中污染物主要有SO2、NOX、CO等。

（3）焊接颗粒物

项目在结构架搭工序中需使用焊机对钢架等进行焊接操作，过程中会产生少量的焊接颗粒物，焊接颗粒物以无组织形式排放。

4.5.1.3  噪声源

施工期噪声源主要为施工机械设备和运输车辆产生的噪声，不同的施工阶段，所产生噪声源类型不同。从噪声产生角度分析，可分为三个阶段：基础建设阶段、结构架搭阶段和内部装修阶段。

施工期施工机械主要有装载机、挖掘机、振动夯锤、混凝土振捣器等机械，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034—2013），其噪声级见下表。

表4.5-1  各施工阶段施工机械噪声源不同距离声压等级

| 施工阶段 | 机械名称 | 与声源距离 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m |
| 基础建设阶段 | 液压挖掘机 | 82~90 | 78~86 |
|  | 轮式装载机 | 90~95 | 85~91 |
|  | 重型运输车 | 82~90 | 78~86 |
|  | 振动夯锤 | 92~100 | 86~94 |
|  | 静力压桩机 | 70~75 | 68~73 |
|  | 商砼搅拌车 | 85~90 | 82~84 |
|  | 混凝土振捣器 | 80~88 | 75~84 |
| 结构架搭阶段 | 电锤 | 100~105 | 95~99 |
| 装修阶段 | 木工电锯 | 93~99 | 90~95 |
|  | 云石机、角磨机 | 90~96 | 84~90 |
|  | 空压机 | 88~92 | 83~88 |

4.5.5  固体废物

施工期固体废物主要包括弃土方、建筑垃圾、生活垃圾。

（1）弃土方

项目弃土方主要为表土剥离作业过程中产生。表土暂时存放在临时堆场，待施工后期用于回填。据此项目初步设计估算，本项目挖土方约100m3，挖土方后续将全部回填，故无需另设取土场。项目在施工期内亦无弃土方排放。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要在施工过程以及工程完成后产生的大量的废建筑材料，包括废弃砂石、水泥、砖、木材、钢筋等建筑材料。建筑垃圾运至指定的建筑垃圾处置场地存放。

项目所产生的建筑垃圾量按照建筑面积预测，预测模型为：Js=Qs × Cs

式中：Js—建筑垃圾产生量（t）；

Qs—建筑面积（m2）；

Cs—平均每m2建筑面积垃圾产生量（t/m2）。

本项目建筑面积2448m2，按《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材：社会区域类环境影响评》中提出的经验数据55kg/m2进行估算，本项目施工期建筑垃圾产生量约134.64t。

（3）生活垃圾

施工人员生活垃圾成分主要为残剩食物、塑料、废纸、包装袋等。生活垃圾产生量采用人口预测法，预测模型为：Ws=Ps × Cs。

式中：Ws—生活垃圾产生量（t/d）；

Ps—人数（人）；

Cs —人均生活垃圾产生量（t/d·人）

本项目施工期高峰施工人员共10人，按每人每天产生0.5kg垃圾估算，则施工期生活垃圾产生量为5kg/d。施工期以30天计算，即施工期内共产生0.15t生活垃圾，拟交由环卫部门运走处理。本项目施工期固体废物排放情况详见下表。

表4.5-2  施工期固体废物种类及产生量

| 固废种类 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- |
| 弃土方 | 100m3 | 全部回填 |
| 建筑垃圾 | 134.64t | 运至指定的建筑垃圾处置场地存放 |
| 施工人员生活垃圾 | 0.15t | 交由环卫部门运走处理 |

    - 4.5.2  运营期污染源分析

1、水污染物源强分析

（1）湿式破碎生产线循环水

项目在湿式破碎生产线的二破工序、分选工序需要使用水，在二破工序、分选工序和脱水工序中将有生产废水产生。生产废水中的污染物主要是SS，项目将其收集，经沉淀处理后回用于生产，不外排。

（2）卷材生产线冷却水

本项目的卷材生产线需要使用水进行冷却，冷却水循环使用，在冷却过程中，由于存在蒸发、风吹等损失，故在日常生产中需适时补充，不外排。故卷材生产线无废水外排。

（3）生活污水

本项目迁建后共有员工60人，项目内不设食堂和宿舍，生活用水主要用于厂区人员日常冲便、洗手等。用水量根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），按0.04m3/（人·d）核算。本项目所排放的污水主要为员工的洗盥废水，属典型的城市生活污水，本次评价根据居民一般生活污水的水质情况进行评价。生活污水排污系数取值0.9。则项目营运期生活用水量为792m3/a（2.475m3/d），污水产生量为712.8m3/a（2.16m3/d）。项目在污水处理厂纳污范围内，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及石角污水处理厂进水水质标准较严值后经市政管网进入石角污水处理厂集中处理，最后尾水达标排入沙埗溪。生活污水污染物产生浓度及产生量见下表。

表4.5-3  本项目生活污水污染物产排情况

| 污染源 | 污染因子 | CODCr | BOD5 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 产生量712.8m3/a（2.16m3/d） | 生活污水污染物产生浓度(mg/L) | 300 | 200 | 28 | 300 |
|  | 产生量（t/a） | 0.2138 | 0.1426 | 0.0200 | 0.2138 |
| 生活污水 712.8m3/a（2.16m3/d） | 生活污水排放 标准值(mg/L) | 280 | 180 | 20 | 200 |
|  | 排放量（t/a） | 0.1996 | 0.1283 | 0.0143 | 0.1426 |

2、废气污染物源强分析

由上文的产污环节分析可知，本项目主要废气主要有颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟和非甲烷总烃。其中颗粒物主要来自于湿式破碎生产线的一破工序和卷材生产线的配料工序。苯并[a]芘、沥青烟和非甲烷总烃主要来自于卷材生产线的配料、预浸、浸涂、覆膜和冷却工序。此外，项目的沥青罐和软化油罐的小呼吸也会产生非甲烷总烃。本报告将有针对性地对其一一展开分析。

（1）颗粒物

①湿式破碎生产线的一破工序产生的粉尘

项目的湿式破碎生产线的一破工序主要将回收回来的覆铜板直接破碎，在破碎的过程中将有粉尘产生，其污染因子为颗粒物。

破碎时粉尘的产生量参考同类工艺项目《清远市民典金属塑料有限公司年回收处理0.8万吨废印刷电路板改建项目》。该项目于2012年8月取得清远市环境保护局的批复（批复文号：清环[2012]273号），于2012年9月7日通过环保验收（清环验[2012]131号）。清远市民典金属塑料有限公司现有项目中废覆铜板湿式破碎线的主要工艺为破碎和水力摇床分选，处理能力为1.2万吨/年。由于该公司的生产工艺与本项目基本相同，故可选取其废覆铜板湿式破碎线的颗粒物产生数据作为参考。该项目湿式破碎线的近期监测结果如下表。

表4.5-4  民典公司废覆铜板湿式破碎线颗粒物产排情况实测结果

| 采样位置 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年7月18日 |  |  | 2018年7月19日 |  |  |
|  |  | 流量（Nm3/h） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 流量（Nm3/h） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| 处理前废气监测口 | 颗粒物 | 4332 | 26.3 | 0.11 | 4129 | 39.4 | 0.16 |
| 处理后废气监测口 | 颗粒物 | 4520 | 4.01 | 0.018 | 4889 | 2.61 | 0.013 |

由上表可知，民典公司现有项目废覆铜板湿式破碎线的粉尘废气最大产生速率为0.16kg/h。清远市民典金属塑料有限公司年工作300天，每天生产2班次，每班工作8小时。其使用的废气治理设施为布袋除尘设备，废气收集收集效率以90%计算。则颗粒物产生系数为0.16kg/h×8h×2班×300天÷90%÷12000t/a≈0.07kg/t-原料。因此，本项目的湿式破碎生产线粉尘产生量按0.07kg/t-原料计算。

本项目共有8条湿式破碎生产线，废覆铜板处理量合计30000t/a。项目拟在每条湿式破碎生产线的一级破碎机出料口上方设置集气罩，使用风量为15000m3/h的风机对其产生的粉尘废气进行收集，经管道进入旋风布袋除尘器中处理，最后从15m高，直径0.8m的排气筒G2达标排放。集气罩下方保持负压状态，收集效率可达90%。根据《袋式除尘器的除尘效率研究》（周军，西南交通大学，2007年4月1号），布袋除尘器的除尘效率可达99%，本报告保守取值95%。未被收集的粉尘在车间以无组织形式达标排放。据建设单位提供资料，湿式破碎生产线每年运行330天，每天工作8h，则工作时长合计2640h/a。则本项目的湿式破碎生产线的粉尘产排情况如下表。

表4.5-5  本项目湿式破碎线粉尘产生及排放情况

| 情况 | 原料名称 | 废覆铜板 |
| --- | --- | --- |
| 产生情况 | 使用量（t/a） | 30000 |
|  | 产生系数（kg/t-原料） | 0.07 |
|  | 产生量（t/a） | 2.1 |
|  | 进行时长（h/a） | 2640 |
| 收集治理情况 | 风机风量（m3/h） | 15000 |
|  | 收集效率 | 90.00% |
|  | 被收集量（t/a） | 1.8900 |
|  | 治理效率 | 95% |
|  | 截留量（t/a） | 1.7955 |
| 排放情况 | 有组织外排量（t/a） | 0.0945 |
|  | 有组织排放速率（kg/h） | 0.0358 |
|  | 有组织排放浓度（mg/m3） | 2.3864 |
|  | 无组织排放量（t/a） | 0.2100 |
|  | 无组织排放速率（kg/h） | 0.0795 |

②卷材生产线的配料工序产生的粉尘

卷材生产线的配料工序主要将各种原辅材料投入搅拌缸中，其中的SBS颗粒和SBR颗粒为颗粒状，沥青和软化油为液态，在添加上述原料时不产尘。废树脂粉、滑石粉为粉状，配料工序中投入时将有粉尘产生，是配料工序产生粉尘的最主要来源。

参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 第五分册》相关排污系数，按粉尘产生系数0.4kg/t原料计。本项目废树脂粉的投入量为6426t/a，滑石粉的投入量为6000t/a，粉料投入量合计12426t/a，则其粉尘产生量为4.9704t/a。项目拟使用墙体和玻璃等将卷材生产线围蔽，使其形成密闭空间。在投料处设置集气罩，使用风量为30000m3/h的风机对产生的粉尘进行收集，粉尘被收集后经管道进入“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附设备”中处理，最后从15m高、直径为0.8m的排气筒G1达标排放。收集效率可达95%，处理效率可达95%，未被收集的粉尘在车间以无组织形式达标排放。据建设单位提供资料，卷材生产线每年运行330天，实行间断工作制，每天运行24h，即卷材生产线运行时长约7920h/a。本项目的卷材生产线的粉尘产排情况如下表。

表4.5-6  本项目卷材生产线颗粒物产生及排放情况

| 情况 | 原料名称 | 废树脂粉、滑石粉 |
| --- | --- | --- |
| 产生情况 | 使用量（t/a） | 12426 |
|  | 产生系数 | 0.4 |
|  | 产生量（t/a） | 4.9704 |
|  | 进行时长（h/a） | 7920 |
| 收集治理情况 | 风机风量（m3/h） | 30000 |
|  | 收集效率 | 95.00% |
|  | 被收集量（t/a） | 4.7219 |
|  | 治理效率 | 95% |
|  | 截留量（t/a） | 4.4858 |
| 排放情况 | 有组织外排量（t/a） | 0.2361 |
|  | 有组织排放速率（kg/h） | 0.0298 |
|  | 有组织排放浓度（mg/m3） | 0.9937 |
|  | 无组织排放量（t/a） | 0.2485 |
|  | 无组织排放速率（kg/h） | 0.0314 |

（2）沥青烟气（苯并[a]芘、沥青烟和非甲烷总烃）

沥青烟气为沥青加热和含沥青物质的燃烧产生的气溶胶和蒸气。其成分复杂，既有沥青挥发组分凝结成的固体和液体微粒，又有蒸气状态的有机物。针对本项情况，可大致以苯并[a]芘、沥青烟和非甲烷总烃3中特征因子概括表示。

参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社, 1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社, 1990年8月出版），每吨沥青在加热过程中可产生苯并[a]芘气体0.1g、沥青烟450~675g（取其平均值562.5g）。另根据《壳牌沥青手册》（壳牌大中华集团，1995年9月初版）的有关资料，沥青中非甲烷总烃含量约为2.5g/t。

本项目沥青使用量为4000t/a，则产生苯并[a]芘0.0004t/a、沥青烟2.25t/a、非甲烷总烃0.01t/a。

由工艺流程图可知，苯并[a]芘、沥青烟和非甲烷总烃废气产生的工序为配料、预浸、浸涂、覆膜和冷却工序处。项目拟采用墙体、玻璃等对这些工序的操作范围进行围蔽，门口处设有PVC塑料门帘，形成密闭、独立的区域。该面积长26m，宽22m，高5m，内设集气罩、吸风口，使用风量为30000m2/h的风机通过集气罩和吸风口对工艺废气进行收集，废气经“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”系统处理达标后经排气筒G1排放。收集效率可达99%，对苯并[a]芘、沥青烟和非甲烷总烃的处理效率可达90%以上。苯并[a]芘、沥青烟和非甲烷总烃的产排如下表。

表4.5-7  本项目苯并[a]芘、沥青烟和非甲烷总烃产排情况一览表

| 项目 | 污染因子 | 苯并[a]芘 | 沥青烟 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生 情况 | 原料名称 | 沥青 |  |  |
|  | 使用量（t/a） | 4000 |  |  |
|  | 产生系数（g/t） | 0.1 | 562.5 | 2.5 |
|  | 产生量(t/a) | 0.0004 | 2.25 | 0.01 |
|  | 工作时长（h/a） | 7920 |  |  |
| 收集 治理 情况 | 风机风量 | 30000 |  |  |
|  | 收集效率 | 99% |  |  |
|  | 被收集量（t/a） | 0.000396 | 2.2275 | 0.0099 |
|  | 治理效率 | 90% |  |  |
|  | 截留量（t/a） | 0.000356 | 2.0048 | 0.0089 |
| 排放 情况 | 有组织外排量（t/a） | 0.000040 | 0.2228 | 0.0010 |
|  | 有组织排放速率（kg/h） | 0.000005 | 0.0281 | 0.0001 |
|  | 有组织排放浓度（mg/m3） | 0.000167 | 0.9375 | 0.0042 |
|  | 无组织排放量（t/a） | 0.000004 | 0.0225 | 0.0001 |
|  | 无组织排放速率（kg/h） | 0.000001 | 0.0028 | 0.000013 |

（3）储罐废气

本项目设有1个80m3沥青储罐，1个10m3软化油罐，均设有呼吸阀。沥青储罐设有保温装置（温度在50℃左右），热源来源于导热油炉，其储罐呼吸废气包括装卸过程中的挥发损耗（大呼吸）和储罐静贮存时的挥发损耗（小呼吸）。

沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，呈液态，表面呈黑色，闪点为204.4℃，软化点为45.1℃。本项目所用沥青为石油沥青，是原油高温蒸馏后的产物，挥发性烃类物质含量少，根据《沥青烟产生机理研究》（沥青，第29卷第5期，2015年10月），沥青烟是一种特殊的污染物，主要由液态烃类颗粒物和气态烃类颗粒物及其衍生物组成，在高温操作时会产生沥青烟。本项目储罐区沥青储罐仅设有保温措施，温度控制在50℃左右，挥发的废气主要成分为烃类，以非甲烷总烃计。

本项目储罐装卸采用双管式物料输送，即两条管道与储罐连通，一条是槽车到储罐的物料输送管道，另一条是储罐顶部到槽车的气压平衡管。当物料在储罐和槽车之间输送时，储罐中挥发油气也通过另一管道向槽车转移，从而避免装卸过程的大呼吸发生。

储罐静贮存时的挥发损耗（小呼吸）按以下公式计算。

式中：

LB——储罐小呼吸排放量，kg/a；

M——储罐内蒸气的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力，Pa，拟参考燃料油的蒸汽压力；

D——罐的直径，m；

H——平均蒸气空间高度，m，按平均充装率60%计；

△T——一天之内的平均温度差，℃；根据清远多年气象统计资料，平均气温日均差取最大值7.4℃。

Fp——涂层因子（无量纲），根据罐体涂层状况取值在1～1.5之间，本项目取1.0；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的罐体，C=1；

KC——产品因子，石油原油KC取0.65，其他油品取1.0，本项目取1.0。

本项目储罐均安装有呼吸阀，可减少小呼吸损耗。本评价采用的计算公式中未有考虑安装呼吸阀，因此可认为本评价的源强结果是偏于保守的。根据上公式及项目储罐情况计算得小呼吸废气产生总量为0.0451t/a。沥青储罐废气经管道收集后引至UV光解+活性炭吸附装置燃烧处理。

表4.5-8  小呼吸计算参数选值

| 储罐名称 | 规格 | 数量/个 | M | P（Pa） | D（m） | H（m） | △T（℃） | Fp | C | Kc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青储罐 | 80m3 | 1 | 130 | 667 | 4.8 | 2.658 | 7.4 | 1 | 0.7830 | 1.0 |
| 软化油罐 | 10m3 | 1 | 120 | 667 | 2.8 | 0.9744 | 7.4 | 1 | 0.5272 | 1.0 |

表4.5-9  储罐小呼吸废气产生及排放量计算结果

| 序号 | 储罐名称名称 | 型号规格 | 数量 | 污染因子 | 小呼吸损耗 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | t/a | kg/h |
| 1 | 沥青储罐 | 80m3 | 1个 | 非甲烷总烃 | 0.0393 | 0.0050 |
| 2 | 软化油罐 | 10m3 | 1个 | 非甲烷总烃 | 0.0058 | 0.0007 |
| 合计 |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0451 | 0.0057 |

（4）导热油炉燃烧尾气

项目拟设1个120万大卡导热油炉，用于为项目的废树脂粉烘干、沥青罐保温、卷材生产等工序提供所需热量。根据建设单位提供的资料，该导热油炉通过燃烧天然气加热导热油，再使导热油在管道内强制循环流动传输热量。项目营运期内天然气用量约110万Nm3/a，通过天然气管道供应。天然气燃烧产生的尾气由15m高的排气筒G3外排。

天然气燃烧废气量参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4430热力生产和供应行业”天然气工业锅炉进行核算；二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的产污系数参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F.3进行计算。则本项目导热油炉燃烧尾气产污系数见下表。

表4.5-10  燃烧废气产污系数

| 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- |
| 工业废气量 | 标立方米/万立方米-原料 | 136,259.17 |
| 二氧化硫 | 千克/万立方米-原料 | 0.02S① |
| 氮氧化物 | 千克/万立方米-原料 | 18.71 |
| 颗粒物 | 千克/万立方米-原料 | 2.86 |

注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。

参考《天然气》（GB17820-2018），项目拟选用二类天然气，二类天然气中含硫量为100mg/m3。项目导热油炉导热油规格250℃，炉膛温度280℃，燃烧温度较低。为使天然气充分燃烧，实际供入的空气量需大于理论空气量，本项目的导热油炉空气过量系数取1.2。则项目导热油炉燃烧废气中污染物产排情况如下表。

表4.5-11  燃烧废气产排情况一览表

| 情况 | 项目 | 烟气量 | SO2 | NOx | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生 情况 | 产生量 | 17986210.44m3/a | 0.22t/a | 2.0581t/a | 0.3146t/a |
|  | 时长 | 7920h/a |  |  |  |
| 有组织排放 | 有组织排放量 | 17986210.44m3/a | 0.22t/a | 2.0581t/a | 0.3146t/a |
|  | 有组织排放速率 | 2270.9862m3/h | 0.0278kg/h | 0.2599kg/h | 0.0397kg/h |
|  | 有组织排放浓度 | / | 12.2316mg/m3 | 114.4265mg/m3 | 17.4912mg/m3 |

（5）铲车尾气

本项目拟配备了3台铲车。根据建设单位经验，铲车连续工作的情况下，平均1台铲车耗柴油10L/h。每台铲车平均运转时间为4h/d，项目年生产330天，则现有项目铲车总耗油量约36.9m3/a。根据有关研究结果，铲车尾气的污染物系数见下表。

表4.5-12  项目铲车污染物排放量统计

| 废气类型 | NOx | CO | HC |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生系数（kg/m3柴油） | 8.57 | 0.238 | 0.357 |
| 年排放量（t/a） | 0.3162 | 0.0088 | 0.0132 |

综上所述，项目废气收集及治理设备情况如下表。

表4.5-13  项目废气收集及处理设施设置情况一览表

| 编号 | 污染源/工序 | 污染因子 | 收集方式 | 收集效率 | 处理系统 | 设计 风量（m3/h） | 处理效率 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式破碎线 一破工序 | 颗粒物 | 集气罩收集 | 90% | 旋风布袋除尘器 | 15000 | 95% | 排气筒G2 |
| 2 | 防水卷材生产线 投料工序 | 颗粒物 | 整室 收集 | 95% | 旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附系统 | 30000 | 95% | 排气筒G1 |
| 3 | 防水卷材生产线配料、预浸、浸涂、覆膜、冷却工序 | 苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃 |  | 99% |  |  | 90% |  |
| 4 | 防水卷材生产线 导热油炉 | 颗粒物、SO2、NO2 | 管道 收集 | 100% | / | 1033 | / | 排气筒G3 |

项目的废气产排情况见下表。

表4.5-14  项目各污染源废气产排情况一览表

| 污染源 | 排气筒参数 | 排气量 (m3/h) | 主要污染物 | 产生浓度(mg/m3) | 产生 速率(kg/h) | 产生量（t/a） | 治理措施及处理效率 |  | 排放 浓度(mg/m3) | 排放 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 治理措施 | 效率(%) |  |  |  | 速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) |
| 卷材生产线 | 排气筒G1（高15m；内径0.8m；23.6℃） | 30000 | 颗粒物 | 19.8732 | 0.5962 | 4.7219 | 旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附 | 95 | 0.9937 | 0.0298 | 0.2361 | 1.45 | 120 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 0.00167 | 0.0001 | 0.000396 |  | 90 | 0.000167 | 0.000005 | 0.000040 | 0.00002 | 0.0003 |
|  |  |  | 沥青烟 | 9.375 | 0.2813 | 2.2275 |  | 90 | 0.9375 | 0.0281 | 0.2228 | 0.075 | 30 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.04167 | 0.0013 | 0.0099 |  | 90 | 0.0042 | 0.0001 | 0.0010 | 2.1 | 120 |
| 湿式破碎线 | 排气筒G2（高15m；内径0.8m；22.6℃） | 15000 | 颗粒物 | 47.7273 | 0.7159 | 1.89 | 旋风布袋除尘器 | 95 | 2.3864 | 0.0358 | 0.0945 | 1.45 | 120 |
| 导热油炉 | 排气筒G3（高15m；内径0.4m；120℃） | 1892.4885 | 颗粒物 | 17.4912 | 0.0333 | 0.3146 | 收集排放 | 0 | 17.4912 | 0.0333 | 0.3146 | / | 20 |
|  |  |  | SO2 | 12.2316 | 0.0278 | 0.22 |  | 0 | 12.2316 | 0.0278 | 0.22 | / | 50 |
|  |  |  | NOx | 114.4265 | 0.2599 | 2.0581 |  | 0 | 114.4265 | 0.2599 | 2.0581 | / | 150 |
| 项目车间 | 面积12108m2 面源高度4m | / | 颗粒物 | / | 0.1109 | 0.4585 | / | / | 5.58E-02 | 0.1109 | 0.4585 | / | 1.0 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | / | 0.000001 | 0.000004 | / | / | 5.01E-07 | 0.000001 | 0.000004 | / | 0.000008 |
|  |  |  | 沥青烟 | / | 0.0028 | 0.0225 | / | / | / | 0.0028 | 0.0225 | / | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.0057 | 0.0452 | / | / | 4.25E-03 | 0.0057 | 0.0452 | / | 4.0 |
|  |  |  | NOx | / | 0.2396 | 0.3162 | / | / | / | 0.2396 | 0.3162 | / | 0.12 |
|  |  |  | CO | / | 0.0067 | 0.0088 | / | / | 3.35E-03 | 0.0067 | 0.0088 | / | 8.0 |
|  |  |  | HC | / | 0.0100 | 0.0132 | / | / | / | 0.0100 | 0.0132 | / | / |

注：①面源无组织排放高度取车间平均高度。

②无组织排放浓度使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的AER SCREEN估算得出。

3、噪声源强分析

项目在生产过程中，产生的噪声主要来源于各机械设备，根据厂家提供的资料及类比同类型企业，项目各机械设备产生的噪声值范围为50~80dB（A），项目设备噪声情况具体见下表。

表4.5-15  项目设备噪声情况一览表（单位：dB（A））

| 生产线 | 设备名称 | 数量 | 距声源外1m声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿式破碎生产线 | 一级破碎机 | 8台 | 80 |
|  | 皮带输送机 | 8台 | 60 |
|  | 自控制柜 | 8台 | 50 |
|  | 二级破碎机（粉碎机） | 24台 | 80 |
|  | 自控制柜 | 8台 | 50 |
|  | 分选摇床 | 80台 | 60 |
|  | 脱水机（甩干机） | 8台 | 68 |
|  | 渣浆泵 | 20台 | 65 |
|  | 清水泵 | 8台 | 63 |
|  | 分渣桶 | 24台 | 50 |
|  | 总控制柜 | 8台 | 50 |
|  | 压滤机 | 1套 | 65 |
|  | 烘干设备 | 1套 | 65 |
|  | 铲车 | 3台 | 65 |
| 防水卷材生产线 | 胎体展开装置 | 1套 | 65 |
|  | 胎体搭接装置 | 1套 | 60 |
|  | 胎体储存装置 | 1套 | 50 |
|  | 胎体烘干装置 | 1套 | 63 |
|  | 自动纠偏装置 | 2套 | 66 |
|  | 张力控制系统 | 1套 | 50 |
|  | 预浸装置 | 1套 | 68 |
|  | 浸涂装置 | 1套 | 60 |
|  | 覆膜装置 | 1套 | 60 |
|  | 悬浮冷却装置 | 1套 | 60 |
|  | 滚筒式冷却装置 | 1套 | 60 |
|  | 成品贮存装置 | 1套 | 62 |
|  | 弹跳缓冲装置 | 2套 | 65 |
|  | 传动部分 | 1套 | 66 |
|  | 全自动打卷机 | 1套 | 68 |
|  | 操作平台 | 配套 | 50 |
|  | 改性沥青搅拌罐 | 3套 | 68 |
|  | 物料提升机 | 1套 | 65 |
|  | 胶体磨 | 1套 | 72 |
|  | 电气控制 | 配套 | 50 |
|  | 管线阀门 | 配套 | 50 |
|  | 混合料泵 | 2套 | 65 |
|  | 过滤器 | 2套 | 50 |
|  | 沥清卸料加温池 | 1套 | 50 |
|  | 沥青储存罐 | 1套 | 50 |
|  | 沥青加温盘管及输装置 | 1套 | 60 |
|  | 软化油罐 | 1套 | 50 |
|  | 导热油炉 | 1套 | 70 |
|  | 石粉料仓 | 1套 | 50 |
|  | 石粉上料蛟龙 | 1套 | 60 |
|  | 石粉输送蛟龙 | 1套 | 60 |
|  | 胶粉上料蛟龙 | 1套 | 60 |
|  | 胶粉输送蛟龙 | 1套 | 60 |
|  | 液下下料蛟龙 | 5套 | 60 |

4、一般固体废物源强分析

本项目产生的固体废物主要如下：

（1）员工生活垃圾

项目迁建后有员工60人，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》的产污系数，本项目所在区属于“二区3类”地区，居民产生生活垃圾平均按0.51kg/人·计算，则本项目员工每日共产生生活垃圾30.6kg，按一年工作330d，则生活垃圾产生量约为10.098t/a，交由当地市政环卫部门处理。

（2）废塑料膜

项目在检查工序中将覆盖在覆铜板上的塑料膜撕下，形成废塑料膜。由上文可知，现有项目的废树脂粉中塑料膜含量为0.47%，若本项目与原项目一样将含塑料膜的覆铜板直接破碎，则废树脂粉中塑料膜含量与现有项目相当。本项目年处理覆铜板3万t/a，处理量为现有项目的10倍，则覆盖在覆铜板上的塑料膜的量亦为原项目的10倍。故本项目产生的废塑料膜产生量约30t/a，项目拟将其收集后外售给回收单位。

（3）包装废弃物

项目的滑石粉、SBS颗粒、SBR颗粒等原料使用蛇皮袋等进行包装，项目使用这些原料后，这些材料的包装袋将成为包装废弃物，据建设单位提供的资料，项目迁改扩建后，将产生包装废弃物5t/a，项目拟将其收集后外售给回收单位。

（4）更换的布袋

旋风布袋除尘器中的布袋需要定期更换，从除尘器上取下时布袋粘有较多的铜粉和废树脂粉，为使物料尽最大可能利用，同时减少废物产生量。项目拟将其放入湿式破碎生产线中的沉淀池中进行充分的清洗，清洗后粘附的铜粉和废树脂粉已被转移至沉淀池中，铜粉将作为产品外售，废树脂粉将被作为原料用于卷材的生产。更换的布袋晾干后外售给回收单位。根据建设单位提供的资料，更换的布袋约0.02t/a。

（5）化粪池污泥

本项目的生活污水主要由三级化粪池处理，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和病菌、病毒、寄生虫卵等在处理过程中沉淀分离出来形成污泥。污泥产生量与污水水质其处理深度有关，每处理1kg的BOD5产生0.3~0.6kg污泥。本项目生活污水中BOD5的处理量为0.1426t/a，污泥产生系数以0.6算，则污泥量约为0.08556t/a。项目拟定期委托专业处理公司使用吸粪车对其进行清理并外运。

6、危险废物源强分析

（1）含油抹布和手套

本项目各种机械设备在使用过程中均需用到抹布粘上润滑油擦拭保养，此过程会产生含油废弃抹布，员工工作穿戴的手套也会因粘有油污和破损被遗弃。沾上润滑油等油污后含油废抹布和手套产生量约为0.015t/a。含油废弃抹布属危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-041-49，建设单位应将其独立收集，尽可能避免其混入生活垃圾中，放于危险废物仓库，定期交给有资质单位进行处理。

（2）废矿物油

项目在生产过程中需要使用润滑油对机械设备进行维护，此过程中会产生废矿物油。项目设备的润滑油需每个季度更换1次，每次更换量为19kg，预计废矿物油产生量为0.076t/a。此外，项目每年需更换导热油1t/a。则项目合计产生废矿物油1.076t/a。

废矿物油属于危险废物，类别为HW08，废物代码900-249-08。应暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。

（3）空油桶

本项目的润滑油使用量为0.08t/a，项目的导热油使用量为1t/a，润滑油和导热油均使用聚乙烯桶盛装，净含量为40kg/桶，共产生空油桶27个，每个按1kg计算，则项目产生的空油桶0.027t/a。空油桶属危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-041-49，建设单位应妥善收集，存放于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理。

（4）废UV灯管

项目使用UV光解对废气进行处理，使用过程中UV灯管需要定期更换，会产生废UV灯管。属危险废物，产生量约0.005t/a，废物类别为HW29，废物代码900-023-29，建设单位应将其独立收集，妥善存放于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理。

（5）废活性炭

根据《广东工业大学》（2015）收录的《硕士学位论文（工程硕士）《活性炭纤维吸附工业有机废气及其深度处理》（黄文涛，轻工化工学院，化学工程专业，2015年5月），第二章“活性炭纤维吸附与再生”P23中的表述“活性炭累积吸附量保持在0.222kg/kg~0.265kg/kg”，本报告活性炭吸附效率按0.25kg/kg活性炭计算，即1kg的活性炭可以吸附0.25kg的有机物。吸附饱和后会产生废活性炭。

项目卷材生产线产生的废气主要通过“旋风除尘+冷凝+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”工艺进行处理，其中冷凝处理措施去除率25%，油烟净化器去除率30%，UV光解处理措施去除率为40%，活性炭吸附效率以70%计算。由上文可知，卷材生产线中被收集的有机废气总量为2.2378t/a。为保证吸附效果，应每3个月更换一次活性炭。则项目新鲜活性炭需求量及废活性炭产生量如下表。

表4.5-16  项目活性炭需求及废活性炭产生情况一览表

| 治理设备 | 有机废气收集净化设备A |
| --- | --- |
| 收集量（t/a） | 2.2378 |
| 冷凝 | 25% |
| 油烟净化器 | 30% |
| UV处理效率 | 40% |
| 活性炭处理效率 | 70% |
| 活性炭吸附的废气量（t/a） | 0.4934 |
| 新鲜活性炭最小需求量（t/a） | 1.9737 |
| 建议活性炭箱尺寸（m） | 0.8*0.8*1.8 |
| 活性炭箱可装填量（t） | 0.5 |
| 废活性炭产生量（t） | 2.4934 |

由上表可知，本项目产生的废活性炭量为2.4934t/a。这部分固废属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-041-49，应妥善存放于危险废物暂存间。

（6）截留的粉尘

湿式破碎生产线中产生的固体废物主要为旋风布袋除尘器截留的粉尘，该粉尘主要是废树脂粉和铜粉，根据上文分析，其截留量约1.7955t/a；防水卷材生产过程中截留的粉尘主要为树脂粉和滑石粉，截留量约4.4858t/a；合计6.2813t/a。由于其中均含有废树脂粉，故属于危险废物，废物类别为HW13，废物代码900-451-13。由于其属于本项目卷材生产的原料，故本项目将其进行回收处理，用于生产中。

（7）截留的沥青油

项目使用“旋风除尘器+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”设备处理，在冷凝器和油烟净化器对废气进行处理时将有一部分沥青油被液化，产生量约0.2t/a。沥青油为项目卷材生产的原料，故本项目将其回用于生产中，不外排。

表4.5-17  本项目危险废物产生情况

| 序号 | 种类 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 危险 成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油废抹布、手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.015 | 设备使用 及维修 | 固态 | 润滑油、 布料 | 润滑油 | 1年 | T，I | 交具有危废处置相应资质的公司处置 |
| 2 | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 1.076 |  | 液态 | 润滑油 | 废矿物油 | 1年 | T，I |  |
| 3 | 空油桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.027 |  | 固态 | 润滑油、聚乙烯塑料 | 润滑油、导热油 | 1年 | T，I |  |
| 4 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.005 | 废气净化 设备 | 固态 | 废UV 灯管 | 废UV灯管 | 1年 | T |  |
| 5 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 2.4934 |  | 固态 | 废活 性炭 | 废活 性炭 | 3个月 | T，I |  |
| 6 | 截留的粉尘 | HW13 | 900-451-13 | 6.2813 |  | 固态 | 废树脂粉 | 废树 脂粉 | 1年 | T |  |
| 7 | 截留的沥青油 | HW11 | 252-016-11 | 0.2 |  | 液态 | 沥青 | 沥青 | 1年 | T |  |
| 危险废物合计 |  |  |  | 10.0977 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |

注：1、危险特性中 T：毒性、I：易燃性。

5、污染物产排情况汇总

根据工程分析和产污环节分析，项目各污染物拟采取的防治措施及产排情况如下。

表4.5-18  本项目污染物产排情况汇总表

| 类别 | 项目 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 员工生活污水 | 水量（m3/a） | 712.8 | 0 | 712.8 |
|  |  | CODcr（t/a） | 0.2138 | 0.0142 | 0.1996 |
|  |  | BOD5（t/a） | 0.1426 | 0.0143 | 0.1283 |
|  |  | SS（t/a） | 0.2138 | 0.0712 | 0.1426 |
|  |  | 氨氮（t/a） | 0.0200 | 0.0057 | 0.0143 |
| 废气 | 湿式破碎生产线 | 颗粒物（t/a） | 2.1 | 1.7955 | 0.3045 |
|  | 卷材生产线 | 颗粒物（t/a） | 4.9704 | 4.4858 | 0.2361 |
|  |  | 苯并[a]芘（t/a） | 0.0004 | 0.000356 | 0.0000436 |
|  |  | 沥青烟（t/a） | 2.25 | 2.0048 | 0.2453 |
|  |  | 非甲烷总烃（t/a） | 0.0551 | 0.0089 | 0.0462 |
|  | 导热油炉 | 颗粒物（t/a） | 0.3146 | 0 | 0.3146 |
|  |  | SO2（t/a） | 0.22 | 0 | 0.22 |
|  |  | NOx（t/a） | 2.0581 | 0 | 2.0581 |
|  | 铲车尾气 | NOx（t/a） | 0.3162 | 0 | 0.3162 |
|  |  | CO（t/a） | 0.0088 | 0 | 0.0088 |
|  |  | HC（t/a） | 0.0132 | 0 | 0.0132 |
| 一般固废 | 员工生活垃圾（t/a） |  | 10.098 | 10.098 | 0 |
|  | 废塑料膜（t/a） |  | 30 | 30 | 0 |
|  | 包装废弃物（t/a） |  | 5 | 5 | 0 |
|  | 更换的布袋（t/a） |  | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  | 化粪池污泥（t/a） |  | 0.08556 | 0.08556 | 0 |
| 危险废物 | 含油废抹布、手套 |  | 0.015 | 0.015 | 0 |
|  | 废矿物油 |  | 1.076 | 1.076 | 0 |
|  | 空油桶 |  | 0.027 | 0.027 | 0 |
|  | 废UV灯管 |  | 0.005 | 0.005 | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 2.4934 | 2.4934 | 0 |
|  | 截留的粉尘 |  | 6.2813 | 6.2813 | 0 |
|  | 截留的沥青油 |  | 0.2 | 0.2 | 0 |

表4.5-19  迁改扩建后全厂污染源三本账

| 污染物 |  |  | 现有项目排放量（t/a） | 本项目 |  | 以新带老削减量（t/a） | 迁改扩建后项目总排放量（t/a） | 迁改扩建后排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | 废水量 | 2025 | 712.8 | 712.8 | 2025 | 712.8 | -1312.2 |
|  |  | CODCr | 0.182 | 0.2138 | 0.1996 | 0.182 | 0.1996 | +0.0176 |
|  |  | BOD5 | 0.041 | 0.1426 | 0.1283 | 0.041 | 0.1283 | +0.0873 |
|  |  | SS | 0.122 | 0.2138 | 0.1426 | 0.122 | 0.1426 | +0.0206 |
|  |  | NH3-N | 0.020 | 0.0200 | 0.0143 | 0.020 | 0.0143 | -0.0057 |
|  |  | 动植物油 | 0.020 | 0 | 0 | 0.020 | 0 | -0.020 |
| 大 气 污 染 物 | 颗粒物 |  | 0.0924 | 7.385 | 1.1037 | 0.0924 | 1.1037 | +1.0113 |
|  | 苯并[a]芘 |  | 0 | 0.0004 | 0.0000436 | 0 | 0.0000436 | +0.0000436 |
|  | 沥青烟 |  | 0 | 2.25 | 0.2453 | 0 | 0.2453 | +0.2453 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 3.0202 | 0.0551 | 0.0462 | 3.0202 | 0.0462 | -2.974 |
|  | SO2 |  | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | +0.22 |
|  | NOx |  | 0.1054 | 2.3743 | 2.3743 | 0.1054 | 2.3743 | +2.2689 |
|  | CO |  | 0.0029 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0029 | 0.0088 | +0.0059 |
|  | HC |  | 0.0044 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0044 | 0.0132 | +0.0088 |
|  | 油烟 |  | 0.0072 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | -0.0072 |
| 一 般 固 体 废 弃 物 | 员工生活垃圾 |  | 0 | 10.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废塑料膜 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 包装废弃物 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 更换的布袋 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 化粪池污泥 |  | 0 | 0.08556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 含油抹布和手套 |  | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废矿物油 |  | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 空油桶 |  | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废UV灯管 |  | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 0 | 2.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 截留的粉尘 |  | 0 | 6.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 截留的沥青油 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - 4.6  总量控制指标分析

我国已颁布了大气、污水等综合排放标准及相关的行业排放标准，这对控制环境污染发挥了很大的作用。但仅靠控制污染物的浓度来实现环境保护目标是远远不够的，在控制污染物排放浓度的同时，还必须控制其排放总量。

所谓总量控制，就是在规定时间内，根据环保主管部门核定的污染物排放总量，对区域和企业在生产过程中所产生的污染物最终排入环境的数量进行限制。

对建设项目污染物排放实施总量控制，不仅有利于建设单位的污染控制，也有利于当地环境主管部门的监督管理。本环评结合“一控双达标”的原则和要求、建设项目的排污特点以及建设项目所处位置的环境现状，对本项目水、气及固体废物污染物排放总量控制进行分析。

    - 4.6.1  总量控制指标的确定原则

在确定项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

（1）按项目污染排放源强，确定各污染物排放总量控制指标。

（2）根据项目生产规模的变化，确定项目最初投产时及达到最大生产规模时的污染物总量控制指标。

（3）总量控制指标的确定必须服从区域排放总量计划。

    - 4.6.2  污染物排放总量控制指标

根据工程分析及以上计算结果，充分考虑建设单位实际治理能力，得出本项目的污染物排放总量控制建议指标。

（1）水污染物总量控制指标

项目采用“清污分流、雨污分流、分质回用、循环用水”设计理念。项目的生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。项目的冷却水循环使用，不外排。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和石角污水处理厂进水水质标准较严值后经市政管网进入石角污水处理厂集中处理，最后尾水达标排入沙埗溪。项目水污染物总量控制指标纳入石角污水处理厂统一管理，不另设水污染物总量控制指标。

（2）大气污染物总量控制指标

根据工程分析核算，项目大气污染物排放量如下表所示。

表4.6-1  项目大气污染总量控制因子及其建议值（单位：t/a）

| 污染物 | SO2 | NOX | VOCs |
| --- | --- | --- | --- |
| 建议指标值 | 0.22 | 2.3743 | 0.2914 |

各污染物的排放量指标须向当地环保部门申请。

    - 4.6.3  总量控制指标可达性分析

目前国家正在实行“节能减排”政策，上述总量控制指标需要在清城区调配。污染物排放量的总量控制是以各配套环保设施的正常运行、定期维护作为前提的。因此，排放总量控制指标的完成有赖于以下几点：

（1）建设单位不断更新工艺，提高清洁生产水平，从源头上减少污染物的产生；

（2）建设单位根据本报告书提出的各项污染防治措施，做好厂内污染治理工作，确保各类污染物达标排放；

（3）制定合理有效的环境管理与监测计划，确保污染防治措施的正常运行和定期维护；

（4）严格控制并努力地持续削减装置的各项污染物的排放总量指标。

- 5  环境现状调查与评价

  - 5.1  自然环境概况

    - 5.1.1  地理位置

清远市清城区信兴金属回收加工有限公司原厂位于清远市清城区，本项目厂址位于广东清远市清城区石角镇界牌村石角工业园内。

清远市，1988年1月7日经国务院批准设立，位于中国广东省中部，北江中下游，北面和东北面与韶关市为邻，东南和南面接广州市，南与佛山市接壤，西与肇庆市相连，是广东省面积最大的地级市。现辖清城区、清新区、佛冈县、阳山县、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县，并代管英德市、连州市两个县级市，共2区2市4县，总面积1.9万平方公里。

清城区是1988年1月设立的市辖县级区，位于广东省中部、清远市中南部，北江中下游，被誉为“北江明珠”“珠三角后花园”。北与清新区为邻，南接广州市花都区，东与佛冈县、广州市从化区相连，西与三水市接壤，是珠江三角洲地区和粤北山区的政治、经济、文化交流的主要汇集区之一，是清远市委、市政府所在地，也是全市的交通总汇和广州地区北端的运输枢纽。地理坐标为东经112 °52’～113 °22’、北纬23 °26’～23 °47’。地域东西宽，南北窄，东西直线距离50km，南北直线距离50km。

石角镇是广东省重点工业卫星镇之一，位于清远市最南端，珠三角开放区的最北端。地处清远、广州、佛山三市的交汇点，距清远市区20km、广州50km、佛山60km，属三市一小时车程生活圈范围。清远港、清远火车站、花都国际机场均在30km以内，与境内S114 线、S253 线、S269 线、环镇公路和G107 形成一个快速便捷的“海陆空”立体交通网。

    - 5.1.2  地形地貌

清城区地势东北高西南低，大部分地区属平原与低山丘陵。北部山岭海拔高度从700余米至数10米不等，其间清城区有少部分高山，山地地形割切明显，地貌景致秀丽。东南部地区为砂板岩、花岗岩，花岗岩风化壳普遍发育，一般高程在海拔数10米至500米之间。中部、西南部为红层及第四系分布，地势平缓，海拔高度在数10米之内。区境处东桂湘赣褶皱带的粤中拗褶束与湘粤拗褶束交接部位、粤桂隆起边缘，为华南褶皱系的一部分。同时，亦是佛冈—丰良纬向构造带与吴川—四会新华夏断裂带的交汇复合部位，由于不同构造体系的发育、迭加，加上海西—印支以及燕山早期大规模岩浆侵入活动，区境内的地质构造较为复杂。

清城区地形以平原和低山丘陵为主。整体地势是东南部多丘陵，地势较高，西部较低平，北江在区内北部由东向西，到区内西部又由北向南流过，北江河两岸有宽窄不一的滨河平原，形成西部以平原、低丘为主。境内有山地、丘陵、台地、平原、河流、滩地，全区山地丘陵与台地平原的面积基本上各占一半。北部地区有海拔较高的飞霞山、笔架山、大帽山等山地，其位于清远附城江埗管理区内，距白庙渔村旅游区4公里，离飞来峡风景名胜区6公里的大帽山海拔778.9米，为清城区境内最高峰。东部地区主要是海拔较低的丘陵，坡度较少，是清城区林木、水果、药材等经济作物的生产地。清城区南部是北江冲积平原，是精耕细作、土地肥沃、高产稳产的水稻土，面积28万多亩，主要种植双季水稻，这里不仅是清城区主要的粮产区，也是广东省重点产粮区之一，每年粮食产量达14.6万吨以上。

    - 5.1.3  气象气候

清城区位于北回归线附近，属亚热带季风性湿润气候，热量充足，年平均气温在22.1之间；夏季高温多雨，极端高温为39.0℃；冬季温和小雨，极端低温－1.1℃，多年平均降雨量2014.3多毫米，降水类型以锋面雨和夏秋季的台风雨为主。多年平均日照时数达1696.3小时，一年中日照时数分布不均匀，以夏季最多，春季最少，清城区年平均相对湿度约为75%，年平均蒸发量为1500多毫米，从降水量与蒸发量对比关系来看，属于湿润区。秋、冬季区境内盛行偏北气流，其中以东北风为主；春季，区境内盛行风向比较凌乱；夏季区境内盛行偏南风。全区年平均风速为2.8米/秒。

清城区属于以中亚热带气候为主的湿润性季风气候，一年四季均受季风影响，气候分明：春季冷暖空气交替频繁，多低温阴雨。夏季炎热酷暑，盛夏午后多雷阵雨。秋季晴朗，秋高气爽，昼夜温差大。冬季较为寒冷，每年均有低温天气出现，一些年份还有霜冻出现。气候资源比较丰富，日照充足，降水充沛，雨、热基本同季，对农作物生长有利，气候条件比较优越，但同时也有暴雨、干旱、低温阴雨、冰雹、寒露风、霜冻和大风等多种气象灾害。

    - 5.1.4  河流水文

项目区及周边河流属珠江流域北江水系。

北江是珠江流域第二大水系，又是广东省境内流域面积最大的河流。北江干流源头有发源于江西省信丰县大庾岭南麓西溪湾的浈江和发源于湖南省临武县水头圩的武江。

浈江、武江流至广东省韶关市汇合后称北江。北江流贯韶关、曲江、英德以及清新的昇平、江口，在飞来峡上峡口流入区境内，流经附城、洲心、清城、横荷、石角，在石角界排莲花村出区境流入佛山市三水思贤滘与西江相汇，流入珠江。北江在清城区境内的过境河道长40.2公里，河流平均比降为0.14‰，总落差为305米，枯水期落差为7.2米，年平均过境客水量为422.5亿立方米（北江石角水文站）。河面宽度平均约为 1050 米，其中清城段约1000米。从飞来峡上峡口至石角界排莲花村区境内的北江段，自上游而下，从左岸汇入北江的较大河流有大燕河、乐排河，在右岸汇入北江的较大河流有文洞河、笔架河、滨江河、秦皇河、三坑河（又称漫水河，与滨江河、秦皇河同属清新县境域）。

本项目生活污水经石角镇污水处理厂深化处理后，尾水排至沙埗溪。沙埗溪全长20km，源头位于石角镇的界牌圩的中心屋附近，水源主要是依靠上游零散分布的小水库的下泄水及周边地表径流水，沙埗溪平均河宽3.5m，平均水深1.5m，多年平均流量0.75m3/s。沙埗溪汇入九曲河。

    - 5.1.5  土壤与植被

项目区域主要的土类土种有黄壤、红壤、赤红壤、红色石灰石、水稻土等类。黄壤主要分布在海拔600～1500米以上的山地，适宜作茶叶、林业及某些药材的生产基地。红壤主要分布在海拔300～600米之间的丘陵山地，可以种植水果、茶叶、药材及发展林牧业。赤红壤主要分布在南部的清城、清新、三水等县（市、区）海拔300米以下的低山丘陵，适合各类经济作物生产。红色石灰土广泛分布于清新区的石灰岩山区，适合玉米、木薯等粮食作物和经济作物以及药材生产。水稻土则广泛分布于规划河段两岸，适宜水稻、番薯、桑叶、甘庶、水果、蔬菜等作物的生长。

    - 5.1.6  自然资源

清城区位于清远市的最南端，矿产资源丰富，已探明的矿产有8种，核定矿区开采总面积为2.96平方公里，开采方式均为露天开采作业。其中储量大、品位高的有钠长石、钾长石、高岭土、瓷沙、铕矿、稀土、建筑用花岗岩、河沙，还有低品位铁矿、偏硅酸矿泉水等，可广泛应用于日用、建筑、陶瓷、公路建设和水泥生产等行业，为当地及周边地区提供充足原料，极具开发利用潜力。矿产资源主要分布在源潭、飞来峡、石角等地，其中：源潭镇主要矿种有钠长石、钾长石、瓷沙、高岭土、建筑用花岗岩、低品位铁矿等；飞来峡镇主要矿种有瓷泥、瓷沙、铕矿、稀土、铁矿等；石角镇主要矿种有高岭土、粘土、河沙等。此外，洲心、横荷、东城街道办事处有大量粘土、河沙，源潭镇有偏硅酸矿泉水等资源。

  - 5.2  石角工业园概况

本项目位于石角工业园内。石角工业园位于清远市石角镇区以南，广清产业转移园和美林湖社区以西，根据清远市空间规划信息网2019年1月公布的《清远市石角工业园控制性详细规划》可知，清远市石角工业园规划范围为北至规划灵州大道，西至北江，西南至清远市行政边界，东至石角镇镇界，南以广清产业园A区及其扩园范围为界，面积26.22km2。规划城市建设用地942.87公顷，包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地及广场用地6大类，其中规划居住用地42.56公顷，规划绿地与广场用地85.86公顷，规划公共管理与公共服务设施用地13.56公顷。

  - 5.3  周边污染源调查

根据清远市生态环境局网站建设项环境影响评价信息公告栏（2014年1月至今）、清城区人民政府清城区重点领域信息公开专栏（2015年1月至今）、广东省生态环境厅公众网环评公示栏（2015年1月至今）公布信息可知，本次大气评价范围内的主要已批在建（拟建）项目如下表所示。

表5.3-1  评价范围内已批在建（拟建）项目的信息一览表

| 项目名称 | 环评批复文件 | 主要产品情况 | 废气污染排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东雅和生物科技有限公司广清新园厂项目 | 广清环影字〔2018〕19号 | 主要生产食品用香精及日化用香精，生产总规模为31510t/a。产品种类主要包括八大类：食用液体香精、食用粉末香精（包括拌和型粉末香精及微胶囊粉末香精）、食用膏状香精、食用乳化香精、食用天然提取香料、合成香料、食品添加剂、日化用液体香精。 | TVOC、粉尘、乙醇、SO2.、NOx |
| 广东金发科技有限公司年产10万吨高性能再生塑料建设项目 | 清环[2016]250号 | 以PE、AB、PP、PS、PC、PA等废旧塑料为原料，年加工再生10万吨塑料颗粒 | 非甲烷总烃、二甲苯 |
| 广东信基新材料科技有限公司年加工11.9万吨进口废塑料及年产3.6万吨高性能再生塑料建设项目 | 清环〔2017〕190号 | 年加工11.9万吨进口废塑料及年产 3.6 万吨高性能再生塑料 | 粉尘、非甲烷总烃、丙烯腈、甲苯、乙苯、苯乙稀、丁二烯、苯 |
| 立邦涂料（清远）有限公司二期工程 | 广清环影字〔2018〕16号 | 主要有油性涂料（套装）、水性涂料和聚氨酯固化剂等，均为液态产品，总共计划年产各类油性涂料（套装）约 36500 t、各类水性涂料约 10300 t、聚氨酯树脂约 4500 t | 颗粒物、二甲苯、苯乙烯、VOCs、SO2、NOx、H2S、臭气浓度、NH3等 |
| 清远炬众节能环保科技有限公司综合利用（10万吨/年）新型高分子材料PCB粉合成无醛零碳防水防火环保板材项目 | 粤环审〔2017〕359号 | 年综合利用有机树脂类废物（HW13）10万吨 | 粉尘、VOCs、SO2、NOx、铅及其化合物 |

注：上述项目废气排放情况均参考网站已全本公示环评报告信息

  - 5.4  地表水环境质量现状调查与评价

本项目引用清远市泰业金属模具制品有限公司委托广东杰信检测认证有限公司于2019年9月10日至9月12日对沙埗溪断面检测的水质现状监测数据（报告编号：GH201902000，见附件12）。

    - 5.4.1  环境质量现状监测

一、监测布点与监测项目

监测点位布设情况和监测项目见下表，位置详见图5.4-1。

表5.4-1  地表水监测断面布设情况

| 断面编号 | 水体 | 断面位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 沙埗溪 | 项目排污口上游500m | 水温（6h一次，取当日均值）、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、LAS、硫化物、粪大肠菌群共计24个因子 |
| W2 |  | 项目排污口下游500m |  |
| W3 |  | 项目排污口下游1000m |  |

图5.4-1  地表水环境质量状况监测断面布设图

二、监测时间、频次及监测单位

本次地表水监测水库连续监测三天，每天取样一次。监测时间为2019年9月10日至9月12日。

三、采样和分析方法

地表水采样及分析方法按国家环境监测技术标准及《水和废水监测分析方法》（第四版）中的有关规定进行，监测仪器和最低检出限具体见下表。

表5.4-3  地表水监测项目监测仪器和最低检出限一览表

| 检测项目 | 检测标准 | 使用仪器 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991 | 玻璃温度计0-50℃ | —— |
| pH 值 | 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986 | 精密酸度计PHS-3C | 0.01 无量纲 |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 | 电子天平BSA124S | 4mg/L |
| 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009 | 溶解氧测定仪JPSJ-605 | 0.1mg/L |
| 化学需氧量CODCr | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》GB/T 11914-1989 | 滴定管 50ml | 5mg/L |
| 五日生化需氧量(BOD5) | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 生化培养箱SPX-250B | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计UV759 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计UV759 | 0.01mg/L |
| 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2012 | 红外分光测油仪LT-21A | 0.01mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987 | 紫外可见分光光度计UV759 | 0.05mg/L |
| 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计UV759 | 0.0003mg/L |
| 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 异烟酸-吡唑啉酮 | 紫外可见分光光度计UV759 | 0.004mg/L |
| 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987 | 氟离子计 PF-1 | 0.05mg/L |
| 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度计法（试行）》HJ/T 342-2007 | 紫外可见分光光度计UV759 | 8mg/L |
| 硝酸盐 | 《水质 硝酸盐的测定 酚二磺酸分光光度计法》GB/T 7480-1987 | 紫外可见分光光度计UV759 | 0.02mg/L |
| 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996 | 紫外可见分光光度计UV759 | 0.005mg/L |
| 铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计AA6880 | 0.01mg/L |
| 硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定》HJ 694-2014 原子荧光法 | 非色散原子荧光光度计PF6-1 | 0.04×10-3mg/L |
| 镉 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计AA6880 | 0.001mg/L |
| 铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计AA6880 | 0.001mg/L |
| 锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计AA6880 | 0.01mg/L |
| 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定》HJ 694-2014 原子荧光法 | 非色散原子荧光光度计PF6-1 | 0.3×10-3mg/L |
| 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计AA6880 | 0.01mg/L |
| 镍 | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T11912-1989 | 原子吸收分光光度计AA6880 | 0.05mg/L |

    - 5.4.2  评价标准

W1-W3断面河流水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的Ⅳ类标准。

    - 5.4.3  评价方法

本次评价采用《环境影响评价技术导则　地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）推荐的单项项目水质参数评价法对地表水环境质量现状进行评价。单因子污染指数的计算方法如下：

（1）对污染程度随浓度增加的污染物：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi	——浓度指数

Ci  ——实测浓度值，本报告采用实测值中的最大值，若实测为“未检出”，则取最低检出限的一半进行计算

C0i	——标准值

（2）对pH值：

Pi＝(Ci-7)/(Cm-7)

式中：Pi	——浓度指数

Ci	——实测值，本报告采用对应标准指数最大的实测值

Cm  ——标准值，当Ci≥7时，取标准上限值，当Ci＜7时，取标准下限值

（3）对DO：

Pi＝(Cs-Ci)/(Cs-C0i)

式中：Pi	——浓度指数

Ci	——实测浓度值，本报告采用实测值中的最小值

C0i	——标准值

Cs	——监测时水温（T）下的饱和溶解氧值，Cs=468/(31.6+T)

水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，不能满足使用要求。标准指数越大，污染程度越重；标准指数越小，污染程度越轻。

    - 5.4.4  地表水环境质量现状监测结果与评价

地表水水质现状监测结果见下表5.4-4，地表水水质指数评价结果见表5.4-5。

由监测结果可见，沙埗溪水质中悬浮物满足《环境质量报告书编写技术规范》的二级标准1小时平均浓度限值，其余各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质的要求。

表5.4-4  地表水水质现状监测结果

单位：水温为℃，pH值无量纲，其他项目为mg/L

| 检测点位 | 统计项目 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | BOD5 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | LAS | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 9月10日 | 33 | 6.6 | 0.7 | 28.4 | 45.3 | 183 | 4.08 | 0.38 | 5.12 | 0.05L | 0.086 | 0.125 |
|  | 9月11日 | 33.2 | 6.68 | 0.8 | 27 | 52.9 | 194 | 3.9 | 0.65 | 5.66 | 0.05L | 0.068 | 0.107 |
|  | 9月12日 | 33.2 | 6.72 | 0.8 | 29.4 | 49.2 | 172 | 3.8 | 0.64 | 5.66 | 0.05L | 0.092 | 0.139 |
|  | 平均值 | 33.13 | 6.67 | 0.77 | 28.27 | 49.13 | 183 | 3.9. | 0.56 | 5.48 | 0.05L | 0.082 | 0.124 |
|  | 标准限值 | --- | 6~9 | 3 | 10 | 6 | 30 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2 |
|  | 达标率 | --- | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| W2 | 9月10日 | 33.4 | 6.82 | 0.4 | 7.5 | 23.3 | 81 | 1.83 | 1.65 | 4.19 | 0.05L | 0.00009L | 0.114 |
|  | 9月11日 | 33.4 | 6.88 | 0.5 | 7.3 | 28.4 | 86 | 1.85 | 2.06 | 2.48 | 0.05L | 0.00009L | 0.129 |
|  | 9月12日 | 33.2 | 6.9 | 0.5 | 7.7 | 20.2 | 75 | 1.91 | 2.33 | 3.8 | 0.05L | 0.00009L | 0.116 |
|  | 平均值 | 33.33 | 6.87 | 0.47 | 7.5 | 23.97 | 80. 67 | 1.86 | 2.01 | 3.49 | 0.05L | 0.00009L | 0.120 |
|  | 标准限值 | --- | 6~9 | 3 | 10 | 6 | 30 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2 |
|  | 达标率 | --- | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| W3 | 9月10日 | 32.6 | 7.41 | 0.9 | 4.3 | 3.6 | 16 | 0.923 | 0.39 | 1.75 | 0.05L | 0.00512 | 0.294 |
|  | 9月11日 | 32.4 | 7.5 | 0.9 | 5.3 | 10.8 | 44 | 1.4 | 0.6 | 2.34 | 0.05L | 0.00514 | 0.232 |
|  | 9月12日 | 32 | 7.49 | 1 | 5.5 | 5.6 | 24 | 0.737 | 0.73 | 3.02 | 0.05L | 0.00509 | 0.269 |
|  | 平均值 | 32.33 | 7.47 | 0.93 | 5.03 | 6.67 | 28 | 1.02 | 0.57 | 2.37 | 0.05L | 0.005117 | 0.265 |
|  | 标准限值 | --- | 6~9 | 3 | 10 | 6 | 30 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2 |
|  | 达标率 | --- | 100% | 0% | 100% | 66.66% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |

续上表

| 检测点位 | 统计项目 | 镉 | 铅 | 氰化物 | 氟化物 | 挥发酚 | 粪大肠菌群 | 硫化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 六价铬 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 9月10日 | 0.00134 | 0.016 | 0.004L | 1.48 | 0.0003L | 240000 | 0.005L | 0.00004L | 0.016 | 0.00263 | 0.004L | 0.01L |
|  | 9月11日 | 0.00107 | 0.01 | 0.004L | 1.54 | 0.0003L | 240000 | 0.005L | 0.00004L | 0.015 | 0.00109 | 0.004L | 0.01L |
|  | 9月12日 | 0.00158 | 0.017 | 0.004L | 1.42 | 0.0003L | 240000 | 0.005L | 0.00004L | 0.016 | 0.00273 | 0.004L | 0.01L |
|  | 平均值 | 0.00133 | 0.014333 | 0.004L | 1.48 | 0.0003L | 240000 | 0.005L | 0.00004L | 0.015667 | 0.00215 | 0.004L | 0.01L |
|  | 标准限值 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 20000 | 0.5 | 0.001 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.5 |
|  | 达标率 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| W2 | 9月10日 | 0.00041 | 0.00007L | 0.004L | 2.4 | 0.0003L | 240000 | 0.005L | 0.00004L | 0.121 | 0.018 | 0.004L | 0.01L |
|  | 9月11日 | 0.00006L | 0.00007L | 0.004L | 2.4 | 0.0003L | 240000 | 0.005L | 0.00004L | 0.128 | 0.015 | 0.004L | 0.01L |
|  | 9月12日 | 0.0004 | 0.00007L | 0.004L | 2.55 | 0.0003L | 240000 | 0.005L | 0.00004L | 0.123 | 0.016 | 0.004L | 0.01L |
|  | 平均值 | 0.00028 | 0.00007L | 0.004L | 2.45 | 0.0003L | 240000 | 0.005L | 0.00004L | 0.124 | 0.016 | 0.004L | 0.01L |
|  | 标准限值 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 20000 | 0.5 | 0.001 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.5 |
|  | 达标率 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| W3 | 9月10日 | 0.00151 | 0.00007L | 0.004L | 2.66 | 0.0003L | 240000 | 0.005L | 0.00004L | 0.079 | 0.027 | 0.004L | 0.01L |
|  | 9月11日 | 0.00142 | 0.00007L | 0.004L | 2.77 | 0.0003L | 240000 | 0.005L | 0.00004L | 0.075 | 0.03 | 0.004L | 0.01L |
|  | 9月12日 | 0.00143 | 0.00007L | 0.004L | 2.71 | 0.0003L | 240000 | 0.005L | 0.00004L | 0.085 | 0.03 | 0.004L | 0.01L |
|  | 平均值 | 0.001453 | 0.00007L | 0.004L | 2.71 | 0.0003L | 240000 | 0.005L | 0.00004L | 0.080 | 0.029 | 0.004L | 0.01L |
|  | 标准限值 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 20000 | 0.5 | 0.001 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.5 |
|  | 达标率 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |

表5.4-5  地表水监测因子标准指数法计算结果

| 断面 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | BOD5 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | LAS | 铜 | 锌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0.40 | 1.54 | 2.83 | 8.19 | 6.10 | 2.62 | 1.86 | 3.65 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |  |
| W2 | 0.18 | 1.62 | 0.75 | 3.99 | 2.69 | 1.24 | 6.71 | 2.33 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |  |
| W3 | 0.25 | 1.49 | 0.50 | 1.11 | 0.93 | 0.68 | 1.91 | 1.58 | 0.08 | 0.01 | 0.13 |  |
| 断面 | 镉 | 铅 | 氰化物 | 氟化物 | 挥发酚 | 粪大肠菌群 | 硫化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 六价铬 | 石油类 |
| W1 | 0.27 | 0.29 | 0.01 | 7.40 | 0.02 | 12 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
| W2 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 12.25 | 0.02 | 12 | 0.01 | 0.02 | 1.24 | 0.82 | 0.04 | 0.01 |
| W3 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 13.57 | 0.02 | 12 | 0.01 | 0.02 | 0.80 | 1.45 | 0.04 | 0.01 |

  - 5.5  地下水环境质量现状调查与评价

    - 5.5.1  水文地质调查

      - 5.5.1.1  地形地貌

调查区位于广东省清远清城区，调查区地貌类型以冲积平原为主，其次为低缓残丘，平原地势总体平缓，东南侧有低缓残丘分布，地势略高。平原地带标高为+14.0～+16.0m，现状主要为厂房。拟建场地位于平原区，场地东南侧分布有低缓残丘。残丘高程一般为+20～+47m，最高点高程为+47.2m，自然坡度一般为5°～15°，植被较发达。

      - 5.5.1.2  地层岩性

根据本次环境水文地质调查及区域地质资料，调查区及外围主要出露的地层有1、第四系人工填土层（Q4ml）；2、第四系冲积层（Q4al），3、第四系湖积层（Q4l），4、第四系冲积层+洪积层（Q4al+pl），5、第四系残积层（Q3el），6、白垩系（k2）红色沉积碎屑岩层。现就调查区内的地层作如下描述。

      - 5.5.1.3  地质构造

调查区位于清远—三水脆性变形带范围内。调查区范围内没有断裂经过，位于龙塘圩断裂（F2）西侧约10.0km处。项目和断裂的位置如下图。

图5.5-1  拟建场地附近区域地质构造图

现将调查区附近的断裂构造叙述如下：

（1）北东向断裂

①龙门坑断裂F1

龙门坑断裂走向55°～60°，倾向NW，倾角45°～80°，长约9.5km。北东段龙门坑—飞机场一线，断裂发生分支，天子岭组灰岩呈透镜状夹持于两分支断裂中。在龙门坑一带见春湾组逆冲于天子岭组之上。断裂南西段龙门坑—挑君坑一线，春湾组高角度逆冲于帽子峰组之上，中间缺失天子岭组灰岩，反映断裂逆冲错位大于100m。断面呈舒缓波状，向下倾角有变缓趋势。破碎带宽5～10m，发育碎裂岩及构造角砾岩，角砾棱角状，大小3×5mm～1×2cm，成分为砂岩、碎裂岩，褐铁矿胶结。断裂的地球化学特征表明，断裂带中的Cu、Pb、Zn、Ag、Cr、Ni含量明显偏高，此外铁的含量高达39.84%，可能与张性环境有关。

断裂早期活动可能发生于印支期末，构造岩以碎裂岩为主，方解石光轴的岩组图为具点极密的边缘环带，反映了NW→SE的右旋逆冲推覆，属中低温高应变速率的变形环境。第二次活动表现为挤压作用进一步加强，强烈逆冲作用使部分地层缺失，沿断裂发育密集劈理带。晚期为正断层，形成构造角砾岩，角砾成分为早期的碎裂岩，具强烈褐铁矿化。

②龙塘圩断裂F2

龙塘圩断裂走向25°～50°，倾向SE，倾角45°～50°，局部60°～70°，长约27km。断裂南西段（龙塘圩—下员山）表现较明显，其北西盘为白垩纪土红色砂砾岩、粉砂岩。南东盘为J3G中粒黑云母花岗岩及早侏罗世黑色页岩夹砂岩。沿断裂发育硅化角砾岩及压碎糜棱岩化带，宽约5～8m，最宽处可达50m。角砾成分有黑色页岩、灰色砂岩及红色页岩等，大小在1～4cm，硅质、铁质、泥质胶结，并有硅化现象。沿断裂带尚见1～2m宽石英斑岩脉充填其间。断裂北东段（龙塘圩—源潭斑鸠）表现不甚明显，主要据地层不连续及地貌特征确定。断层北西盘为泥盆纪帽子峰组砂页岩，南东盘为J2Y花岗岩。南东盘花岗岩遭受挤压破碎成压碎花岗岩。

断裂近代仍有活动，1596年龙塘圩附近曾发生4.5级地震。

（2）东西西向断裂

西坑断裂F3

西坑断裂走向近东西，倾向N，局部倾向S，倾角55°～85°，断裂西段切割J3G及K1Z花岗岩，发育压碎花岗岩，具硅化及绿泥石化。断裂东段铺锦一带见断面向北倾，上盘为测水组砂岩，下盘为帽子峰组砂岩，上盘下降，导致石炭纪大赛坝组与石磴子组灰岩缺失，于从化附近断裂为第四系覆盖。往东于松仔岭一带，断面南倾，北盘为K1Y花岗岩，南盘为晚侏罗纪火山岩。断面舒缓波状，具厚1mm的硅质或铁锰质薄膜，在花岗岩中形成宽约0.7m的压碎花岗岩，在火山岩中形成宽1.5m左右的压碎岩或切割成尖灭侧现的构造透镜体。

上述断裂构造距调查区较远，距拟建场地最近的为龙塘圩断裂（F2），约10.0km，上述断裂对项目区的地下水基本无影响。

      - 5.5.1.4  地下水类型及其特征

调查区内地下水（饱水带中的水）按含水介质岩性类型可划分为四种类型，分别为松散岩类孔隙水、层状基岩裂隙水、“红层”基岩裂隙水和碳酸盐类裂隙溶洞水。

（1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水主要分布于调查区平原地带，含水介质岩性主要为砂质粘土，局部含有少量砾石，含水层泥质含量较多，其透水能力较差，含水层厚度2.78～16.54m。据前人资料，调查区松散岩类孔隙水单井涌水量31.4～79.6m3/d，水化学类型为HCO3—Ca型，矿化度0.100～0.200g/L，属淡水。地下水水位埋深一般0.30～4.45m，pH值一般6.0～7.5，水温平均22.4℃。

综上所述，调查区平原地带第四系松散岩类孔隙水水量贫乏。

（2）层状基岩裂隙水

层状岩类裂隙水分布于调查区内东北部的扇尾—当福岭—建星—乌石寮—茶壶塘一带，含水介质岩性为早石炭世大赛坝组（C1ds）长石石英砂岩、粉砂岩、及页岩等。据区域水文地质资料，该类型地下水水量普遍贫乏，泉流量为0.237～1.234L/s，泉水流量数学期望值为0.334L/s，枯季地下迳流模数均值为3.014 L/s·km2，水化学类型为HCO3—Mg（Na）型，矿化度0.020～0.040g/L，水温22～24.5°C。

（3）碳酸盐岩类裂隙溶洞水

碳酸盐岩类裂隙溶洞水广泛分布于北江河谷平原，平原自东部飞霞山向西部龙塘、清远呈喇叭状撒开，北部为寒武系八村群变质砂岩、千枚岩及泥盆系砂页构成的低山，南部为下侏罗统构成的丘陵。调查区范围内溶洞水主要赋存于早石炭世长垑组(C1cl）灰岩、钙质页岩的裂隙溶洞中。长垑组(C1cl）隐伏于冲洪积层之下。帽子峰组砂页岩位于向斜中部，成隔档状残丘出露，与长垑组灰岩形成次一级褶皱，构成五个北东向灰岩条带。整个向斜西南端倾伏于古近纪红层之下。

长垑组(C1cl）碳酸盐岩类裂隙溶洞水隐伏于古近纪“红层”之下，走向为北东向，隐伏于当茶壶塘、虾塘、罗围一线范东南侧，在调查区主要分布于东南侧及南侧，该含水层岩性主要为中—厚层状灰白、灰黑色灰岩、钙质页岩、页岩。覆盖层厚度为16.38～23.47m，可溶岩厚度为4.23～195.85m，岩溶率为3.19～5.68%，洞内一般有泥砂、粘土、砾石填充。

据区域地质钻探资料，调查区附近岩溶较发育，发育深度浅，仅20～37m，多被泥砂质、砂质填充，涌水量0.25～88.24m3/d，富水性贫乏，水化学类型为HCO3—Mg（Na）型，矿化度0.17～6.75g/L。

（4）“红层”基岩裂隙水

“红层”基岩裂隙水主要分布于调查区下冲—瓦窑村—扇尾一带，含水岩组为早白垩世百足山组（K1b），含水介质为砾岩、砂砾岩、砂岩，水量贫乏，多为泥质、钙质胶结，发育的裂隙中大多被泥质填充。据区域水文地质资料，调查区“红层”基岩裂隙水水量贫乏，枯季地下水径流模数小于5L/s·km2，泉很少，且流量极小，一般小于0.5L/s，旱季部分泉水断流，矿化度达0.40～0.80g/L，地下水化学类型属SO4HCO3—CaNa型水。

      - 5.5.1.5  地下水动态特征

本次水文地质调查的民井、机井地下水位监测资料，结合地方环境监测站地下水长期动态观测资料分析，影响调查区地下水动态变化的主要因素是气象、水文和人类工程活动，由于含水层的岩性、埋深和影响因素不同，不同类型地下水的动态特征也有差别，现分述如下：

（1）松散岩类孔隙水

调查区松散岩类孔隙水对气候环境反应比较灵敏，随季节及降雨而变化，具有补给快、排泄渲畅、蒸发强度大、水位升降频繁、延续时间短的特点。除受降雨影响外，还受地表岩性、含水层埋深及地形地貌影响，但不同地段，水位变化与降水关系差异较大。一般在地形相对较高、坡度较陡、含水层较薄且分布不连续、地下水埋藏较浅、地下水赋存条件差的地段，其地下水水位较不稳定，对补给的响应较快。在地势相对较低、地形平坦、含水层较厚且分布连续、地下水埋藏较深、植被较发育，具有良好赋存条件和补给来源充足的地段。其地下水水位较稳定，变幅较小，对大气降雨的补给反应较缓慢，滞后现象明显，一般滞后0.5～1个月。

调查区平原地带地下水水位变化主要受大气降雨补给与蒸发影响较大，区内每年5月进入雨季后水位便迅速上升，8、9月份最高，10月份后随着降雨量减少而下降。根据该地区区域水文地质资料，枯、丰水期平均水位差0.19～2.33m，年水位变幅0.25～3.60m。水位谷值一般出现在3～5月，峰值一般出现在8、9月。

（2）层状基岩裂隙水

主要受气候影响，显示出雨水型动态特征，局部地段受开采和地表水影响。水位一般3～5月份最低，8～10月份最高。水位升降与降雨量的时空分布基本吻合，但随水位埋深不同而略有不同，并随着埋深的增加滞后现象越明显。水位一般在降雨1～2天后开始上升，5～6天达到顶峰。水位变化幅度随水位埋深变小而递减，一般为1.30～5.20m。

（3）碳酸盐岩类裂隙溶洞水

调查区岩溶水动态变化与松散岩类孔隙水水位动态变化密切相关，呈季节性变化的特点，每年5～9月处于高水位期，10月份后，随着大气降雨的减少，水位缓慢下降，每年12月至次年4月处于低水位期，常在2月份出现低谷。这种变化为持续性缓慢变化，较少出现水位大幅连续突变现象，若通过监测发现地下水位连续剧烈波动（日波动幅度大于1m），则需要考虑人为影响因素。综上，天然状态下，岩溶地下水动态变化幅度一般较小，年变幅一般小于2m，单场降雨补给岩溶地下水导致的水位上升幅度一般小于1m，个别可达1.5m。

（4）“红层”基岩裂隙水

据区域水文地质资料，调查区“红层”基岩裂隙水水位升降与降雨量的时空分布基本吻合，但随水位埋深不同而略有不同，并随着埋深的增加滞后现象越明显。水位埋深超过8m的地区，水位一般滞后1个月；水位埋深2～3m的地区，水位一般在降雨1～2天后开始上升，5～6天达到顶峰。水位变化幅度从高地带到低缓地带随水位埋深变小而递减，一般为1.30～5.20m，高地年水位变幅2.50～9.00m，低缓地带地下水位变幅1.00～6.00m。

图5.5-2  水文地质图

    - 5.5.2  场地水文地质条件

      - 5.5.2.1  地层岩性

根据广东有色工程勘察设计院于2010年10月16日编制的《清远市兴域铝业有限公司厂区——铝型材车间岩土工程详细勘察报告》，可知项目拟建场地内岩基土层共6种成因地层。按其成因类型自上而下分为：1、第四系人工填土层（Q4ml）；2、第四系冲积层（Q4al），3、第四系湖积层（Q4l），4、第四系冲积层+洪积层（Q4al+pl），5、第四系残积层（Q3el），6、白垩系（k2）红色沉积碎屑岩层。

该场地各岩土体水文地质特征如下。

① 第四系人工填土层（Q4ml）——素填土

广泛分布于建设地场及周边地表，本次施工的所有钻孔皆有揭露。露出地表，地面标高11.71~11.21m，层厚2.03~6.69m，平均4.01m。浅褐黄、灰黄、浅灰黄色，欠压实，主要有人工堆填的粉质粘土、砂粒和少量碎石组成，堆填时间＞5年。

透水能力较差。据试坑渗水试验，该层渗透系数为3.1 E-06～4.3 E-05cm/s不等，属弱透水层。

② 第四系冲积层（Q4al）——粉质粘土

属于丘前沟谷间河流冲积层，较广泛分布，钻孔揭露率72%以上，顶板标高9.61~5.69m，顶板埋深2.03~5.64m，平均3.51m，层厚0.95~3.90m，平均2.60m。褐、褐黄色，可塑状，组成物为粘粒、粉粒，含少量砂粒，粘韧性较强。

该土层透水性差，孔隙少发育，赋存地下水为无法自由流动的结合水，渗透系数为2.4 E-07～1.2 E-06 cm/s，属隔水层。

③ 第四系湖积层（Q4l）——淤泥

属于牛轭湖相静水环境沉积层，广泛分布，顶板标高8.61~2.69m，顶板深埋2.90~8.59m，平均5.99m，层厚1.80~8.52m，平均4.21m。浅灰、灰黑、黑色，流塑状，组成物主要为朽木茎、腐植质及粉粘粒，土芯浸水体积膨胀，退税收缩，具腥臭味。

该土层透水性差，赋存地下水为无法自由流动的结合水，据本次室内土工试验及地区经验，渗透系数为2.50 E-07～1.10 E-06 cm/s，属隔水层。

④ 第四系冲积层+洪积层（Q4al+pl）——粉质粘土

较广泛分布，揭露率57%以上。顶板标高8.36~-1.29m；顶板埋深3.13~12.50m，平均9.63m；层厚0.51~5.41m，平均2.33m，褐黄色、浅褐黄、浅黄、灰等色，可塑状，组成为粘粒、粉粒，多含砂粒，砂感较好。

该土层透水性差，孔隙少发育，赋存地下水为无法自由流动的结合水，渗透系数为2.40 E-07～1.2 0E-06cm/s，属隔水层。

⑤ 第四系残积层（Q3el）——粉土

该层为粉砂岩、粗砂岩、含砾砂岩等厌食风化混合残积土，较广泛分布，揭露率33%，顶板标高4.16~-3.75m，顶板埋深7.30~15.24m，平均11.22m，层厚0.93~7.37m，平均3.47m。

褐黄、浅褐等色，土性以粉土和含砾粉土为主。稍湿，中密状，多数含原岩岩屑（角砾）或风化残余砂砾，雨水较易软化、崩解。

该土层透水性差，渗透系数为8.3E-05～4.2E-04cm/s，属隔水层。

⑥白垩系（k2）红色沉积碎屑岩层——各类砂岩

广泛分布整个场地，该层岩性种类较多，有泥质砂岩、粉砂岩、细砂岩、含砾砂岩和砾岩。可分为强风化岩带、中风化岩带和微风化岩带。厚度较大，平均厚度为8.8m。

该土层透水性差，孔隙少发育，赋存地下水为无法自由流动的结合水，渗透系数为3.1 E-08～5.0E-06cm/s，属隔水层。

      - 5.5.2.2  地下水的赋存条件

1、包气带

潜水面以上的地带，也称非饱和带，是大气水和地表水同地下水发生联系并进行水分交换的地带，它是岩土颗粒、水、空气三者同时存在的一个复杂系统。包气带具有吸收水分、保持水分和传递水分的能力。本区的包气带岩土性主要由素填土层组成，素填土结构的为松散状，物质成份为粉质粘土、砂粒和少量碎石。根据水文地质试验可知，包气带的岩（土）层渗透系数为3.1 E-06～4.3 E-05cm/s。

2、隔水层

场区内隔水层较多，主要有第四系冲积层（Q4al）、第四系湖积层（Q4l）、第四系冲积层+洪积层（Q4al+pl）、第四系残积层（Q3el）和白垩系（k2）红色沉积碎屑岩层。各隔水层相关参数如下表。

表5.5-1 项目场地隔水层信息一览表

| 土层 | 土质 | 成份 | 平均厚度（m） | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四系冲积层（Q4al） | 粉质粘土 | 粘粒、粉粒，含少量砂粒 | 2.60 | 2.4 E-07～1.2 E-06 |
| 第四系湖积层（Q4l） | 淤泥 | 朽木茎、腐植质及粉粘粒 | 4.21 | 2.50 E-07～1.10 E-06 |
| 第四系冲积层+洪积层（Q4al+pl） | 粉质粘土 | 粘粒、粉粒，多含砂粒 | 2.33 | 2.40 E-07～1.2 0E-06 |
| 第四系残积层（Q3el） | 粉土 | 粉砂岩、粗砂岩、含砾砂岩等厌食风化混合残积土 | 11.22 | 8.3E-05～4.2E-04 |
| 白垩系（k2）红色沉积碎屑岩层 | 砂岩 | 泥质砂岩、粉砂岩、细砂岩、含砾砂岩和砾岩 | 8.8 | 3.1E-08～5.0E-06 |

3、含水层

根据地质勘查结果，本项目场地上覆第四系土层中无明显含水层，各土层的透水性差，富水性弱。地下水补给来源主要为大气降水，补给来源差。本次监测结果显示，各钻探孔水位深度为5.7~2.8m，水位埋深变化较大。

      - 5.5.2.3  地下水类型

拟建场地地下水按含水介质岩性类型主要为潜水。潜水为埋藏在地表以下第一个稳定隔水层以上具有自由水面的重力水。一般多埋藏在地表的第四纪松散沉积物中，也可以形成于基岩中。自由水面即为潜水面，从整体看它不承受除大气压力以外的任何附加压力。

      - 5.5.2.4  地下水补径排条件

1、补给

地下水补给来源主要有三种，分别为：大气降雨渗入补给、地下径流侧向补给和地表水渗漏补给。但项目所在地地下水类型为潜水，周边没有地下径流，故项目仅有大气降雨渗入补给和地表水渗漏补给。

（1）大气降雨渗入补给

调查区地处北回归线北侧附近，属亚热带季风气候区，雨量充沛，多年平均降雨量大于多年平均蒸发量，为大气降雨渗入补给地下水的有利条件和重要来源之一，但由于降雨在年内分配不均，不同季节地下水获得的补给量也不同，丰水季节获得的补给量大，枯水期基本上无降水补给。同时，大气降雨的渗入补给量也由于各地段的地形地貌、地表岩性、风化程度、岩石节理、裂隙发育程度及植被情况等的不同，其补给程度亦因此而异。总体而言，拟建场地及其附近地表以素填土为主，地表水渗透系数不高，且项目所在片区的大部分地表均已进行了硬底化处理，故入渗条件较差。

（2）地表水渗漏补给

拟建场地距离西北面的北江约1600m。一般情况下，河面与项目潜水面大致持平。由于项目所在地降雨渗入补给较少，也缺少地下径流侧向补给，因此为地表水渗漏补给成了拟建场地地下水主要补给来源，大部分时候地表水补给地下水。

2、迳流

（1）地下水流向

拟建场地内地下水流向总体自西北向南或东南方向流动。

地下水自高水头区流向低水头区，界牌村地下水水位较高，达5.7m，项目外西南方空地地下水水位较低，为2.8m。可知地下水自西北面的北江开始，一直向西南方向流动。在项目内，先进入卷材生产区，然后进入原料堆放区，最后到达湿式破碎生产区。流出厂区后地下水即系向南及西南方向流动，在低洼处积聚，形成鱼塘或水库。区内地下水水头差较小，流速十分缓慢。

（2）地下水流速

拟建场地内的地下水类型为潜水，地下水流速计算选取U1（界牌村）和U5（项目外西南方空地），获取其孔距及孔内水位标高数据，计算建设场地平原地带的水力坡度I，关系式为I=h/L。

h—水头损失（h1= H1 -H2）

L—渗透途径

K—渗透系数（抽水试验获得值）

I—水力梯度（h/ L）

根据“达西定律”进行线性计算地下水流速V=K×I。

计算结果见下表。

表5.5-2  拟建场地监测井之间地下水流速计算

| 计算含水层 | 含水层岩性 | h（m） | L（m） | K （cm/s） | I | V（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水含水层 | 素填土——粉质粘土、砂粒和少量碎石 | 2.9 | 1000 | 4.3×10-5 | 0.0029 | 1.247×10-7 |

综上所述，拟建场地的地下水流速为1.247×10-7cm/s。

4、排泄

拟建项目场地所在水文地质单元地下水的排泄方式主要为潜水蒸发排泄、地下径流排泄等。

拟建项目地处亚热带，常年气温较高，地面较平缓，地下水流速缓慢，因此地下水主要消耗于蒸发作用。在调查区平原一带，地下水还通过地下径流的方式排至拟建场地之外。

      - 5.5.2.5  包气带特征

建设场地及周边潜水水位埋深为5.7~2.8m，因此，建设场地包气带厚度亦为5.7~2.8m，包气带岩性主要为人工回填的粉质粘土、砂粒和少量碎石组成。根据试坑渗水试验成果和室内土工试验成果，结合地区经验，本项目场地包气带土层渗透系数为3.1×10-6～4.3×10-5cm/s不等，属弱透水层。根据《环境影响评价导则  地下水环境》（HJ 610-2016），天然包气带防污性能分级如下表。

表5.5-3  天然包气带防污性能分级参照表

| 分类 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数k≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数k≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s≤k≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |

对照上表，本项目厂区的包气带粘土防污性能为“中”类别。

      - 5.5.2.5  地下水水位情况

为了明确项目所在区域的地下水环境质量现状，对地下水环境影响评价提供必要的基础数据，本次评价针对项目所在地周边的地下水水质及水位情况，设置5个地下水监测点U1-U5。此外，引用《清远市财源五金铸造有限公司2×35吨电炉炼钢生产线项目环境影响报告书》中由深圳市清华环科检测技术有限公司编制的监测报告（QHT-WNS20180830021）的一个地下水监测点（GW3）的监测资料。具体位置见下表和下图。

      - 表5.5-4  地下水水位水质监测点布置情况

| 监测点编号 | 监测点位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- |
| U1 | 界牌村 | 水质及水位 |
| U2 | 项目内卷材生产区北面角落 |  |
| U3 | 项目西面700m处 |  |
| U4 | 项目东面空地 |  |
| U5 | 项目外西南方空地 |  |
| GW3 | 项目外东侧约800m处 | 水位 |

图5.5-3  地下水监测点布置图

      - 表5.5-5  地下水水位监测情况

| 监测点编号 | 监测时间 | 水位（m） |
| --- | --- | --- |
| U1 | 2020年5月20日 | 5.7 |
| U2 |  | 3.3 |
| U3 |  | 3.1 |
| U4 |  | 3.6 |
| U5 |  | 2.8 |
| GW3 | 2018年8月17日~18日 | 1.9 |

      - 5.5.2.6  包气带特征

建设场地及周边潜水水位埋深为5.7~1.9m，因此，建设场地包气带厚度亦为5.7~1.9m，包气带岩性主要为人工回填的粉质粘土、砂粒和少量碎石组成。根据试坑渗水试验成果和室内土工试验成果，结合地区经验，本项目场地包气带土层渗透系数为3.1×10-6～4.3×10-5cm/s不等，属弱透水层。根据《环境影响评价导则  地下水环境》（HJ 610-2016），天然包气带防污性能分级如下表。

表5.5-6  天然包气带防污性能分级参照表

| 分类 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数k≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数k≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s≤k≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |

对照上表，本项目厂区的包气带粘土防污性能为“中”类别。

      - 5.5.2.7  集中供水水源地和水源井的分布情况

项目选址所在河段排污口下游14km 之内没有设饮用水源保护区。最近的饮用水源保护区为江南水厂饮用水水源保护区，其一级保护区距离本项目厂界最近距离约29200m，且在其上游。项目与附近饮用水源保护区位置见下图。

图5.5-4  本项目与附近饮用水水源保护区位置示意图

通过对调查区进行的水文地质调查与访问得知，调查区地表水系较发育，工厂、居民相对集中，人口密度相对较大。调查区内工业用水主要采用自来水，居民生活用水多年来也一直采用自来水，仅有少数居民零星开采地下水，用水量相对较少。调查区内居民改革开放以前地下水为生活用水来源之一，以大口井的方式开采地下水，改革开放后逐渐以自来水代替地下水作为居民的生活用水。总而言之，调查区地下水基本未开采利用，区内未发现由于过量抽取地下水而形成的地下漏斗或地面塌陷等不良地质现象，不存在地下水超采、水资源浪费及供水存在安全隐患等问题。

      - 5.5.2.8  地下水污染情况

本项目附近主要的工业园区包括石角工业园本项目区内及附近可能影响调查评价区内地下水的企业：云南铜业、江西铜业、大冶铜业、华鸿铜业、兴海铜业、金翔铜业等有色金属企业。其污染源包括工业污水排放，固体废弃物堆填、废水（如重金属）排放。主要污染途径是生产废水不能百分之百回用，地面未进行防渗处理导致渗漏污染，含铅废料运输过程中产生二次污染等。影响地下水水质的主要污染因子：重金属浓度（铅、汞、镉、铬、砷）、锑、铁、锌、铜、总磷、氨氮、化学需氧量、生化需氧量等。

    - 5.5.4  地下水环境质量现状监测

      - 5.5.4.1  监测布点

根据初步地质勘探结果，沿着地下水流动的方向，布设5个地下水监测点。各监测井位置见下表，具体位置如上图5.5-3。

表5.5-7  地下水监测点

| 编号 | 位置 | 坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 界牌村 | 东经112°96'30"、北纬23°51'17" | 水质和水位 |
| U2 | 项目内卷材生产区北面角落 | 东经112°57'1"、北纬23°30'3" |  |
| U3 | 项目西面700m处 | 东经112°56'34"、北纬23°29'51" |  |
| U4 | 项目东面空地 | 东经112°57'6"、北纬23°30'6" |  |
| U5 | 项目外西南方空地 | 东经112°56'60"、北纬23°30'1" |  |

      - 5.5.4.2  监测时间、频次及监测单位

监测时间：2020年5月20日

监测单位：广州华航检测技术有限公司

      - 5.5.4.3  监测项目

钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、pH值（无量纲）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铜、锌、铝、苯、甲苯、二甲苯（总量）、苯并[a]芘共34项。监测时同步记录监测点的水位、坐标。

      - 5.5.4.4  采样和分析方法

水样采集、保存、分析方法按照《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ610-2016）》、《生活饮用水标准检测方法》(GB5750)及《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)中的有关规定进行，监测仪器和最低检出限具体见下表。

表5.5-8  地下水水环境监测项目、监测方法、使用仪器及检出限一览表

| 项目名称 | 监测方法 | 使用仪器 | 方法来源 | 最低检出 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 5110 VDV ICP-OES | HJ 776-2015 | 0.07mg/m3 |
| 钠 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 5110 VDV ICP-OES | HJ 776-2015 | 0.0005mg/m3 |
| 钙 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 5110 VDV ICP-OES | HJ 776-2015 | 5×10-4mg/m3 |
| 镁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 5110 VDV ICP-OES | HJ 776-2015 | 5×10-4mg/m3 |
| 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体质谱法》 | ICP质谱仪ICPMS-2030 | GB/T 5750.6-2006（1.5） | 0.001 mg/m3 |
| 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | 原子荧光光谱仪（非色散原子荧光光度计） SK-2003A | HJ 694-2014 | 0.1ng/m3 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 可见分光光度计722N | GB/T 5750.6-2006（10.1） | 0.07mg/L |
| 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体质谱法》 | ICP质谱仪ICPMS-2030 | GB/T 5750.6-2006（1.5） | 0.03mg/L |
| 镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体质谱法》 | ICP质谱仪ICPMS-2030 | GB/T 5750.6-2006（1.5） | 0.02mg/L |
| 铁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 5110 VDV ICP-OES | HJ 776-2015 | 0.02mg/L |
| 锰 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 5110 VDV ICP-OES | HJ 776-2015 | 0.09µg/L |
| 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 5110 VDV ICP-OES | HJ 776-2015 | 0.04μg/L |
| 锌 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 5110 VDV ICP-OES | HJ 776-2015 | 0.004mg/L |
| 铝 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 5110 VDV ICP-OES | HJ 776-2015 | 0.07µg/L |
| 碳酸盐 | 酸碱指示剂滴定法 | 具塞滴定管 25mL | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局（2002年） 3.1.12.1 | 0.06µg/L |
| 碳酸氢盐（碳酸氢根） | 酸碱指示剂滴定法 | 具塞滴定管 25mL | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2002年)3.1.12.1 | 0.01mg/L |
| pH值 | 玻璃电极法 | 水质多参数分析仪DZS-706 | GB/T 5750.4-2006（5.1） | 0.01mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 可见分光光度计722N | GB/T 5750.5-2006（9.1） | 0.04mg/L |
| 硝酸盐（以N计） | 紫外分光光度法 | 紫外可见分光光度计UV-1780 | GB/T 5750.5-2006（5.2） | 0.009mg/L |
| 亚硝酸盐（以N计） | 重氮偶合分光光度法 | 可见分光光度计722N | GB/T 5750.5-2006（10.1） | 0.009mg/L |
| 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 | 可见分光光度计722N | GB/T 5750.5-2006 （1.3） | — |
| 挥发酚类 | 4-氨基安替吡林三氯甲烷萃取分光光度法 | 可见分光光度计722N | GB/T 5750.4-2006（9.1） | — |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 可见分光光度计722N | GB/T 5750.5-2006（4.1） | — |
| 氟化物 | 氟试剂分光光度法 | 可见分光光度计722N | GB/T 5750.5-2006（3.3） | 0.02 mg/L |
| 氯化物 | 硝酸银容量法 | 滴定管 | GB/T 5750.5-2006（2.1） | 0.2 mg/L |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 滴定管 | GB/T 5750.4-2006 （7.1） | 0.001 mg/L |
| 溶解性总固体 | 称量法 | 电子天平AUW120D | GB/T 5750.4-2006（8.1） | 5 mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 滴定法 | 滴定管25mL | GB 11892-1989 | 0.002 mg/L |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | 电热恒温培养箱HPX-9082MBE | GB/T 5750.12-2006（2.1） | 0.002 mg/L |
| 菌落总数 | 平皿计数法 | 电热恒温培养箱HPX-9082MBE | GB/T 5750.12-2006（1） | 0.1 mg/L |
| 苯 | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》 | 气相色谱仪GC-2014C | HJ 1067-2019 | 1.0 mg/L |
| 甲苯 | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》 | 气相色谱仪GC-2014C | HJ 1067-2019 | 1.0 mg/L |
| 二甲苯 | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》 | 气相色谱仪GC-2014C | HJ 1067-2019 | 5mg/L |
| 苯并[a]芘 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 | 高效液相色谱仪 LC-16 | HJ 478-2009 | 0.5mg/L |

    - 5.5.5  评价标准

根据《地下水质量标准》（GBT 14848-2017）对地下水质量的分类办法，项目所在区域地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GBT 14848-2017）Ⅲ类标准限值。

    - 5.5.6  评价方法

采用标准指数法进行评价。标准指数＞1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

（1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

CSi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；

（2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

，pH≤7.0时

，pH＞7.0时

式中：――pH的标准指数，无量纲；

――监测值；

――标准中pH的上限值；

――标准中pH的下限值。

    - 5.5.7  现状监测结果与评价

地下水水位监测结果详见表5.5-9；地下水水质监测结果如表5.5-10所示。

表5.5-9  地下水水位监测结果

| 监测点编号 | 监测时间 | 水位（m） |
| --- | --- | --- |
| U1 | 2020.5.20 | 5.7 |
| U2 |  | 3.3 |
| U3 |  | 3.1 |
| U4 |  | 3.6 |
| U5 |  | 2.8 |

表5.5-10  项目地下水水质监测结果

| 监测项目 | 监测结果 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 监测值 | 21.4 | 4.08 | 8.56 | 1.38 | 9.80 | mg/L | — |
| 钠 | 监测值 | 35.1 | 21.0 | 6.00 | 9.66 | 26.0 | mg/L | ≤200 |
| 钙 | 监测值 | 72.7 | 21.8 | 39.1 | 14.5 | 121 | mg/L | — |
| 镁 | 监测值 | 4.53 | 1.92 | 3.21 | 1.13 | 4.79 | mg/L | — |
| 碳酸根 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | mg/L | — |
| 碳酸氢根 | 监测值 | 237 | 221 | 230 | 234 | 238 | mg/L | — |
| pH值（无量纲） | 监测值 | 7.26 | 7.43 | 7.56 | 6.84 | 7.47 | 无量纲 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 氨氮 | 监测值 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.08 | mg/L | ≤0.50 |
| 硝酸盐 | 监测值 | 5.21 | 5.07 | 4.31 | 6.59 | 3.57 | mg/L | ≤20.0 |
| 亚硝酸盐 | 监测值 | 0.018 | 0.020 | 0.015 | 0.23 | 0.019 | mg/L | ≤1.00 |
| 挥发性酚类 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | mg/L | ≤0.002 |
| 氰化物 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | mg/L | ≤0.05 |
| 砷 | 监测值 | 3.34×10-3 | 0.72×10-3 | 0.34×10-3 | 1.48×10-3 | 1.22×10-3 | mg/L | ≤0.01 |
| 汞 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | mg/L | ≤0.001 |
| 铬（六价） | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | mg/L | ≤0.05 |
| 总硬度 | 监测值 | 223 | 240 | 235 | 239 | 241 | mg/L | ≤450 |
| 铅 | 监测值 | 1.20×10-3 | 1.70×10-3 | 1.24×10-3 | 0.88×10-3 | 2.72×10-3 | mg/L | ≤0.01 |
| 氟化物 | 监测值 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | mg/L | ≤1.0 |
| 镉 | 监测值 | 0.08×10-3 | 0.19×10-3 | 0.26×10-3 | 0.15×10-3 | 0.47×10-3 | mg/L | ≤0.005 |
| 铁 | 监测值 | 0.05 | 16.8 | 0.04 | 10.9 | 2.19 | mg/L | ≤0.3 |
| 锰 | 监测值 | 0.04 | 0.51 | 0.67 | 1.12 | 1.61 | mg/L | ≤0.10 |
| 溶解性总固体 | 监测值 | 122 | 117 | 121 | 132 | 129 | mg/L | ≤1000 |
| 高锰酸盐指数 | 监测值 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | mg/L | — |
| 硫酸盐 | 监测值 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | mg/L | ≤250 |
| 氯化物 | 监测值 | 14.8 | 13.2 | 15.2 | 15.8 | 13.1 | mg/L | ≤250 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | ≤3.0 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 监测值 | 20 | 19 | 26 | 24 | 20 | CFU/mL | ≤100 |
| 铜 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | mg/L | ≤1.00 |
| 锌 | 监测值 | 0.040 | 0.069 | 0.023 | 0.022 | 0.014 | mg/L | ≤1.00 |
| 铝 | 监测值 | 0.116 | 0.175 | 0.095 | 0.075 | 0.112 | mg/L | ≤0.20 |
| 苯 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | μg//L | ≤10.0 |
| 甲苯 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | μg//L | ≤700 |
| 二甲苯（总量）（μg/L） | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | μg//L | ≤500 |
| 苯并[a]芘（μg/L） | 监测值 | ND | ND | ND | 0.008 | ND | μg//L | ≤0.01 |

根据表5.5-5地下水环境质量现状监测结果可知，地下水监测因子除铁、锰外均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水的要求。监测对象主要为浅层地下水，受地表或土壤水污染影响大，项目周边工业企业多数为有色金属加工业，故铁、锰含量高于筛选值可能与项目所在区域背景值较高有关。

  - 5.6  大气环境质量现状调查与评价

    - 5.6.1  空气质量达标区判定

据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2－2018）的要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO和O3 ，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次环境空气质量现状调查与评价选取的基准年为2019年，根据清远市《2019年1-12月清远市各县（市、区） 空气、水环境质量状况发布》（链接：http://www.gdqy.gov.cn/xxgk/zzjg/zfjg/qyssthjj/xxgk/zdlyxxgkzl/kqhjxx/content/mpost_983780.html），2019年清城区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）平均浓度分别为10、28、53、31微克/立方米；臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米；一氧化碳日均值第95百分位数为1.2毫克/立方米，上述指标均能达到国家二级标准。具体数据见下表。

表5.6-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/(ug/m3) | 标准值/(ug/m3) | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 60 | 0.17 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 28 | 40 | 0.70 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 53 | 70 | 0.76 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 31 | 35 | 0.89 | 达标 |
| CO | 24h平均质量浓度第95百分位数浓度 | 1200 | 4000 | 0.30 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均质量浓度第90百分位数浓度 | 149 | 160 | 0.93 | 达标 |

    - 由上表可以看出，项目所在区域的PM10、SO2、NO2、CO、O3、PM2.5均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，故为达标区。

    - 5.6.2  补充监测数据的现状评价

本项目运营期废气主要包括TSP、苯并[a]芘（BaP）、非甲烷总烃、TVOC。因此为了解项目所在区域的环境空气中评价因子的质量现状，本项目委托广州华航检测技术有限公司于2020年05月18日~ 2020年05月24日对项目周边进行大气质量现状检测（报告编号：E2005138302）。

1、监测布点与监测项目

具体监测位置及监测因子见下表。监测布点如下图。

表5.6-2  其他污染物监测点位基本信息

| 监测点位 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  | 方位 |  |
| A1 （厂址） | -125 | 88 | TSP | 7天，日均值 | 西北 | 153 |
|  |  |  | 苯并[a]芘（BaP） | 7天，日均值 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 7天，1h平均值 |  |  |
|  |  |  | TVOC | 7天，8h平均值 |  |  |
|  |  |  | 苯 | 7天，1h平均值 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 7天，1h平均值 |  |  |
| A2 （沙步村） | -1175 | 455 | TSP | 7天，日均值 | 西南 | 1260 |
|  |  |  | 苯并[a]芘（BaP） | 7天，日均值 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 7天，1h平均值 |  |  |
|  |  |  | TVOC | 7天，8h平均值 |  |  |
|  |  |  | 苯 | 7天，1h平均值 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 7天，1h平均值 |  |  |

图5.6-1  大气环境补充监测点位示意图

2、监测时间、频次及监测单位

监测时间：2020年05月18日~ 2020年05月24日连续采样7天。

监测时期同步进行气象观测，观测因子包括气温、气压、风向、风速、总云、低云。

监测单位：广州华航检测技术有限公司。

3、采样和分析方法

采样及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年9月1日起实施）要求的方法进行，监测仪器和最低检出限具体见下表。

表5.6-3  大气环境监测项目监测仪器和最低检出限一览表

| 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ 604-2017 | 气相色谱仪GC-2014C | 0.07mg/m3 |
| TVOC | 气相色谱法 | GB/T 18883-2002附录C | 气相色谱仪GC-2014C | 0.0005mg/m3 |
| 苯 | 气相色谱法 | HJ 583-2010 | 气相色谱仪GC-2014C | 5×10-4mg/m3 |
| 二甲苯 | 气相色谱法 | HJ 583-2010 | 气相色谱仪GC-2014C | 5×10-4mg/m3 |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 重量法 | GB/T15432-1995 | 电子天平AUW120D | 0.001 mg/m3 |
| 苯并[a]芘（BaP） | 《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》 | HJ 956-2018 | 高效液相色谱仪 LC-16 | 0.1ng/m3 |

二、评价标准

项目所在地环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年9月1日起实施）二级浓度限值要求，有关污染物及其浓度限值详见表2.6-9。

三、评价方法

采用单因子指数法进行评价。

单因子指数法计算公式为：

Ii=Ci/Coi

式中：Ii—第i种污染物的污染指数；

Ci—第i种污染物的实测浓度或均值浓度，mg/m3；

Coi—第i种污染物的评价标准，mg/m3。

四、现状监测结果

大气环境现状监测结果见表4.6-4~表4.6-5。

表5.6-4 其他污染物环境质量现状监测结果

| 监测点位 | 采样日期及时间段 |  | 监测结果（1小时平均） |  |  |  |  |  | 气象参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非甲烷总烃 （1h平均值） | 苯 (1h平均值) | 二甲苯 (1h平均值) | TVOC (8h平均值) | TSP (日均值) | 苯并[a]芘（日均值） | 温度(℃) | 大气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气状况 |
| A1（厂址） | 5.18 | 2:00 | 0.62 | 3.0 | 148.8 | 226.5 | 165 | 0.0003 | 23.5 | 101.1 | 1.5 | 南 | 晴 |
|  |  | 8:00 | 0.63 | 3.4 | 195.7 |  |  |  | 28.6 | 100.6 | 1.2 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.62 | 3.0 | 159.6 |  |  |  | 32.6 | 100.4 | 1.3 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.66 | 2.8 | 156.0 |  |  |  | 25.4 | 100.9 | 1.5 |  |  |
|  | 5.19 | 2:00 | 0.65 | 2.2 | 17.0 | 195.8 | 172 | 0.0007 | 23.3 | 101.1 | 1.5 | 南 | 多云 |
|  |  | 8:00 | 0.54 | 2.7 | 23.1 |  |  |  | 30.5 | 101.1 | 1.3 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.54 | 1.4 | 18.8 |  |  |  | 32.6 | 100.6 | 1.4 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.60 | 2.4 | 23.1 |  |  |  | 25.4 | 100.8 | 1.5 |  |  |
|  | 5.20 | 2:00 | 0.66 | 5.4 | 30.3 | 199.3 | 222 | 0.0005 | 22.4 | 101.0 | 1.5 | 东南 | 多云 |
|  |  | 8:00 | 0.53 | 1.4 | 16.4 |  |  |  | 31.4 | 100.8 | 1.3 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.55 | 1.5 | 18.0 |  |  |  | 32.6 | 100.5 | 1.2 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.53 | 1.5 | 16.9 |  |  |  | 25.4 | 100.7 | 1.5 |  |  |
|  | 5.21 | 2:00 | 0.62 | 1.6 | 17.0 | 190.7 | 196 | 0.0005 | 23.4 | 101.2 | 1.5 | 东南 | 阴 |
|  |  | 8:00 | 0.57 | 1.5 | 14.3 |  |  |  | 28.4 | 100.9 | 1.4 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.50 | 1.8 | 15.1 |  |  |  | 32.6 | 100.7 | 1.3 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.58 | 1.6 | 16.3 |  |  |  | 25.7 | 101.0 | 1.5 |  |  |
|  | 5.22 | 2:00 | 0.59 | 2.6 | 34.4 | 195.4 | 188 | 0.0009 | 23.1 | 101.1 | 1.4 | 南 | 阴 |
|  |  | 8:00 | 0.62 | 1.6 | 64.6 |  |  |  | 29.7 | 100.7 | 1.3 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.54 | 5.0 | 104.1 |  |  |  | 32.5 | 100.5 | 1.3 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.59 | 2.1 | 46.0 |  |  |  | 25.3 | 100.9 | 1.4 |  |  |
|  | 5.23 | 2:00 | 0.61 | 1.8 | 33.6 | 228.6 | 205 | 0.0009 | 23.7 | 101.2 | 1.5 | 西南 | 多云 |
|  |  | 8:00 | 0.54 | 4.9 | 98.5 |  |  |  | 30.8 | 100.8 | 1.3 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.60 | 2.0 | 47.1 |  |  |  | 32.8 | 100.5 | 1.4 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.58 | 2.2 | 65.6 |  |  |  | 25.9 | 101.0 | 1.5 |  |  |
|  | 5.24 | 2:00 | 0.54 | 5.1 | 137.4 | 243.7 | 209 | 0.0006 | 23.4 | 101.3 | 1.6 | 东南 | 多云 |
|  |  | 8:00 | 0.65 | 2.6 | 55.6 |  |  |  | 31.2 | 100.8 | 1.2 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.60 | 2.8 | 70.0 |  |  |  | 32.1 | 100.5 | 1.4 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.58 | 2.9 | 105.3 |  |  |  | 25.4 | 100.9 | 1.6 |  |  |
| A2（沙步村） | 5.18 | 2:00 | 0.60 | 3.5 | 154.0 | 150.7 | 212 | 0.0007 | 23.5 | 101.1 | 1.5 | 南 | 晴 |
|  |  | 8:00 | 0.60 | 3.8 | 20.5 |  |  |  | 28.6 | 100.6 | 1.2 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.55 | 3.6 | 25.7 |  |  |  | 32.6 | 100.4 | 1.3 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.52 | 4.1 | 27.2 |  |  |  | 25.4 | 100.9 | 1.5 |  |  |
|  | 5.19 | 2:00 | 0.55 | 12.3 | 24.6 | 154.7 | 186 | 0.0006 | 23.3 | 101.1 | 1.5 | 南 | 多云 |
|  |  | 8:00 | 0.55 | 11.9 | 186.7 |  |  |  | 30.5 | 101.1 | 1.3 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.56 | 1.5 | 105.5 |  |  |  | 32.6 | 100.6 | 1.4 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.56 | 6.3 | 28.1 |  |  |  | 25.4 | 100.8 | 1.5 |  |  |
|  | 5.20 | 2:00 | 0.59 | 5.8 | 12.6 | 360.5 | 198 | 0.0005 | 22.4 | 101.0 | 1.5 | 东南 | 多云 |
|  |  | 8:00 | 0.57 | 1.4 | 19.7 |  |  |  | 31.4 | 100.8 | 1.3 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.61 | 3.5 | 12.3 |  |  |  | 32.6 | 100.5 | 1.2 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.59 | 2.0 | 17.1 |  |  |  | 25.4 | 100.7 | 1.5 |  |  |
|  | 5.21 | 2:00 | 0.60 | 2.7 | 13.2 | 250.7 | 182 | 0.0005 | 23.4 | 101.2 | 1.5 | 东南 | 阴 |
|  |  | 8:00 | 0.66 | 2.7 | 18.4 |  |  |  | 28.4 | 100.9 | 1.4 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.60 | 2.5 | 17.9 |  |  |  | 32.6 | 100.7 | 1.3 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.56 | 2.0 | 14.2 |  |  |  | 25.7 | 101.0 | 1.5 |  |  |
|  | 5.22 | 2:00 | 0.60 | 2.1 | 37.4 | 264.8 | 199 | 0.0005 | 23.1 | 101.1 | 1.4 | 南 | 阴 |
|  |  | 8:00 | 0.57 | 2.9 | 29.1 |  |  |  | 29.7 | 100.7 | 1.3 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.60 | 2.0 | 44.3 |  |  |  | 32.5 | 100.5 | 1.3 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.61 | 1.9 | 38.2 |  |  |  | 25.3 | 100.9 | 1.4 |  |  |
|  | 5.23 | 2:00 | 0.63 | 5.5 | 135.4 | 229.2 | 203 | 0.0006 | 23.7 | 101.2 | 1.5 | 西南 | 多云 |
|  |  | 8:00 | 0.63 | 2.1 | 70.9 |  |  |  | 30.8 | 100.8 | 1.3 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.64 | 5.1 | 134.9 |  |  |  | 32.8 | 100.5 | 1.4 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.65 | 2.4 | 68.1 |  |  |  | 25.9 | 101.0 | 1.5 |  |  |
|  | 5.24 | 2:00 | 0.66 | 5.2 | 128.6 | 227.9 | 209 | 0.0007 | 23.4 | 101.3 | 1.6 | 东南 | 多云 |
|  |  | 8:00 | 0.56 | 2.7 | 74.8 |  |  |  | 31.2 | 100.8 | 1.2 |  |  |
|  |  | 14:00 | 0.62 | 2.6 | 87.4 |  |  |  | 32.1 | 100.5 | 1.4 |  |  |
|  |  | 20:00 | 0.61 | 2.8 | 101.6 |  |  |  | 25.4 | 100.9 | 1.6 |  |  |

五、现状监测评价

（1）苯并[a]芘

从监测结果可见：各监测点的苯并[a]芘日平均浓度范围在未检出（检出限为0.0003ug/m3）~0.0009ug/m3之间，最大浓度占标率为32.00%，超标率为0，目前评价区域的苯并[a]芘浓度可满足评价标准要求。

（2）非甲烷总烃

从监测结果可见：各监测点的非甲烷总烃小时平均浓度范围在0.55~0.66mg/m3之间，最大浓度占标率为33.00%，超标率为0，超标率为0，目前评价区域的非甲烷总烃浓度可满足评价标准要求。

（3）苯

从监测结果可见：各监测点的苯小时平均浓度范围在1.4~12.3ug/m3，超标率为0，最大浓度占标率为11.3%，目前评价区域的苯浓度可满足评价标准要求。

（4）二甲苯

从监测结果可见：各监测点的二甲苯小时平均浓度范围在12.3~186.7ug/m3，超标率为0，最大浓度占标率为93.35%，目前评价区域的二甲苯浓度可满足评价标准要求。

（5）TVOC

从监测结果可见：各监测点的TVOC8小时平均浓度范围在150.7~360.5ug/m3之间，最大浓度占标率为60.1%，超标率为0，目前评价区域的TVOC浓度可满足评价标准要求。

- TSP

从监测结果可见：各监测点的TSP平均浓度范围在165~222ug/m3之间，最大浓度占标率为74%，超标率为0，目前评价区域的TSP浓度可满足评价标准要求。

综上所述，评价区域内各监测点，TSP、苯并[a]芘、非甲烷总烃、苯和二甲苯连续7天小时平均浓度，TVOC连续7天8小时平均浓度均可满足相关的标准要求。

    - 5.6.3  环境空气质量现状评价小结

项目所在区域属环境空气达标区域。项目所在区域的环境空气中评价因子二氧化硫、二氧化氮、PM10年平均质量浓度，二氧化硫和二氧化氮24h平均质量浓度第98百分位数，PM10和一氧化碳24h平均质量浓度第95百分位数，臭氧日最大8小时平均质量浓度第90百分位数均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单（2018年9月1日起实施）二级浓度限值要求，PM2.5年平均质量浓度和24h平均质量浓度第95百分位数达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单（2018年9月1日起实施）二级浓度限值要求。

评价区域内各监测点，TSP、苯并[a]芘、非甲烷总烃、苯和二甲苯连续7天小时平均浓度，TVOC连续7天8小时平均浓度均可满足相关的标准要求。

  - 5.7  声环境质量现状调查与评价

    - 5.7.1  环境质量现状监测

      - 5.7.1.1  监测布点

根据厂址及周围环境现状，在项目厂界四周布设4个点（编号分别为N1~N4）。监测点布设详见下表及下图5.8-1。

表5.7-1  声环境现状监测布点情况表

| 编号 | 监测点位 | 方位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目东面边界外1m处 | E | Leq值 |
| N2 | 项目西面边界外1m处 | W |  |
| N3 | 项目南面边界外1m处 | S |  |
| N4 | 项目北面边界外1m处 | N |  |

      - 5.7.1.2  监测时间、频次及监测单位

监测时间：2020年05月18日~ 2020年05月19日连续监测2天，每天分昼间和夜间各监测1次。

监测单位：广州华航检测技术有限公司。

      - 5.7.1.3  采样和分析方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）以及国家环保局颁布的《环境监测技术规范》中有关规定进行。

    - 5.7.2  评价标准

项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

    - 5.7.3  现状监测结果与评价

项目声环境现状监测结果如下表所示。

由声环境现状监测结果可知，项目周围边界声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，可见项目所在区域的声环境质量良好。

表5.7.2  声环境现状监测结果单位:dB(A)

| 序号 | 采样点位 | 检测结果（dB（A）） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-05-18 |  | 2020-05-19 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 项目厂东边界外1m | 61 | 50 | 62 | 50 |
| N2 | 项目厂南边界外1m | 60 | 49 | 59 | 49 |
| N3 | 项目厂西边界外1m | 59 | 49 | 60 | 50 |
| N4 | 项目厂北边界外1m | 61 | 51 | 60 | 49 |
| 执行标准 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类功能区（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）） |  |  |  |
| 备注 |  | - 检测期间天气状况：无雨； - 2020-05-15风速：昼间：1.3m/s，夜间：1.5m/s， 2020-05-16风速：昼间：1.4m/s，夜间：1.6m/s。 |  |  |  |

  - 5.8  土壤环境质量现状调查与评价

    - 5.8.1  环境质量现状监测

      - 5.8.1.1监测布点与监测项目

项目场地内根据网格点并适当考虑功能区布置，共布设5个监测点（T1~T5）；各监测点布设情况和监测项目详见下表，监测布点如下图。

表5.8-1  土壤环境监测布点

| 监测点编号 | 位置 | 采样类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 项目内 卷材生产区 北面角落 | 柱状样 | 特征因子：苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，苯并[a]芘，石油烃（C10-C40）。 基本因子：pH、砷、隔、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烷，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a，h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘，萘。 |
| T2 | 项目内 原料堆放区 | 柱状样 |  |
| T3 | 项目内 湿式处理车间 | 柱状样 |  |
| T4 | 项目内 办公区 | 表层样 |  |
| T5 | 项目外 西南方空地 | 表层样 | 基本项目：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。 其他项目:苯并[a]芘。 |

      - 图5.8-1 土壤监测点布置图

      - 5.8.1.2  监测时间、频次及监测单位

监测时间：2020年5月18日采样一次。

监测单位：广州华航检测技术有限公司。

      - 5.8.1.3  采样和分析方法

取表层土，采样一次，并对土壤样品进行分析。测定方法按照《环境监测分析方法》等有关要求进行。具体分析方法及检出限见下表。

表5.8-2  土壤监测项目、分析方法和最低检出限一览表

| 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油烃（C10-C40） | 《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法》 | HJ1021-2019 | 气相色谱仪 GC-2014C | 6mg/kg |
| 砷 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 | HJ 803-2016 | ICP质谱仪 ICPMS-2030 | 0.4mg/kg |
| 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计AA-6880 | 0.01mg/kg |
| 铬（六价） | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 | HJ1082-2019 | 原子吸收分光光度计AA-6880 | 0.5mg/kg |
| 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计AA-6880 | 1mg/kg |
| 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计AA-6880 | 0.1mg/kg |
| 汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 | HJ 680-2013 | 原子荧光光谱仪（非色散原子荧光光度计） SK-2003A | 0.002mg/kg |
| 镍 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计AA-6880 | 10mg/kg |
| 四氯化碳 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.3μg/kg |
| 氯仿 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.1μg/kg |
| 氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.0μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.0μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.3μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.4μg/kg |
| 二氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.5μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.1μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.2μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.2μg/kg |
| 四氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.4μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.3μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.2μg/kg |
| 三氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.2μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.2μg/kg |
| 氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.0μg/kg |
| 苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.9μg/kg |
| 氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.5μg/kg |
| 1,4-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.5μg/kg |
| 乙苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.2μg/kg |
| 苯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.1μg/kg |
| 甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.3μg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.2μg/kg |
| 邻二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 1.2μg/kg |
| 硝基苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 0.09mg/kg |
| 苯胺 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 0.004mg/kg |
| 2-氯苯酚 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 0.06mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 0.1mg/kg |
| 苯并[a]芘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 0.1mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 0.2mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 0.1mg/kg |
| 䓛 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 0.1mg/kg |
| 二苯并[a，h]蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 0.1mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 0.1mg/kg |
| 萘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 GC/MS-QP2020 | 0.09mg/kg |
| pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 | HJ 962-2018 | 多参数系列分析仪DZS-706 | -- |

采样、室内检测中对VOC、半挥发性VOC的质量控制措施如下：

（1）采样、制样

①严格按照方案布点进行采样，每个样品采集至少1Kg土壤，保存在干净的磨口棕色玻璃瓶中；

②制样过程包括粗磨、细磨、分装等，均严格按照标准要求进行。

（2）分析

①做空白实验；

②实验前对仪器性能进行检测，使符合标准要求；

③检查校准曲线；

④分析平行样；

⑤分析加标样；

⑥进行替代物实验。

    - 5.8.2  评价标准

项目厂界内（T1-T4）土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)第二类用地筛选值和管制值。项目周边非工业厂房（T5）的土壤质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）其他类筛选值。

    - 5.8.3  评价方法

评价方法采用单因子污染指数法，污染指数由下式计算：

式中，：土壤中第i种污染物的染污指数；

：土壤中第i种污染物的实测浓度(mg/kg)；

：土壤中第i种污染物的评价标准(mg/kg)。

    - 5.8.4  现状监测结果与评价

土壤现状监测结果见表5.8-3，土壤标准指数评价结果见表5.8-4。

表5.8-3  项目土壤现状监测结果（a）

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位、采样深度及检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 卷材生产区（T1） |  |  | 原料堆放区（T2） |  |  | 湿式处理车间处（T3） |  |  | 办公区（T4） |  |  |
|  |  | （0~50） cm | （50~150） cm | （150~300） cm | （0~50） cm | （50~150） cm | （150~300） cm | （0~50） cm | （50~150） cm | （150~300） cm | （0~20）cm | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 | 石油烃（C10-C40） | 88 | 75 | 147 | 92 | 44 | 97 | 80 | 70 | 161 | 86 | 4500 | 9000 |
|  | 砷 | 94.0 | 79.3 | 71.3 | 81.4 | 38.8 | 41.9 | 106 | 107 | 31.4 | 24.2 | 60 | 140 |
|  | 镉 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.17 | 0.03 | 0.20 | 65 | 172 |
|  | 铬（六价） | 1.1 | 0.7 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 3.4 | 5.7 | 78 |
|  | 铜 | 12 | 12 | 10 | 19 | 51 | 33 | 20 | 21 | 14 | 30 | 18000 | 36000 |
|  | 铅 | 14.9 | 14.3 | 17.7 | 15.3 | 38.8 | 42.1 | 14.9 | 17.1 | 55.6 | 47.8 | 800 | 2500 |
|  | 汞 | 2.02 | 1.19 | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1.71 | 1.30 | 1.35 | 2.08 | 1.98 | 38 | 82 |
|  | 镍 | 9 | 13 | 19 | 25 | 34 | 21 | 17 | 22 | 19 | 38 | 900 | 2000 |
|  | 四氯化碳 | ND | ND | 0.0039 | 0.0017 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 36 |
|  | 氯仿 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0016 | 0.9 | 10 |
|  | 氯甲烷 | ND | ND | 0.0042 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 37 | 120 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 0.0022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9 | 100 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | 21 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66 | 200 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 596 | 2000 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 54 | 163 |
|  | 二氯甲烷 | 0.0297 | 0.1004 | 0.0220 | 0.0168 | 0.0117 | 0.0104 | 0.0145 | 0.0097 | 0.1983 | 0.0075 | 616 | 2000 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | 0.0016 | ND | ND | 0.0013 | ND | 0.0013 | ND | ND | 5 | 47 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 100 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.8 | 50 |
|  | 四氯乙烯 | ND | ND | 0.0027 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 53 | 183 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 840 | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 5 |
|  | 三氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 7 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 | 5 |
|  | 氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.43 | 4.3 |
|  | 苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | 40 |
|  | 氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 270 | 1000 |
|  | 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 560 | 560 |
|  | 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 200 |
|  | 乙苯 | ND | ND | 0.0057 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28 | 280 |
|  | 苯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1290 | 1290 |
|  | 甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1200 | 1200 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | 0.0089 | ND | ND | ND | ND | 0.0013 | 0.0014 | ND | 570 | 570 |
|  | 邻二甲苯 | ND | ND | 0.0077 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0012 | ND | 640 | 640 |
|  | 硝基苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 76 | 760 |
|  | 苯胺 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 260 | 663 |
|  | 2-氯苯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2256 | 4500 |
|  | 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 151 |
|  | 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 15 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 151 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 151 | 1500 |
|  | 䓛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1293 | 12900 |
|  | 二苯并[a，h]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 15 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 151 |
|  | 萘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 | 700 |
|  | pH值 | 4.03 | 4.01 | 4.04 | 4.42 | 4.39 | 4.43 | 4.28 | 4.29 | 4.26 | 4.82 | -- | -- |
| 执行标准 |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值和管制值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1.“--”表示标准未对该项目限值作出要求； 2“ND”表示检测结果低于方法最低检出限； 3.监测期间天气状况：晴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.8-3  项目土壤现状监测结果（b）

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位、采样深度及检测结果 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目外西南方空地T5 |  |  |
|  |  | （0~20）cm | pH≤5.5 | pH≤5.5 |
| 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 | 石油烃（C10-C40） | 51 | — | — |
|  | 砷 | 47.5 | 40 | 200 |
|  | 镉 | ND | 0.3 | 1.5 |
|  | 铬（六价） | 2.9 | 150 | 800 |
|  | 铜 | 38 | 50 | — |
|  | 铅 | 44.0 | 70 | 400 |
|  | 汞 | 1.86 | 1.3 | 2.0 |
|  | 镍 | 36 | 60 | — |
|  | 四氯化碳 | ND | — | — |
|  | 氯仿 | 0.0016 | — | — |
|  | 氯甲烷 | ND | — | — |
|  | 1,1-二氯乙烷 | ND | — | — |
|  | 1,2-二氯乙烷 | ND | — | — |
|  | 1,1-二氯乙烯 | ND | — | — |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | — | — |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | — | — |
|  | 二氯甲烷 | 0.0100 | — | — |
|  | 1,2-二氯丙烷 | ND | — | — |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | — | — |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | — | — |
|  | 四氯乙烯 | ND | — | — |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | — | — |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | — | — |
|  | 三氯乙烯 | ND | — | — |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | — | — |
|  | 氯乙烯 | ND | — | — |
|  | 苯 | ND | — | — |
|  | 氯苯 | ND | — | — |
|  | 1,2-二氯苯 | ND | — | — |
|  | 1,4-二氯苯 | ND | — | — |
|  | 乙苯 | ND | — | — |
|  | 苯乙烯 | ND | — | — |
|  | 甲苯 | ND | — | — |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | ND | — | — |
|  | 邻二甲苯 | ND | — | — |
|  | 硝基苯 | ND | — | — |
|  | 苯胺 | ND | — | — |
|  | 2-氯苯酚 | ND | — | — |
|  | 苯并[a]蒽 | ND | — | — |
|  | 苯并[a]芘 | ND | 0.55 | — |
|  | 苯并[b]荧蒽 | ND | — | — |
|  | 苯并[k]荧蒽 | ND | — | — |
|  | 䓛 | ND | — | — |
|  | 二苯并[a，h]蒽 | ND | — | — |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | — | — |
|  | 萘 | ND | — | — |
|  | pH值 | 4.88 | — | — |
| 执行标准 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）其他类风险筛选值（基本项目、其他项目）、和风险管制值。 |  |  |  |
| 备注 | 1.“—”表示标准未对该项目限值作出要求； 2“ND”表示检测结果低于方法最低检出限； 3.监测期间天气状况：晴。 |  |  |  |

表5.8-4  土壤环境现状监测结统计表

| 监测项目 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油烃（C10-C40） | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 砷 | 不达标 | 不达标 | 不达标 | 达标 | 不达标 |
| 镉 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铬（六价） | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铜 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铅 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 汞 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 |
| 镍 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 四氯化碳 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氯仿 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氯甲烷 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 二氯甲烷 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 四氯乙烯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 三氯乙烯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氯乙烯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 苯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氯苯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 乙苯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 苯乙烯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 甲苯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 邻二甲苯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硝基苯 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 苯胺 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2-氯苯酚 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 䓛 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 二苯并[a，h]蒽 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 萘 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| Ph值 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

本项目厂界内卷材生产区北面角落（T1）、原料堆放区（T2）、湿式处理车间（T3）的检测项目中，砷检出值超过《建设用地 土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值，但低于其风险管制值，其它污染物含量低于《建设用地 土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值。

本项目厂界外西南方空地（T5）检测项目中，砷、汞检出值超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）其他类风险筛选值，但低于其放心管制值，其他污染物含量均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）其他类风险筛选值。

检测结果表明：项目所在区域土壤中砷、汞本底值超过相应风险筛选值，低于风险管制值。砷、汞含量高于筛选值可能与项目所在区域背景值较高有关。此外，根据本报告书章节“5.4 地表水环境质量现状调查与评价”中的监测分析，沙埗溪各监测断面指标符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的Ⅳ类水域标准限值要求。

综上所述，可排除项目场地及周边（T1、T2、T3、T5）砷、汞可能存在的风险。

    - 5.8.5  土壤污染防治行动计划

2017年清远市人民政府下发《清远市土壤污染防治行动计划工作方案》的通知，相关内容如下：

总体要求：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕“三个定位、两个率先”总体目标，以改善土壤环境质量为核心，总结清远市电子废弃物污染整治理经验，全面落实《土十条》、《省实施方案》的各项要求，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，坚持预防为主、保护优先、风险管控，突出重点区域、行业和污染物，实施分类别、分用途、分阶段治理，严控新增污染、逐步减少存量，形成政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系，切实解决关系人民群众切身利益的突出土壤环境问题，促进土地资源永续利用。

工作目标：到2018年底，全市土壤环境监管体系基本建立，土壤环境质量监测网络投入运行，农用地土壤环境质量状况进一步查清，建设用地分用途风险管控制度全面实施。到2020年，土壤环境综合监管能力得到显著提升，全市土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，受污染土壤环境风险得到有效控制。到2030年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

主要指标：到2020年，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。

  - 5.9  河流底泥环境现状监测与评价

为了掌握本项目区域河流底泥环境背景值，为今后的可持续发展规划提供数据支持和依据，秉着“优先收集、实测为辅”的原则，本次评价引用《清远市财源五金铸造有限公司检测报告》（编号：QHT-WNS2018083021，见附件13）的监测数据。

（1）监测点

表5.9-1  河流底泥环境质量现状监测采样点布置

| 序号 | 断面位置 | 水体 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石角污水处理厂排污口上游500m | 沙埗溪 |
| 2 | 石角污水处理厂排污口下游1000m | 沙埗溪 |
| 3 | 石角污水处理厂排污口下游2000m | 沙埗溪 |

（2）监测项目

pH、铜（Cu）、锌（Zn）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、镍（Ni）、砷（As）、汞（Hg）。

（3）监测时间

监测单位：深圳市清华环科检测技术有限公司；

监测时间：2018年8月17日；

监测采样频次：监测一天，每个点采样分析一次。

（4）分析方法

各监测项目的检验标准、使用仪器及检出限见下表。

表5.9-2  各项目的分析方法、使用仪器、最低检出浓度

| 分析项目 |  | 分析方法 | 方法标准号 | 仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底泥 | pH | pH值的测定 | NY/T 1377－2007 | 酸度计 PHS-3E | 0．01 |
|  | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计 WFX-130B | 1mg/kg |
|  | 铅 | 火焰原子吸收分光光度法（KI-MIBK萃取） | GB/T 17140-1997 | 原子吸收分光光度计 WFX-130B | 0.2mg/kg |
|  | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计 WFX-130B | 0.5 mg/kg |
|  | 镉 | 火焰原子吸收分光光度法(KI-MIBK萃取) | GB/T 17140-1997 | 原子吸收分光光度计 WFX-130B | 0.05 mg/kg |
|  | 砷 | 原子荧光法 | GB/T2215.2-2008 | 原子荧光仪 AF-610B | 0.01 mg/kg |
|  | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度计 WFX-130B | 5 mg/kg |
|  | 汞 | 原子荧光光度法 | NY/T1121.10-2006 | 原子荧光光度计AF-610B | 0.002mg/kg |
|  | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2009 | 原子吸收分光光度计 WFX-130B | 5 mg/kg |

（5）评价标准

沙埗溪底泥监测因子均参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）的其他用地管制值进行评价。

（6）监测结果

表5.9-3  河流底泥环境单因子指数评价结果

| 监测因子 | 监测情况 | W1石角镇污水处理厂排污口上游500m | W2石角镇污水处理厂排污口下游1000m | W3石角镇污水处理厂排污口下游2000m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH值 | 监测结果 | 7.22 | 7.42 | 7.35 |
| 镉 | 监测结果 | 0.1 | 0.17 | 0.2 |
|  | 标准指数 | 0.33 | 0.57 | 0.67 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 汞 | 监测结果 | 0.181 | 0.121 | 0.214 |
|  | 标准指数 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 砷 | 监测结果 | 10.5 | 12.6 | 8.68 |
|  | 标准指数 | 0.35 | 0.42 | 0.29 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 铅 | 监测结果 | 16.5 | 22 | 76.4 |
|  | 标准指数 | 0.14 | 0.18 | 0.64 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 铜 | 监测结果 | 39 | 86 | 59 |
|  | 标准指数 | 0.39 | 0.86 | 0.59 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 锌 | 监测结果 | 104 | 130 | 215 |
|  | 标准指数 | 0.42 | 0.52 | 0.86 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 镍 | 监测结果 | 14 | 52 | 17 |
|  | 标准指数 | 0.14 | 0.52 | 0.17 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 铬 | 监测结果 | 18 | 26 | 21 |
|  | 标准指数 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |

（4）小结

根据表4.9-3底泥监测结果统计表的监测结果分析可知，沙埗溪底泥中各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）的其他用地管制值的要求。

- 6  环境影响分析与评价

  - 6.1  施工期环境影响

    - 6.1.1  施工期水环境影响分析

（1）建筑施工废水

建筑施工废水主要来自土方阶段降水井排水，结构阶段混凝土养护冲水，清洗车辆的冲洗水等废水。本项目施工期建筑废水产生量为5.6792m3/d，施工废水泥砂含量高，一般SS浓度为80-120g/L，施工废水经沉淀等处理后循环使用，或回用于洒水抑尘，不外排。

（2）地表径流

项目在基础开挖时，疏松的表土很容易受到雨水的冲刷，随着雨水进入附近地表水，会对水环境质量造成一定的影响。项目施工期为旱季，降水较少，且项目拟在施工工场、临时堆场四周设置排水沟，排水沟每隔一段距离或者在拐弯处设置沉砂池，施工工场、临时堆场的雨水由排水沟收集，经沉砂池沉淀后再排放，可将地表径流对附近水环境的影响降至最小。

（3）施工人员生活污水

本项目施工期间的施工人员约10人，不在施工场所食宿。施工期间借用项目西面兴域铝业有限公司的卫生间解决个人卫生问题。故本项目在施工期无生活污水产生。

终上所述，经以上措施进行处理后，项目施工期对项目周边水环境影响较小。

### 6.1.2  施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘

施工过程中土方开挖、建筑材料运输与装卸均会产生扬尘。扬尘污染的危害性是不容忽视的，施工扬尘悬浮于工地周围空气中，施工人员和周围居民吸入会引起各种呼吸道疾病；扬尘夹带大量的病原菌，会传染各种疾病，影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，扬尘飘落在建筑物、马路、树木枝叶上会影响景观。

类比同类型项目，项目扬尘产生浓度为1~2mg/m3。项目在施工期间，通过覆盖表土、洒水喷淋等方式对施工扬尘进行处理。每天洒水4-5次时，扬尘可减少70%左右，可有效减轻扬尘的飘散，使能最大程度地减小对外影响的影响。颗粒物浓度可达广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值。

为进一步减少施工期扬尘对周围环境的影响的程度和范围，建议建设单位和施工单位严格落实好相关的要求及建议措施，具体防治措施如下：

①在施工现场配备扬尘污染防治管理人员，按日做好包括覆盖面积、出入洗车次数及持续时间、洒水次数及持续时间等内容的扬尘污染防治措施实施情况记录；

②对施工现场实施合理化管理，施工现场应设置连接、密闭的围挡进行封闭施工，围栏高度不应低于2.5米，工脚手架外侧应当设置符合标准的密目防尘网（布）等有效扬尘污染防治设施；

③施工工地出入口通道不得有泥浆、泥土和建筑垃圾；出入口内侧应设置混凝土挠捣的洗车设施和沉淀池，配备高压冲洗装置；

④按时对作业的裸露地面进行洒水；四十八小时内不作业的裸露地面采取定时洒水等扬尘污染防治措施；超过四十八小时不作业的，采取覆盖等扬尘污染防治措施；

⑤在施工工地的出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区、主要通道等区域进行硬底化，并安装喷淋设备等扬尘污染防治设施；
    ⑥在施工工地堆放的砂石等工程材料密闭存放或者覆盖；及时清运建筑土方、工程渣土和建筑垃圾，无法及时清运的，采用封闭式防尘网遮盖，并定时洒水；不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输；
    经以上治理措施处理后，可将施工扬尘对周围环境产生的影响降至最小，项目飘散的粉尘可得到有效控制。且项目的施工扬尘造成的大气污染是短期、暂时、局部的，随着施工期的结束而消失。最近敏感点界牌村位于本项目西北面840m处，经喷淋、覆盖表土等措施处理后，项目在施工期间产生的粉尘难以飘散至该处，项目的施工建设对周边环境影响不大。

（2）施工机械设备燃油废气

施工期间，机械设备在使用过程中会产生燃油废气，废气中污染物主要有SO2、NOX、CO等。建设单位应加强施工作业的管理，规范机械设备的使用，禁止使用劣质燃料，尽量减少燃油废气的产生。虽然施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械均获得机动车绿色环保标志，符合国家规定机动车尾气排放标准。且项目使用的机械车辆数量少，施工机械运行时间短，其污染程度相对较轻。废气的排放可达广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值。对周边敏感点和附近大气环境影响不大。

（3）焊接颗粒物

项目在结构架搭工序中需使用焊机对钢架等进行焊接操作，焊接颗粒物以无组织形式排放。但由于仅需要对钢架连接处进行焊接，焊接面积较小，故焊接颗粒物的产生量少。而且焊接时通风良好，焊接颗粒物产生后会被迅速稀释，排放浓度较低，故对环境影响轻微。颗粒物浓度可达广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值。对周边敏感点和附近大气环境影响不大。

### 6.1.3  施工期声环境影响分析

施工噪声源主要为施工设备及机械设备如液压挖掘机、重型运输车、振动夯锤、挖掘机、商砼搅拌车等运行时产生的噪声，其噪声值在70~105dB(A)。项目施工期噪声具有临时性、阶段性等特点，施工结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止，高噪声机械设备在施工期使用时间较短，采取上述措施后，项目施工期产生的噪声可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，即建筑施工过程中场界环境噪声昼间的噪声限值≤70dB(A)（本项目夜间不施工）。

噪声距离衰减公式如下：

距离衰减Ar=10lg(2πr2)

式中：r 为整体声源离预测点的距离，m

噪声叠加公式如下：

式中：Lp——总声压级，dB；

Lp1——声源1的声压级，dB；

Lp2——声源2的声压级，dB。

由上式可知，项目施工产生的噪声经该段距离的衰减，可大幅减小噪声值。项目边界噪声值以70dB(A)计算。本项目施工期噪声预测详见下表。

表6.1-1  施工期噪声预测值一览表

| 距离（m） | 衰减值（dB（A）） | 贡献值（dB（A）） | 背景值（dB（A）） | 叠加值（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 27.98 | 42.02 | 60.25 | 60.31 |
| 20 | 34 | 36 | 60.25 | 60.27 |
| 30 | 37.52 | 32.48 | 60.25 | 60.26 |
| 40 | 40.02 | 29.98 | 60.25 | 60.25 |
| 50 | 41.96 | 28.04 | 60.25 | 60.25 |
| 60 | 43.54 | 26.46 | 60.25 | 60.25 |
| 70 | 44.88 | 25.12 | 60.25 | 60.25 |
| 80 | 46.04 | 23.96 | 60.25 | 60.25 |
| 90 | 47.07 | 22.93 | 60.25 | 60.25 |
| 92 | 47.26 | 22.74 | 60.25 | 60.25 |
| 100 | 47.98 | 22.02 | 60.25 | 60.25 |

由上表可得，本项目施工期符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。故本项目施工期对周围声环境影响较小。

为最大程度的减少对周边敏感目标及环境的噪声影响，建设单位应采取有效的噪声防治措施：

（1）尽量选用低噪音型或带隔声、消声装置的施工机械设备，优先选用先进的环保机械，平时注意机械维修保养。

（2）合理布局施工场所，高噪声作业区应远离声敏感点；施工影响较严重的施工场地，需采取临时的隔声维护结构；在距敏感点较近地方施工时，应设置挡墙等临时隔声屏障等保护措施。

（3）对位置相对固定的机械设备，尽量在工棚内操作；对高噪声设备要进行适当屏蔽，作临时的隔声、消声和减振等综合治理。

（4）施工应安排在昼间8：00～12：00、14：00～18：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工。在施工现场的入口设置广告牌，在附近敏感点张贴公告通知，写明工程承包商、施工监理单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的噪声、大气污染、交通以及其它不利影响时与有关部门进行联系，并得到解决。

### 6.1.4  施工期固体废物影响分析

本项目施工期固体废物包括土方和建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

项目施工期产生弃土方100m3，建筑垃圾产生量约134.64t，若不妥善处理、随意堆放，会占用土地，造成土地资料浪费，也会影响景观环境。遇到大风天气时，泥土会随风扬起扬尘影响大气环境质量；遇到大雨天气时，泥土会随着雨水流入附近水体影响水环境质量或进入市政管网堵塞管道。

对临时堆放处的弃土应采取遮盖、封闭等措施；弃土方、建筑垃圾应严格按照相关主管部门提出申请，按规定办理好建筑垃圾排放手续，获得批准后方可在指定的建筑垃圾处置场地存放。

项目施工期产生的生活垃圾主要为果皮纸屑、包装袋等，产生量为5kg/d，施工期以30天计算，则施工期内共产生0.15t生活垃圾。其有机成分较多，如不及时清理，容易腐烂变质，发生恶臭，滋生蚊虫。建设单位应在施工营地、施工工场设置专门的垃圾收集点分类收集生活垃圾，定期交由环卫部门清运至生活垃圾填埋场进行无害化填埋处理。生活垃圾尽量做到日日清，并定期对生活垃圾收集点进行消毒、灭菌，避免散发恶臭、孳生蚊虫。

本项目施工期固体废物经上述处理后，施工期固体废物对周围环境影响很小。

### 6.1.5  施工期交通影响分析

施工期间，弃土方、建筑材料、建筑垃圾的运输需依托城区现有道路，运输车辆会增加当地城市道路的负荷，增加城市交通噪声，同时运输过程可能伴随少量的散落现象，影响市容环境卫生。 但由于运输车流量占城市现有道路车流量比例很小，不会增加周围公路交通运输压力。运输车辆要求密封，并且严格控制车载量及行车速度，则能有效控制散落现象。因此，本项目施工运输车辆对城市交通影响不大。

综上所述，项目施工期时间较短，施工对周边环境的影响是短暂的、局部的，施工期影响将随施工结束而消失，在严格落实好上述各项防治措施的情况下，本项目施工期对周围环境影响较小。

  - 6.2  运营期地表水环境影响

    - 6.2.1  项目废水排放情况

由上文可知，项目的生产废水主要来自于湿式破碎生产线和卷材生产线。其中湿式破碎生产线的生产废水经沉淀池处理后均回用于生产，不外排。卷材生产线的冷却水循环使用，定期补充，不外排。综上所述，本项目无生产废水外排。

项目的外排的生活污水为员工的洗盥污水，水质较为简单。项目在污水处理厂纳污范围内，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和石角污水处理厂进水水质标准较严值后经市政管网进入石角污水处理厂集中处理，最后尾水达标排入沙埗溪。

本报告主要针对项目的生活污水排放情况进行分析评价，评价等级为三级B，评价范围为石角污水处理厂的污水排放口（沙埗溪）上游500m至下游2000m的河段。具体如下图。

图6.2-1  项目地表水评价范围示意图

废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。

表6.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序 号 | 废水 类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活 污水 | CODCr、BOD5、 NH3-N、SS | 石角污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 | 三级化粪池 | DW001 | 是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

项目污水排放口基本情况见下表。

表6.2-2  废水排放口基本情况表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/(万t/a） | 排放去向 | 排放 规律 | 间歇排放时段 | 收纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW 001 | 112.950161° | 23.502148° | 0.07128 | 市政管网 | 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 | 全日 | 石角污水处理厂 | CODCr、BOD5、 NH3-N、 SS | CODCr≤40； BOD5≤10； NH3-N≤5； SS≤10。 |

项目废水污染物排放执行标准见下表。

表6.2-3  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | CODCr | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及石角污水处理厂进水水质标准较严值 | 375 |
|  |  | BOD5 |  | 196 |
|  |  | NH3-N |  | 41 |
|  |  | SS |  | 400 |

废水污染物排放信息见下表。

表6.2-4  废水污染物排放信息表

| 时期 | 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/(mg/L) | 日排放量/(t/d) | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 1 | DW001 | CODCr | 280 | 0.0006048 | 0.1996 |
|  |  |  | BOD5 | 180 | 0.0003888 | 0.1283 |
|  |  |  | NH3-N | 20 | 0.0000432 | 0.0143 |
|  |  |  | SS | 200 | 0.000432 | 0.1426 |
|  | 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  | 0.1996 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 0.1283 |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 0.0143 |
|  |  |  | SS |  |  | 0.1426 |

    - 6.2.2  水环境影响评价结论

项目外排的污水主要为员工生活污水，水质较简单。项目在污水处理厂纳污范围内，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及石角污水处理厂进水水质标准较严值后经市政管网进入石角污水处理厂集中处理，最后尾水达标排入沙埗溪，可有效减少污染物排放对周边水环境的影响。

将本项目生活污水各因子的产生浓度和石角污水处理厂进水水质标准对比，发现除BOD5外，本项目生活污水各因子的产生浓度基本低于石角污水处理厂进水水质标准。经三级化粪池预处理后，各污染因子浓度均低于石角污水处理厂进水水质标准。说明本项目的水污染物排放量小，外排的生活污水不足以对石角污水处理厂造成冲击。本项目的建设满足区域水环境质量改善目标要求，满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求。

但是，当三级化粪池出现堵塞、管道破裂等故障时，外排的污染物浓度和数量将会增加，不利于水环境保持良好状态。因此，需马上停止污水的产生，关上阀门，避免污水未经处理进入市政管网，并尽快对三级化粪池进行清淤、疏通和维修，待其运行正常后再投入使用。

综上所述，在采取相应措施杜绝事故排放的情况下，本项目的建设对周边水环境影响较小，可以接受。

    - 6.2.3  地表水环境影响评价自查

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），在地表水环境影响评价完成后，应对地表水环境影响评价主要内容和结论进行自查。建设项目地表水影响评价自查表见下表。

表6.2-5  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 应用水水源保护区 ；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 ；重要湿地 ； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；排放 ☑；其他 |  |  |  |  |  | 水温 ；径流 ；水域面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 ；有毒有害污染物 ；非持久性污染物 ☑；pH值 ；热污染 ；富营养化 ；其他 |  |  |  |  |  | 水温 ；水位（水深） ；流速 ；流量 ；其他 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 ；二级 ；三级A ；三级B ☑ |  |  |  |  |  | 一级 ；二级 ；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 ；拟建 ；其他 ； |  |  |  | 拟替代的污染源 |  | 排污许可证 ；环评 ；环保验收 ；即有实测 ；现场监测 ；入河排放口数据 ；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ☑；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ☑；秋季 ；冬季 |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 ☑；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 ☑；开发量40%以下 ；发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ☑；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 ☑ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 ☑；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ☑；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ☑；秋季 ；冬季 |  |  |  |  |  | （水温、pH值、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂和粪大肠菌群） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （3）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（2.5 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 水温、pH值、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂和粪大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河☑：Ⅰ类 ；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ☑；Ⅴ类 ； 近岸海域：第一类 ；第二类 ；第三类 ；第四类 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 ☑；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ☑；秋季 ；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 ☑；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 ☑；不达标 水环境保护目标质量状况：达标 ；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ☑：达标 ☑；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 依托污水处理设施稳定达标排放评价☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 ☑ 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（2.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 ；生产运行期 ；服务期满后 正常工况 ；非正常工况 污染控制可减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 ；解析解 ；其他 导则推荐模式 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 ； 替代消减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境保护要求 ☑ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☑ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☑ 水环境控制单元或断面水质达标 ☑ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域环境质量改善目标要求 ☑ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | （CODCr、BOD5、氨氮、SS） |  |  | （ 0.1996；0.1283；0.0143；0.1426） |  |  |  |  | （280；180；20；200） |  |  |  |  |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量 |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 ；区域消减依托其他工程措施 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方法 |  | 手动 ；自动 ；无检测 ☑ |  |  |  |  |  |  | 手动 ☑；自动 ；无检测 |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （废水排放口DW001） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （CODCr、BOD5、氨氮、SS） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ☑；不可以接受 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.3  运营期地下水环境影响

      - 6.3.1  评价内容

从上文可知，本项目地下水环境影响评价等级为三级。项目采用市政供水，不开采利用地下水，不会引起地下水流场或地下水位变化，不会产生新的水文地质问题。项目各处也将做好地下水污染防渗措施，在正常情况下，防渗措施可有效防止项目运营过程中污染物进入地下水环境。但当出现泄漏事故时，废水或物料有可能通过包气带进入地下水。因此，地下水环境影响预测与评价主要关注非正常状况下对地下水的环境影响。

6.3.2 地下水污染源识别

1、地下水污染途径分类

（1）间歇入渗型。大气降水或其他灌溉水使污染物随水通过非饱水带，周期地渗入含水层，主要是污染潜水。淋滤固体废物堆引起的污染，即属此类。

（2）连续入渗型。污染物随水不断地渗入含水层，主要也是污染潜水。废水聚集地段（如废水渠、废水池、废水渗井等）和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染，即属此类。

（3）越流型。污染物是通过越流的方式从已受污染的含水层（或天然咸水层）转移到未受污染的含水层（或天然淡水层）。污染物或者是通过整个层间，或者是通过地层尖灭的天窗，或者是通过破损的井管，污染潜水和承压水。地下水的开采改变了越流方向，使已受污染的潜水进入未受污染的承压水，即属此类。

（4）径流型。污染物通过地下径流进入含水层，污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层，即属此类。

2、地下水污染源分析

本项目不对地下水进行开采和使用。项目整体均在室内，地面全部采用混凝土硬化，在湿式破碎生产区、卷材生产区、原料堆放区、危废暂存间、三级化粪池等处均采取了防渗措施，大部分的管道采取架空的方式铺设。

本项目湿式破碎生产线的生产废水经沉淀池处理后均回用于生产，不外排。卷材生产线的冷却水循环使用，定期补充，不外排。综上所述，本项目无生产废水外排。项目的外排的生活污水为员工的洗盥污水，水质较为简单。项目在污水处理厂纳污范围内，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和石角污水处理厂进水水质标准较严值后经市政管网进入石角污水处理厂集中处理，最后尾水达标排入沙埗溪。

综上所述，在正常状态下，液体物料和生活污水不易渗入地下造成地下水污染。本项目在运营期对地下水环境产生明显污染的主要原因不是污水的正常产生和排放，而是在污水、液体原料的意外和事故泄漏。当发生类似事故时，项目对地下水可能造成污染的途径如下：

（1）沉淀池、三级化粪池等池体或污水管道破裂，从而导致污水泄漏、下渗，污染地下水。

（2）危险废物存储管理不善，造成容器破裂或者随处倾倒，造成其下渗污染地下水。

（3）原料堆放区、危废暂存间、车间的防渗层失效，或未采取有效防渗措施，液体原料的泄露事故可能会导致污染物直接下渗污染地下水。

      - 6.3.2 地下水环境影响分析

1、分析方法

本项目的地下水环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评下要求采用解析法或者类比分析法进行地下水影响分析与评价。下文将使用解析法进行分析。

2、地下水影响分析

泄漏的污水、原料等会对地下水水质造成一定影响，其影响范围主要集中在渗漏处地下水径流的下游方向。泄漏事故发生后，污染物在地下水流作用下，向地下水径流的下游方向迁移，随着时间的推移，污染物影响范围逐渐增大；由于污染物不断向四周迁移，污染与范围内污染物浓度逐渐降低。

由于项目所在地的地下水流动较缓慢，地下微生物对污染物的分解速度、效率不高。地下水一旦受到污染，目前尚没有行之有效的方法在短时间内治理，使其迅速恢复原来状态。一般是采取切断污染源和补灌干净水稀释等措施，加上即使彻底消除其污染源，但已经进入含水层的污染物仍将长期产生不良影响，在较长的时间内才能使水质复原。因此，对于地下水污染务必坚持预防为主，治理为辅的原则。本项目重点污染防治区包括三级化粪池、沉淀池、沥青储罐、软化油储罐和危废暂存间等。

项目使用的原料种类、数量不多，对地下水的危害程度不高。产生的污水仅有员工的生活污水，其污染物浓度不高，且本项目的产生量小。项目的防渗漏措施也相对完善。一般情况下泄漏并渗入地下污染地下水的概率很低。若发生污染物渗漏事故，也可采取应急措施有针对性地阻止其进一步渗漏。对于已经渗入地下的污染物，由于浓度低，渗漏量小，在采取一定措施后，可使其得到控制，使其影响降至最低。

项目所在地区基本由自来水供应饮用水，水源主要来自江河地表水，基本不对地下水进行开采，周边地区没有地下水的集中饮用水源。周边现有水井的井水已不被饮用。因此，本项目的建设不会对威胁到周边居民的饮用水安全。

      - 6.3.3 地下水环境影响评价结论

根据区域水文地质条件及地质调查可知，项目厂区及附近现状不存在地下水位降落漏斗、地裂缝、岩溶塌陷等水文地质问题。因此，本项目污染源附近地下水对外围地下水的影响范围有限；同时项目所处水文地质单元内不存在地下水源保护区，区域内居民生活饮用水未开采地下水作为饮用水，因此地下水环境敏感程度为不敏感。

为防止对地下水产生污染，应对厂区地面进行硬化，对三级化粪池、沉淀池、沥青储罐、软化油储罐和危废暂存间等进行重点防渗，湿式破碎生产线、原料堆放区和卷材生产区的底部做好防渗措施，使得污染物难与地下水发生接触，对场地地下水水质的影响较小。

在充分落实工程设计及本评价提出的各项环保措施与建议，并确保各项环保设施正常运行、保证厂内各污染防治区的防渗措施落实到位的前提下，可将污染控制在小范围内。因此，本项目运营对地下水环境的影响可以接受。

## 6.4  运营期大气环境影响

    - 6.4.1  气象资料调查

1、气象监测站

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定，环境影响预测模型所需气象、地形、地表参数等基础数据应优先使用国家发布的标准化数据。因此本次预测评价的气象数据均环境保护部环境工程评估中心国家环境保护部影响评价重点实验室发布的数据。

表6.4-1  观测气象数据信息

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 气象站坐标（°） |  | 海拔高度（m） | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 清远 | 59280 | 基本站 | 113.08334 | 23.71667 | 79.2 | 2019 | 风速、风向、总云量、干球温度等 |

表6.4-2  模拟气象数据信息

| 模拟点中心点坐标（°） |  | 数据 年份 | 模拟气象要素 | 模拟方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 112.85000 | 23.40450 | 2019 | 大气压、距地面高度、干球温度、露点温度、风向偏北度数、风速 | 采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成 |

2、近二十年气象数据

（1）气象概况

根据清远市气象站近 20 年（1999年-2019年）的气象资料统计，基本气象概况见下表。

表6.4-3  近20年的主要气候资料统计表

| 统计项目 | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | 22.6 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） | 37.5 | 2008年7月28日 | 39 |
| 累年极端最低气温（℃） | 3.6 | 2016年01月25日 | 1.1 |
| 多年平均气压（hPa） | 1008.2 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） | 21.2 | / | / |
| 多年平均相对湿度（%） | 4.6 | / | / |
| 多年平均降水量（mm） | 1978.6 | 2008年6月26日 | 206.3 |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 | 9.1 | 1999年5月25日 | 36.5（WNW） |
| 多年平均风速（m/s） | 2.8 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率（%） | NE，26.6 | / | / |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) | 6.9 | / | / |

（2）气象站风观测数据统计

1）月平均风速

近20年的逐月风速统计情况见下表。

表6.4-4  月平均风速（m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.7 |

2）风向特征

清远气象站主要风向为NE和NNE、ENE、C，占56.8％，其中以NE为主风向，占到全年 26.6％左右。

表6.4-5  各风向频率（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | C | 主风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风频（%） | 5.4 | 13.0 | 26.6 | 10.3 | 5.5 | 3.4 | 4.4 | 4.7 | 6.9 | NE |
| 风向 | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |  |  |
| 风频（%） | 6.1 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 2.6 |  |  |

图6.4-1 清远市多年风向玫瑰图

    - 6.4.2  地形数据及气象地面特征参数

地形数据来源于http://srtm.csi.cgiar.org/，数据精度为3秒(约90m)，即东西向网格间距为3(秒)、南北向网格间距为3(秒)，数据分辨率符合导则要求。

    - 6.4.3   预测与评价内容

1、预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2－2018）的规定：预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子。本项目选取本项目最突出的大气污染物——颗粒物、苯并[a]芘、非甲烷总烃作为预测因子，评价标准详见下表。

表6.4-6  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均 时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 1小时 平均 | 900 | 《环境影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018），以24h平均浓度限值的三倍值（300μg/m3）作为小时质量浓度限值 |
| 非甲烷总烃 | 1小时 平均 | 200 | 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》中的二级标准1小时平均浓度限值 |
| 苯并[a]芘 | 1小时 平均 | 0.0075 | 《环境空气质量标准》（HJ2.2-2018）及其修改单，以24h平均浓度（0.0025μg/m3）限值的3倍值作为小时质量浓度限值 |

2、预测模型

根据上文，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。本报告采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2－2018）推荐的估算模型AERSCREEN进行预测。

3、预测范围及计算点

根据《环境影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。故以厂界外延2.5km，形成边长5.0km的矩形区域为本项目的大气环境影响评价范围。东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴。

4、相关参数

本项目污染物估算模型参数见表2.6-4。

本预测以项目厂界南面角落作为坐标原点（0,0）（北纬23.50134°，东经112.95144°），以正东方向为X轴正方向，正北方为Y轴正方向，建立此次大气预测坐标系统。根据工程分析，本项目各污染源评价参数详见下表。

表6.4-7  点源参数表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒排气口高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物最大排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 苯并[a]芘 | 非甲烷总烃 |
| 排气筒G1 | -53 | 131 | 1 | 20 | 0.8 | 30000 | 80 | 7920 | 正常 | 0.0298 | 0.000005 | 0.0283 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常 | 0.5962 | 0.00005 | 0.2825 |
| 排气筒G2 | -44 | 53 | 1 | 15 | 0.8 | 15000 | 22.6 | 2640 | 正常 | 0.0358 | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常 | 0.7159 | / | / |

表6.4-8 面源参数表

| 名称 | 面源各顶点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物最大排放速率/kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  | 颗粒物 | 苯并[a]芘 | 非甲烷总烃 |
| 车间 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7920 | 正常 | 0.1109 | 0.000001 | 0.0085 |
|  | 58 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 51 |  |  |  | 非正常 | 0.1109 | 0.000001 | 0.0085 |
|  | -47 | 141 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -136 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -87 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -46 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -10 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |

5、预测结果

（1）点源预测结果

项目点源预测结果见下表6.4-9和表6.4-10。

表6.4-9   点源预测结果（正常工况）

| 下风向距离/m | 点源（排气筒G1） |  |  |  |  |  | 点源（排气筒G2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 苯并[a]芘 |  | 非甲烷总烃 |  | 颗粒物 |  |
|  | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% |
| 1 | 5.23E-11 | 0.00 | 8.78E-15 | 0.00 | 4.97E-11 | 0.00 | 1.37E-14 | 0.00 |
| 25 | 4.94E-04 | 0.00 | 8.29E-08 | 1.11 | 4.69E-04 | 0.23 | 2.85E-03 | 0.00 |
| 50 | 5.63E-04 | 0.00 | 9.45E-08 | 1.26 | 5.34E-04 | 0.27 | 7.44E-03 | 0.00 |
| 68 | 5.96E-04 | 0.00 | 1.00E-07 | 1.33 | 5.66E-04 | 0.28 | 7.82E-03 | 0.00 |
| 73 | 5.96E-04 | 0.00 | 1.00E-07 | 1.33 | 5.66E-04 | 0.28 | 7.77E-03 | 0.00 |
| 75 | 7.20E-04 | 0.00 | 1.21E-07 | 1.61 | 6.83E-04 | 0.34 | 7.11E-03 | 0.00 |
| 100 | 8.33E-04 | 0.00 | 1.40E-07 | 1.86 | 7.91E-04 | 0.40 | 6.30E-03 | 0.00 |
| 125 | 9.42E-04 | 0.00 | 1.58E-07 | 2.11 | 8.95E-04 | 0.45 | 5.51E-03 | 0.00 |
| 150 | 1.03E-03 | 0.00 | 1.73E-07 | 2.31 | 9.78E-04 | 0.49 | 4.72E-03 | 0.00 |
| 175 | 1.07E-03 | 0.00 | 1.80E-07 | 2.40 | 1.02E-03 | 0.51 | 4.15E-03 | 0.00 |
| 200 | 1.08E-03 | 0.00 | 1.82E-07 | 2.42 | 1.03E-03 | 0.51 | 3.68E-03 | 0.00 |
| 225 | 1.07E-03 | 0.00 | 1.79E-07 | 2.39 | 1.01E-03 | 0.51 | 3.24E-03 | 0.00 |
| 250 | 1.04E-03 | 0.00 | 1.75E-07 | 2.33 | 9.90E-04 | 0.50 | 2.84E-03 | 0.00 |
| 275 | 1.02E-03 | 0.00 | 1.70E-07 | 2.27 | 9.64E-04 | 0.48 | 2.63E-03 | 0.00 |
| 300 | 9.77E-04 | 0.00 | 1.64E-07 | 2.19 | 9.28E-04 | 0.46 | 2.50E-03 | 0.00 |
| 325 | 9.52E-04 | 0.00 | 1.60E-07 | 2.13 | 9.04E-04 | 0.45 | 2.31E-03 | 0.00 |
| 350 | 9.28E-04 | 0.00 | 1.56E-07 | 2.08 | 8.81E-04 | 0.44 | 2.11E-03 | 0.00 |
| 375 | 8.98E-04 | 0.00 | 1.51E-07 | 2.01 | 8.52E-04 | 0.43 | 1.99E-03 | 0.00 |
| 400 | 8.63E-04 | 0.00 | 1.45E-07 | 1.93 | 8.19E-04 | 0.41 | 1.92E-03 | 0.00 |
| 425 | 8.30E-04 | 0.00 | 1.39E-07 | 1.86 | 7.88E-04 | 0.39 | 1.84E-03 | 0.00 |
| 450 | 7.99E-04 | 0.00 | 1.34E-07 | 1.79 | 7.59E-04 | 0.38 | 1.77E-03 | 0.00 |
| 475 | 7.71E-04 | 0.00 | 1.29E-07 | 1.72 | 7.31E-04 | 0.37 | 1.66E-03 | 0.00 |
| 500 | 5.23E-11 | 0.00 | 8.78E-15 | 0.00 | 4.97E-11 | 0.00 | 1.37E-14 | 0.00 |

表6.4-10  点源预测结果（非正常工况）

| 下风向距离/m | 点源（排气筒G1） |  |  |  |  |  | 点源（排气筒G2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 苯并[a]芘 |  | 非甲烷总烃 |  | 颗粒物 |  |
|  | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% |
| 1 | 1.47E-04 | 0.00 | 1.23E-08 | 0.16 | 6.90E-05 | 0.03 | 2.28E-06 | 0.00 |
| 21 | 5.33E-02 | 0.01 | 4.46E-06 | 59.53 | 2.51E-02 | 12.53 | 4.94E-01 | 0.05 |
| 50 | 6.49E-02 | 0.01 | 5.43E-06 | 72.42 | 3.05E-02 | 15.24 | 4.72E-01 | 0.05 |
| 67 | 6.01E-02 | 0.01 | 5.03E-06 | 67.06 | 2.82E-02 | 14.11 | 2.76E-01 | 0.03 |
| 75 | 7.72E-02 | 0.01 | 6.46E-06 | 86.19 | 3.63E-02 | 18.14 | 2.04E-01 | 0.02 |
| 89 | 8.17E-02 | 0.01 | 6.84E-06 | 91.27 | 3.84E-02 | 19.21 | 1.79E-01 | 0.02 |
| 100 | 7.96E-02 | 0.01 | 6.66E-06 | 88.83 | 3.74E-02 | 18.69 | 1.63E-01 | 0.02 |
| 108 | 6.21E-02 | 0.01 | 5.20E-06 | 69.36 | 2.92E-02 | 14.60 | 1.38E-01 | 0.02 |
| 125 | 4.79E-02 | 0.01 | 4.01E-06 | 53.49 | 2.25E-02 | 11.26 | 1.18E-01 | 0.01 |
| 150 | 3.96E-02 | 0.00 | 3.31E-06 | 44.17 | 1.86E-02 | 9.30 | 1.04E-01 | 0.01 |
| 175 | 3.45E-02 | 0.00 | 2.89E-06 | 38.54 | 1.62E-02 | 8.11 | 9.17E-02 | 0.01 |
| 200 | 3.05E-02 | 0.00 | 2.56E-06 | 34.10 | 1.44E-02 | 7.18 | 8.21E-02 | 0.01 |
| 225 | 2.58E-02 | 0.00 | 2.16E-06 | 28.85 | 1.21E-02 | 6.07 | 7.40E-02 | 0.01 |
| 250 | 2.45E-02 | 0.00 | 2.05E-06 | 27.39 | 1.15E-02 | 5.76 | 6.72E-02 | 0.01 |
| 275 | 2.35E-02 | 0.00 | 1.97E-06 | 26.28 | 1.11E-02 | 5.53 | 6.14E-02 | 0.01 |
| 300 | 2.20E-02 | 0.00 | 1.84E-06 | 24.55 | 1.03E-02 | 5.17 | 5.62E-02 | 0.01 |
| 325 | 2.07E-02 | 0.00 | 1.73E-06 | 23.10 | 9.72E-03 | 4.86 | 5.18E-02 | 0.01 |
| 350 | 1.96E-02 | 0.00 | 1.64E-06 | 21.84 | 9.19E-03 | 4.60 | 4.81E-02 | 0.01 |
| 375 | 1.86E-02 | 0.00 | 1.56E-06 | 20.75 | 8.73E-03 | 4.37 | 4.47E-02 | 0.00 |
| 400 | 1.77E-02 | 0.00 | 1.48E-06 | 19.76 | 8.32E-03 | 4.16 | 4.16E-02 | 0.00 |
| 425 | 1.69E-02 | 0.00 | 1.42E-06 | 18.89 | 7.95E-03 | 3.97 | 3.89E-02 | 0.00 |
| 450 | 1.62E-02 | 0.00 | 1.36E-06 | 18.08 | 7.61E-03 | 3.81 | 3.63E-02 | 0.00 |
| 475 | 1.55E-02 | 0.00 | 1.30E-06 | 17.35 | 7.30E-03 | 3.65 | 3.45E-02 | 0.00 |
| 500 | 1.47E-04 | 0.00 | 1.23E-08 | 0.16 | 6.90E-05 | 0.03 | 2.28E-06 | 0.00 |

（2）面源预测结果

由于项目不使用处理后以无组织形式排放的废气治理设备，故正常排放状态与非正常排放浓度、占标率数值相同。项目面源预测结果见下表。

表6.4-11  面源源预测结果

| 下风向距离/m | 面源（车间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 苯并[a]芘 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% |
| 1 | 5.85E-02 | 0.01 | 5.01E-07 | 6.67 | 4.25E-03 | 2.12 |
| 25 | 6.23E-02 | 0.01 | 5.59E-07 | 7.45 | 4.74E-03 | 2.37 |
| 50 | 6.76E-02 | 0.01 | 6.06E-07 | 8.09 | 5.15E-03 | 2.57 |
| 75 | 7.26E-02 | 0.01 | 6.51E-07 | 8.68 | 5.53E-03 | 2.76 |
| 89 | 7.55E-02 | 0.01 | 6.77E-07 | 9.03 | 5.75E-03 | 2.87 |
| 100 | 7.34E-02 | 0.01 | 6.58E-07 | 8.78 | 5.59E-03 | 2.79 |
| 125 | 5.36E-02 | 0.01 | 4.81E-07 | 6.41 | 4.08E-03 | 2.04 |
| 150 | 4.09E-02 | 0.00 | 3.67E-07 | 4.89 | 3.12E-03 | 1.56 |
| 175 | 3.31E-02 | 0.00 | 2.97E-07 | 3.96 | 2.52E-03 | 1.26 |
| 200 | 2.76E-02 | 0.00 | 2.47E-07 | 3.30 | 2.10E-03 | 1.05 |
| 225 | 2.35E-02 | 0.00 | 2.10E-07 | 2.81 | 1.79E-03 | 0.89 |
| 250 | 2.03E-02 | 0.00 | 1.82E-07 | 2.43 | 1.55E-03 | 0.77 |
| 275 | 1.78E-02 | 0.00 | 1.60E-07 | 2.13 | 1.36E-03 | 0.68 |
| 300 | 1.58E-02 | 0.00 | 1.42E-07 | 1.89 | 1.20E-03 | 0.60 |
| 325 | 1.42E-02 | 0.00 | 1.27E-07 | 1.70 | 1.08E-03 | 0.54 |
| 350 | 1.28E-02 | 0.00 | 1.15E-07 | 1.53 | 9.76E-04 | 0.49 |
| 375 | 1.17E-02 | 0.00 | 1.05E-07 | 1.40 | 8.88E-04 | 0.44 |
| 400 | 1.07E-02 | 0.00 | 9.59E-08 | 1.28 | 8.14E-04 | 0.41 |
| 425 | 9.85E-03 | 0.00 | 8.83E-08 | 1.18 | 7.49E-04 | 0.37 |
| 450 | 9.10E-03 | 0.00 | 8.16E-08 | 1.09 | 6.93E-04 | 0.35 |
| 475 | 8.46E-03 | 0.00 | 7.59E-08 | 1.01 | 6.44E-04 | 0.32 |
| 500 | 7.89E-03 | 0.00 | 7.08E-08 | 0.94 | 6.01E-04 | 0.30 |

由上表可知，正常工况下，项目排气筒G1有组织排放的污染物最大落地浓度出现在距离排气筒225m处，颗粒物下风向最大落地浓度为1.08E-03mg/m3，占标率为0.00%，苯并[a]芘下风向最大落地浓度为1.82E-07mg/m3，占标率为2.42%，非甲烷总烃下风向最大落地浓度为1.03E-03mg/m3，占标率为0.51%。项目排气筒G2有组织排放的污染物最大落地浓度出现在距离排气筒92m处，颗粒物下风向最大落地浓度为7.83E-03mg/m3，占标率为0.00%。车间无组织排放的污染物最大落地浓度出现在距离车间95m处，颗粒物下风向最大落地浓度为7.55E-02mg/m3，占标率为0.01%，苯并[a]芘下风向最大落地浓度为6.77E-07mg/m3，占标率为9.03%，非甲烷总烃下风向最大落地浓度为5.75E-03mg/m3，占标率为2.87%。

非正常工况下，项目排气筒G1有组织排放的污染物最大落地浓度出现在距离排气筒89m处，颗粒物下风向最大落地浓度为8.17E-02mg/m3，占标率为0.01%，苯并[a]芘下风向最大落地浓度为6.84E-06mg/m3，占标率为91.27%，非甲烷总烃下风向最大落地浓度为3.84E-02mg/m3，占标率为19.21%。项目排气筒G2有组织排放的污染物最大落地浓度出现在距离排气筒67m处，颗粒物下风向最大落地浓度为2.76E-01mg/m3，占标率为0.03%。

综上可得，无论在正常工况下，本项目外排的非甲烷总烃下风向最大落地浓度远小于《环境空气质量 非甲烷总烃限值》中选用的标准值，外排的颗粒物和苯并[a]芘下风向最大落地浓度均小于《环境空气质量标准》（HJ2.2-2018）及其修改单中相应标准值对应的小时平均值，且占标率低于10%，对周围大气环境与环境敏感点的影响较小。但在非正常工况下，外排的苯并[a]芘下风向最大落地浓度虽然小于《环境空气质量标准》（HJ2.2-2018）及其修改单中标准值对应的小时平均值，但占标率较大于10%，对周围大气环境有一定的影响。为保护大气环境，控制废气排放量，建设单位应立即停止项目的运行，直至环保设备运行良好才能重新启动项目。同时在日常运营期间应加强环保管理工作，杜绝事故排放，以减少大气污染物的排放。

    - 6.4.4  排放量核算

本项目大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2－2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算具体如下。

1、有组织排放量核算

表6.4-12  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气筒G1 | 颗粒物 | 0.9937 | 0.0298 | 0.2361 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 0.000167 | 0.000005 | 0.000040 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0042 | 0.0001 | 0.0010 |
| 2 | 排气筒G2 | 颗粒物 | 2.9830 | 0.0358 | 0.0945 |
| 主要排放口合计/ 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.3306 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.000040 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.0010 |

2、无组织核算

表6.4-13  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | 车间 | 一破工序、配料工序 | 颗粒物 | 收集，经旋风除尘+冷凝+油烟净化器+催化燃烧处理后于20m高的排气筒G1外排或旋风布袋除尘器处理后于15m高的排气筒G2外排 | 《广东省大气污染物排放限值》（DB44 27—2001） | 1000 | 0.4585 |
|  |  | 配料工序、预浸工序、浸涂工序、覆膜工序、冷却工序 | 苯并[a]芘 | 整室收集后经旋风除尘+冷凝+油烟净化器+催化燃烧处理后于20m高的排气筒G1外排 |  | 0.008 | 0.000004 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 4000 | 0.0677 |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.4585 |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.000004 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.0677 |

3、项目大气污染物年排放量核算

表6.4-14  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.7891 |
| 2 | 苯并[a]芘 | 0.000044 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 0.2914 |

4、非正常排放核算

表6.4-15  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气筒G1 | 废气收集净化设备发生故障，废气未被处理直接排放 | 颗粒物 | 0.5962 | 1 | 1 | 立即停止作业，杜绝废气继续产生，避免附近大气环境质量变化，并立刻对废气处理设施进行维修，直至废气处理系统有效运行时，方可恢复生产。 |
| 2 |  |  | 苯并 [a]芘 | 0.00005 | 1 | 1 |  |
| 3 |  |  | 非甲烷总烃 | 0.2825 | 1 | 1 |  |
| 4 | 排气筒G2 |  | 颗粒物 | 0.7159 | 1 | 1 |  |

    - 6.4.5   大气防护距离

根据上文分析，本项目评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2－2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境保护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目排放的非甲烷总烃的短期贡献浓度未超过环境质量标准浓度限值，故无需设置大气环境防护距离。

    - 5.4.6  大气环境影响评价结论

本项目排放大气污染物主要有颗粒物、苯并[a]芘、非甲烷总烃和沥青烟。经上文分析计算可知，本项目外排的颗粒物、苯并[a]芘、非甲烷总烃和沥青烟的排放符合《广东省大气污染物排放限值》（DB44 27—2001）第二时段二级标准要求及无组织排放监控浓度限值。

根据清远市生态环境局在清远政府网（网址：http://www.gdqy.gov.cn/xxgk/zzjg/zfjg/qyssthjj/xxgk/zdlyxxgkzl/szhjxx/content/mpost_983778.html?jecbaaaiecjeknop?ohlfcjecbimglnop）上发布的《2019年1-12月清远市各县（市、区） 空气、水环境质量状况发布》中表2《 2019年1~12月各县（市、区）环境空气质量状况》，项目所在行政区清城区环境空气质量为达标区域。项目排放的大气污染物主要有颗粒物（TSP）、苯并[a]芘、非甲烷总烃和沥青烟，各污染物排放均达到相应排放标准要求，估算的最大浓度占标率均＜10%，贡献值不大。项目在做好废气的收集与处理设施维护管理，确保其正常运行的前提下，对周边大气环境的影响可以接受。

    - 6.4.7  大气环境影响评价自查表

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2－2018），大气环境影响评价完成后，应对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查。详见下表。

表6.4-16  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级☑ |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  | 边长=5km☑ |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | <500t/a☑ |  |  |
|  | 评价因子 | 其他污染物（颗粒物、苯并[a]芘、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5☑ |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□ |  |  |  | 地方标准☑ |  |  | 附录D□ | 其他标准☑ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  | 现状补充检测☑ |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源☑ |  |
|  |  | 本项目非正常排放源☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  | 边长=5km☑ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、苯并[a]芘、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5☑ |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%☑ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C本项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  |  |  | C非正常占标率≤100%☑ |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  |  | （1）h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源 监测 | 监测因子： （颗粒物、苯并[a]芘、非甲烷总烃、NOx、SO2、颗粒物） |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ |  |  | 无监测□ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ )厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(0.22 )t/a |  | NOx:(2.3743 )t/a |  |  |  | 颗粒物：(0.7891)t/a |  | VOCs:(0.2914 )t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.5运营期声环境影响

    - 6.5.1  项目主要声源及所在位置

    - 项目声环境影响评价等级为三级。项目在生产过程中，产生的噪声主要来源于生产过程中机械设备，主要包括湿式破碎生产线和卷材生产线等。根据厂家提供的资料及类比同类型企业，项目各机械设备产生的噪声值范围为50~90dB（A），项目设备噪声情况具体见下表。

表6.5-1  项目设备噪声情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单台 噪声值 （dB（A）） | 摆放 位置 | 与厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 一级破碎机 | 8台 | 80 | 湿式破碎区 | 6 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | 皮带输送机 | 8台 | 60 |  | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 自控制柜 | 8台 | 50 |  | 6 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | 二级破碎机（粉碎机） | 24台 | 80 |  | 5 | 2 | 2 | 13 |
| 5 | 自控制柜 | 8台 | 50 |  | 5 | 2 | 2 | 13 |
| 6 | 分选摇床 | 80台 | 60 |  | 5 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | 脱水机（甩干机） | 8台 | 68 |  | 7 | 5 | 65 | 6 |
| 8 | 渣浆泵 | 20台 | 65 |  | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 9 | 清水泵 | 8台 | 63 |  | 4 | 3 | 3 | 60 |
| 10 | 分渣桶 | 24台 | 50 |  | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 11 | 总控制柜 | 8台 | 50 |  | 6 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | 压滤设备 | 1组 | 65 |  | 5 | 26 | 7 | 6 |
| 13 | 烘干设备 | 1组 | 65 |  | 7 | 24 | 7 | 7 |
| 14 | 铲车 | 3台 | 65 | / | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 胎体展开装置 | 1套 | 65 | 卷材生产线 | 20 | 70 | 20 | 13 |
| 16 | 胎体搭接装置 | 1套 | 60 |  | 24 | 63 | 15 | 7 |
| 17 | 胎体储存装置 | 1套 | 50 |  | 11 | 65 | 12 | 11 |
| 18 | 胎体烘干装置 | 1套 | 63 |  | 4 | 60 | 8 | 4 |
| 19 | 自动纠偏装置 | 2套 | 66 |  | 20 | 70 | 20 | 11 |
| 20 | 张力控制系统 | 1套 | 50 |  | 28 | 68 | 13 | 8 |
| 21 | 预浸装置 | 1套 | 68 |  | 50 | 65 | 14 | 10 |
| 22 | 浸涂装置 | 1套 | 60 |  | 65 | 62 | 15 | 8 |
| 23 | 覆膜装置 | 1套 | 60 |  | 72 | 67 | 78 | 10 |
| 24 | 悬浮冷却装置 | 1套 | 60 |  | 70 | 70 | 14 | 6 |
| 25 | 滚筒式冷却装置 | 1套 | 60 |  | 66 | 75 | 15 | 6 |
| 26 | 成品贮存装置 | 1套 | 62 |  | 90 | 50 | 24 | 6 |
| 27 | 弹跳缓冲装置 | 2套 | 65 |  | 90 | 50 | 24 | 6 |
| 28 | 传动部分 | 1套 | 66 |  | 50 | 65 | 32 | 6 |
| 29 | 全自动打卷机 | 1套 | 68 |  | 85 | 55 | 20 | 6 |
| 30 | 操作平台 | 配套 | 50 |  | 8 | 70 | 28 | 5 |
| 31 | 改性沥青搅拌罐 | 3套 | 68 |  | 4 | 68 | 40 | 4 |
| 32 | 物料提升机 | 1套 | 65 |  | 6 | 65 | 33 | 10 |
| 33 | 胶体磨 | 1套 | 72 |  | 5 | 76 | 20 | 7 |
| 34 | 电气控制 | 配套 | 50 |  | 8 | 70 | 28 | 5 |
| 35 | 管线阀门 | 配套 | 50 |  | 4 | 68 | 40 | 4 |
| 36 | 混合料泵 | 2套 | 65 |  | 5 | 74 | 18 | 6 |
| 37 | 过滤器 | 2套 | 50 |  | 5 | 75 | 19 | 6 |
| 38 | 沥清卸料加温池 | 1套 | 50 |  | 4 | 70 | 50 | 5 |
| 39 | 沥青储存罐 | 1套 | 50 |  | 10 | 61 | 48 | 15 |
| 40 | 沥青加温盘管及输送装置 | 1套 | 60 |  | 4 | 70 | 50 | 5 |
| 41 | 软化油罐 | 1套 | 50 |  | 4 | 70 | 50 | 5 |
| 42 | 导热油炉 | 1套 | 70 |  | 5 | 80 | 10 | 6 |
| 43 | 石粉料仓 | 1套 | 50 |  | 5 | 65 | 40 | 12 |
| 44 | 石粉上料蛟龙 | 1套 | 60 |  | 6 | 63 | 42 | 15 |
| 45 | 石粉输送蛟龙 | 1套 | 60 |  | 5 | 65 | 40 | 12 |
| 46 | 胶粉上料蛟龙 | 1套 | 60 |  | 8 | 66 | 39 | 13 |
| 47 | 胶粉输送蛟龙 | 1套 | 60 |  | 6 | 63 | 35 | 10 |
| 48 | 液下下料蛟龙 | 5套 | 60 |  | 12 | 80 | 12 | 8 |

    - 6.5.2  预测模式

声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、地面梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。

1、距离衰减

将项目各设备噪声作点源处理，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声源处于半自由声场，则发散衰减的基本公式如下：

式中：Lp（r）——距离r米远位置的声级，dB（A）；

LAw ——A声功率级，dB（A）。

2、屏障衰减

屏障衰减主要考虑运营场所墙体的衰减。根据现场勘察及建设单位提供资料，项目设备设置于生产车间内，项目的厂房采用抹灰砖墙（120mm）作为实体围墙，能起到一定的隔声作用。根据《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社，2002年）表 5.1-15常用墙板隔声量图表，120mm抹灰砖墙隔声量为47dB（A）、240mm抹灰砖墙隔声量为55dB（A）。考虑到项目门窗面积和开窗对隔声的负面影响，120mm抹灰砖墙实际隔声量在25dB（A）左右、240mm抹灰砖墙实际隔声量在30dB（A）左右，故本项目实际隔声量取值30dB（A）。

3、噪声叠加公式：

多个噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下：

式中：Lep——N个噪声源在同一受声点上的合成声压级dB（A）；

Lpi——第i个噪声源在受声点的声压级dB（A）。

    - 6.5.3  预测结果和分析

项目车间边界即为项目边界。将项目运营时设备噪声源强代入上述的距离衰减公式，减去屏障衰减值后代入叠加公式，得出项目四周厂界噪声贡献值，具体见下表。

表6.5-3  本项目噪声估算结果

| 位置 | 东面 （厂界外1m） | 南面 （厂界外1m） | 西面 （厂界外1m） | 北面 （厂界外1m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏障衰减值（dB（A）） | 30 |  |  |  |
| 时间 | 昼间、夜间 |  |  |  |
| 贡献值（dB（A）） | 45.29 | 61.37 | 51.37 | 37.82 |
| 执行标准值 | 日间65dB（A），夜间55dB（A） |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

项目湿式生产线每天运行8小时，卷材生产线每日运作24小时，周边均为工业厂房。建设单位通过采用隔声措施、合理调整车间布局、安装减振垫、定期对设备进行保养维护等措施后，项目边界营运期四周厂界的昼间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348~2008）中的3类要求。本项目的建设对所在区域的声环境影响不明显。

图6.5-1 噪声影响预测等值线图

## 6.6  运营期固体废弃物环境影响

    - 6.6.1  一般固体废物

    - 6.6.1.1  产生情况

本项目产生的一般固体废物主要如下：员工生活垃圾10.098t/a、废塑料膜30t/a、包装废弃物5t/a、旋风布袋除尘器更换的布袋约0.02t/a，化粪池污泥0.08556t/a。

    - 6.6.1.2  一般固体废物影响

项目产生的固体废物若随意丢弃，则会导致垃圾在项目周边堆积，引发恶臭，滋生蚊虫、老鼠，使周边环境恶化。其中的污染物还会随雨水进入河流、土壤和地下水中，进一步污染环境。故应对固体废物进行防治。

本项目的固体废物大部分属于可资源化废物，应考虑回收和综合利用。其中员工生活垃圾资源价值不高，且容易腐败，需及时处理，由环卫部门每日运走处理。废塑料膜、包装废弃物和更换的布袋均具有一定的价值，可进行回收和综合利用，项目拟将其分类收集，妥善存放，并定期外售给回收单位。化粪池污泥项目拟定期委托专业处理公司使用吸粪车对其进行清理并外运。

    - 6.6.1.3  一般固体废物环境影响结果

综上所述，本项目产生的固体废物均可做到“资源化、减量化、无害化”，去向明确，不会直接被遗弃在自然环境中，一般固体废弃物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关规定，对周边环境影响较小。

    - 6.6.2  危险废物

    - 6.6.2.1  产生及处置情况

根据工程分析，本项目危险废物产生及处置情况如下表。

表6.6-1  迁改扩建后项目危险废物产生与处置情况一览表

| 类别 | 固体废物名称 | 危险废物 类别 | 危险废物 代码 | 产生量 (t/a) | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂内回收的危险废物 | 截留的粉尘 | HW13 有机树脂类废物 | 900-451-13 | 6.2813 | 作为卷材生产的原材料回收利用 |
|  | 截留的沥青油 | HW11 精（蒸）馏残渣 | 252-016-11 | 0.2 | 作为卷材生产的原材料回收利用 |
|  | 厂内回收利用的危险废物小计 |  |  | 6.4813 |  |
|  | 废矿物油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 1.076 | 暂存于危废暂存间，外委有资质单位处理 |
|  | 需外委有HW08危废资质单位的危险废物小计 |  |  | 1.076 |  |
|  | 废UV灯管 | HW29含汞废物 | 900-023-29 | 0.005 | 暂存于危废暂存间，外委有资质单位处理 |
|  | 需外委有HW48危废资质单位的危险废物小计 |  |  | 0.005 |  |
|  | 含油废抹布、手套 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.015 | 暂存于危废暂存间，外委有资质单位处理 |
|  | 空油桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.027 | 暂存于危废暂存间，外委有资质单位处理 |
|  | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 2.4934 | 暂存于危废暂存间，外委有资质单位处理 |
|  | 需外委有HW49危废资质单位的危险废物小计 |  |  | 2.5354 |  |
|  | 需委托有相关危废资质单位处理的危险废物小计 |  |  | 3.6164 |  |
| 全厂危险废物合计：10.0977t/a |  |  |  |  |  |

项目危险废物共计10.0977t/a，分类暂存于危废暂存间，其中6.4813t/a危险废物可直接回收利用于防水卷材的生产，不外排；3.6164t/a危险废物需定期交由有相关危险废物处理资质的单位进行处理。如此，项目产生的危险固废不会对周围环境产生明显的不良影响。

本报告中所列各项危险废物，当《国家危险废物名录》调整或国家、广东省及清远市各级环保主管部门有新的管理要求时，项目中各项固体废物属性随之调整，其处理处置方式随着环保部门的管理要求的调整而变动。

    - 6.6.2.2  危险废物影响

危险废物若不妥当处置，将有可能对土壤、水体、环境空气质量造成影响。

（1）对土壤环境的影响分析

危险废物含有有毒有害物质，若危险废物不考虑设置废物堆放处或者没有适当的防漏措施，其中的有害组分经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生有毒液体渗入土壤。有毒物在土壤中累积，会杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不生，对于耕地则造成大面积的减产。严重的甚至会直接危害人们身体健康。因此，本项目危险废物不能直接用于农业、一般的堆存或填埋。

（2）对水体环境的影响分析

危险废物一旦与水和地表径流接触，有害成份就会渗漏出来，随浸出液体进入地面水体，使地面水体受到污染。或随渗水进入土壤污染地下水和土壤，可能对地面水体和地下水体造成二次污染。

（3）对环境空气质量的影响分析

危险废物若长期暴露，则有毒物质可能因挥发等原因进入到空气中，直接污染环境空气。相对于固态污染物，气态污染物不易收集和处理，危险废物一旦进入环境空气，则波及范围会大大增加，更难处理。而且会直接接触并进入人体内，危害性更大。会对环境空气造成一定的影响。

    - 6.6.2.3  危险废物贮存场所（设施）选址的可行性分析

危废暂存间建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等国家、地方有关规范设计，并设置有《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定的专用标志。

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求危废暂存间地面采用耐腐蚀的硬底化地面和基础防渗措施。防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚度其它人工防渗材料，防渗系数≤10-10cm/s。地面与裙脚使用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须不能与危险废物相容，仓库地面必须为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙，防止液体废物意外泄露造成无组织溢流渗入地下；仓库设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

项目在厂区内的东面边界处设置有1个危废暂存间。长7m，宽3m，面积为35m2。围堰高20cm，危废暂存间内的总容积为7m3。危废暂存间地面已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等国家、地方有关规范设计，并设置有《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定的专用标志。

本项目需委托处理的危险废物总量不大，合计3.6164t/a。其中废活性炭的量为2.4934t/a，总体积约5m3。此外的废矿物油、含油废抹布、手套、废UV灯管等产生量均较少，所占空间小。本项目的危废暂存间有足够的位置和空间存放本项目1年内产生的危险废物。

    - 6.6.2.4  运输过程的环境影响分析

国家对危险废物处理采取严格的管理制度，在转移过程中，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。落实台帐制度、转移联单制度和专职管理人员。

运输者需要认真核对运输清单、标记、选择合适的装载方式和适宜的运输工具，确定合理的运输路线及对泄漏或临时事故的应急措施。采用车辆运输方式收运危险废物时，应考虑对收运人员的培训、许可证的审核以及收运过程中的安全防护等。为防止运输过程中危险废物泄漏对环境造成污染，运输车辆必须具有必要的安全的、密闭的装卸条件，对司机也应进行专业培训，执行系列的特殊规定。危险废物运载车辆应标有醒目的危险符号，危险废物承运者必须掌握所运危险废物的必要资料，并制定在出现危险废物泄漏事故时的应急措施等。运输单位严格落实上述措施后，危险废物运输过程对环境影响程度在可接受范围内。

危险废物转移报批程序如下：

①由危险废物移出单位提出有关废物转移或委托处理的书面申请，填写《广东省危险废物转移报批表》，并提供废物处理合同、协议。每转移一种危险废物，填写《广东省危险废物转移报批表》一式两份，须列明废物的类别、危险特性、有害成分、转移的起始时间、总数量、批次、产生工序。为减低转移时发生事故的风险，存放条件允许时，应尽量减少转移批次。

②环保主管部门对提供的材料进行审查，并视需要到现场勘察，在《广东省危险废物转移报批表》上签署审批意见，返还申请单位。同意转移的，发放危险废物转移联单。

③定期转移危险废物的，每半年报批一次（转移期间废物处理合同、协议必须有效）；非定期转移危险废物的，每转移一批，报批一次。

此外，建设单位在转移处理危险废物时，还需要注意：

①项目业主、危险废物处理单位应会同公路管理部门及公安部门建立运载危险废物车辆上路申报审批制度，对危险废物运载车辆检查批准后指定其通行路线和时间，危险废物运输车辆应配备GPS全球卫星定位系统，对运输车辆和通行路线进行监控，确保危险废物运输的安全，防止污染事故的发生。

②危险废物的运输应严格按照危险废物管理规定进行运输，应建立专业化的收运队伍和专用运输车辆，所有运输车辆均应具备危险品运输许可证，运输全程使用GPRS系统监控管理。应严格培训持证上岗的驾驶人员与押运人员，保证运输途中的安全以及应对突发事件，能最大限度减少所运输废物对环境可能产生的危害。

③遇暴雨、大雾等恶劣天气，应禁止运载危废车辆通行。

④加强对驾驶员和押运员的交通安全教育和管理，司机和押运员都应经过危险废物运输培训合格、并持证上岗，禁止酒后开车、无证开车、违规超车，减少因交通事故而导致的污染事故及人员伤亡。

⑤危险废物运输车辆应配备相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等器具。

⑥在运输过程中，如果发生事故，应立即通知有关部门采取应急行动，在应急队伍未来到之前，可以根据经验采取应急措施。

    - 6.6.2.5  自行回收利用的环境影响分析

对于截留的粉尘和截留的沥青油，本项目将其作为卷材生产线的原料回用于生产中。湿式卷材生产线截留的粉尘的成分主要有废树脂粉和铜粉，与项目破碎覆铜板形成的渣浆成分完全一致。其中铜粉为项目的产品，废树脂粉为项目生产防水卷材的原料。项目的分选摇床可在震荡和水流的冲刷下将其中的废树脂粉、铜粉分选。对于湿式卷材生产线截留的粉尘，仅需将其倒入生产线中的渣浆中即可对其进行利用，利用过程中不产生污染物。

卷材生产线截留的粉尘成分主要是废树脂粉和滑石粉，均属于项目卷材生产的原材料。项目仅需将其倒入拌料罐中即完成对其的利用。利用过程省事、安全、环保。既可以减少危险废物的外排，又可以减少原料的用量，更可以增大项目材料的利用率。

截留的沥青油主要是沥青烟冷凝后或者被油烟净化器电场捕集的小颗粒，其成分与项目卷材生产的原料沥青高度相似，故可将其作为原料重新利用于生产。利用方式为将其收集后倒入搅拌罐中即可，利用过程不产生二次污染。由于项目对截留的粉尘和截留的沥青油的利用均在项目车间内即可完成，因此整个利用过程中无需额外的运输，不涉及运输过程的污染。且利用方式均为作为原料直接投入已有的生产线中，利用过程无需进行额外的处理，也无需投入额外的费用。无论从环境保护角度，还是经济角度，均不会对外部环境有任何的影响。项目对截留的粉尘和截留的沥青油自行回收利用合理。

    - 6.6.2.6  委托利用或者处置的环境影响分析

本报告收集整理了广东省内可收集处置HW49、HW29、HW08类危险废物的经营单位相关信息，资料来源于广东省环境保护局办公室发布的《关于进一步做好危险废物利用处置相关指导服务工作的通知》（粤环办函〔2018〕286号）及广东省生态环境厅公众网危险废物经营许可证信息数据查询系统，见下表。

表6.6-2  广东省内有余量可收集处置HW46类危险废物的经营单位一览表

| 接收类型 | 序号 | 地市 | 企业名称 | 核准资质类别 | 核准经营范围 | 业务联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋类危险废物 | 1 | 广州 | 广州市环境保护技术设备公司 | HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW33、HW36、HW39、HW46、HW48、HW49等 | 【收集、贮存、处置（填埋）】含镍废物（HW46类中的394-005-46、900-037-46）、有色金属冶炼废物（HW48类中的091-001-48、091-002-48、321-002~014-48、321-016~025-48、321-027-48、321-028-48）等，共计22000吨/年。 【收集、贮存】含镍废物（HW46）、含钡废物（HW47）等，共计6250吨/年。 | 020－83328111 |
|  | 2 | 深圳 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW31、HW36、HW46、HW48、HW49 | 【收集、贮存、处置（填埋）】含镍废物（HW46类中的261-087-46、394-005-46）400吨/年，有色金属冶炼废物（HW48类中的091-001-48、321-002~014-48、321-016~030-48）50吨/年等，均仅限适合填埋类废物，总计21600吨/年。 | 13802867645 |
|  | 3 | 惠州 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | HW17、HW18、HW22、HW23、HW25、HW31、HW33、HW46、HW47、HW48、HW49等 | 【收集、贮存、处置（填埋）】含镍废物（HW46）、含钡废物（HW47）、有色金属冶炼废物（HW48类中的091-001-48、091-002-48、321-002~014-48、321-016~025-48、321-027~030-48、323-001-48）等，均仅限适合填埋类废物，共6.5万吨/年。 | 0752-8964100或4001-520-522 |

由于本项目需委外处理的危险废物的量较小，危险废物的类别也属于较为常见。故在回收和余量方面不会存在较大的限制和障碍。上表的公司基本可满足企业委托处理处置危险废物需要。

    - 6.6.2.7  危险废物环境影响结果

本项目产生的危险废物处置率达到100%。一般情况下，危险废物不会进入环境空气中，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。

## 6.7  土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）的附录A，本项目属于“环境和公共设施管理业”中“一般工业固体废物处置及综合利用（采取除焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用”类，按土壤环境影响评价项目类别划分为Ⅲ类。项目占地面积12108m2，小于5hm2，为小型项目。项目周边均为工业用地，500m范围内没有环境敏感点，本项目周边不涉及土壤环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表3，判定本项目的敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表4可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

表6.7-1  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地；未利用地 |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （1.2108）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ 无 ）、方位（ ）、距离（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 生活污水、粉尘、苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS、颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类☑；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  | 可不开展 |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1；表D.2；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）；b） |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 影响较小，可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.8  生态环境影响分析

    - 6.8.1  对陆生生态环境的影响分析

本项目位于清远市清城区石角镇界牌北江工业园内厂房B（中心地理坐标：北纬23.502176°，东经112.950939°），租赁现有的厂房进行建设，租赁的厂房用地性质为工业用地。周边区域均为工业厂房，早已建成并运行已久，周边地区的开发建设基本完成。项目评价范围内没有国家规定的珍稀、濒危保护植物，且该区域也非国家规定的特殊生态环境保护区，现状植被类型为行道树、绿化植被及稀疏的灌草丛，生态环境一般。因此，项目营运期对陆地生物种类损失影响是轻微的，对生态环境的影响较小，不会影响附近的生态系统结构和功能，附近的农业生态系统和城镇生态系统的主导地位没有动摇。

    - 6.8.2  对水生生态环境影响

项目的生产废水主要来自于湿式破碎生产线和卷材生产线。其中湿式破碎生产线的生产废水经沉淀池处理后均回用于生产，不外排。卷材生产线的冷却水循环使用，定期补充，不外排。综上所述，本项目无生产废水外排。

项目外排的废水主要是员工洗盥产生的生活污水。经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及石角污水处理厂进水水质标准较严值后经市政管网进入石角污水处理厂集中处理，最后尾水达标排入沙埗溪。对纳污水体的水质及其水生生物影响不大。

因此项目营运期不会对周边水生生态环境造成明显影响。

## 6.9  现有项目搬迁环境影响

本项目为迁改扩建项目，现有项目的机械设备将拆除，搬运至本项目位置进行安装，现有项目的建筑物不作变动。在搬迁过程中，仅将现有的设备拆除即可，拆除过程中可能会有噪声和少量的油污产生。但产生的噪声对于现有项目营运期时强度要低，故对周边声环境影响不大。现有项目的地面已进行硬底化处理，落下的油污可使用木屑、吸附棉等吸收。因此，搬迁时产生的油污不会因为落到地面上而污染周边土壤和地下水。

综上所述，现有项目搬迁的环境影响甚微。

- 7  环境风险评价

## 7.1  环境风险评价目的

环境风险分析及评价的主要目的就是查出可导致潜在环境事故发生的诱发因素，通过控制这些事故因素出现的条件，从而最终将综合环境污染风险降到尽可能低的水平；在环境事故不可避免而突发时，则保证已有相应的环境事故应急措施，从而最终将事故导致的损失降到尽可能低的水平。环境风险分析的主要任务是进行风险因素识别，查出可导致潜在环境事故的诱发因素，估计这些事故因素出现的条件，如有可能则估计其出现的概率。风险评价的主要任务则是针对风险因素，评价这些事故因素的可控制性及事故的严重程度。事故风险应急管理的主要任务是针对环境风险因素和可能发生的事故，评估拟采用的事故应急措施，必要时提出建立相应的事故应急措施。

本项目由于原/辅材料、产品的特性，及生产过程的特殊性，环境风险是存在的。风险源主要是废物运输、暂存、回收处理、废水处理和排放等生产设施和生产过程，而造成的影响包括对大气环境、水环境等的影响。一旦发生事故，会造成较为严重的影响。因而必须注意风险事故的防范，将事故概率降到最低。

## 7.2  环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表7.2-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定本项目危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目原材料存储量与临界量比值（Q）判定结果详见表6.1-2。

表7.2-2  项目主要原辅材料重大危险源判定一览表

| 危险物质 | 最大储存量（吨） | 临界量（吨） | 物质总量与临界量比值Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 石油沥青 | 100 | 2500 | 0.04 |
| 软化油 | 9.5 | 2500 | 0.0038 |
| 导热油 | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 润滑油 | 0.04 | 2500 | 0.000016 |
| 废矿物油 | 1.08 | 2500 | 0.000432 |
| 合计 | / | / | 0.044448 |

由上表可知，本项目危险物质总量与临界量比值Q=0.044448。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ级。

## 7.3  环境风险评价工作分级划分

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表7.2-3  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。故不再分析所属行业级生产工艺特点（M）以及判断危险物质及工艺系统危险性（P）等级。

## 7.4  环境敏感目标情况

本项目主要环境保护目标为周边敏感点，具体如下表。

表7.4-1  项目所在区域主要环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气 | 沙步村 | -1048 | -216 | 行政村 | 约2400人 | 环境 空气 二类区 | 西南 | 1070 |
|  | 界牌村 | -748 | 382 | 行政村 | 约5050人 |  | 西北、 东北 | 840 |
|  | 舟山村 | 1718 | 2096 | 行政村 | 约3000人 |  | 东 | 2710 |
|  | 岐山村 | -1352 | 2291 | 行政村 | 约2200人 |  | 西北 | 2660 |
| 地表水 | 北江 | -790 | 1391 | 河流 | / | 地表水Ⅱ级 | 西北 | 1600 |
|  | 沙埗溪 | 740 | 0 | 河流 | / | 地表水Ⅳ级 | 西 | 740 |

注：以项目南面角落为坐标原点。

## 7.5  环境风险识别

### 7.5.1  风险识别内容

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险和生产设施风险识别。

物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

### 7.5.2  物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 表B.1突发环境事件风险物质及临界量、表B.2 其他危险物质临界量二级标准1小时平均浓度限值，本报告对项目使用的原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等一一比对后，发现以下物质属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1提及的风险物质，应重点关注。

表7.5-1  危险物质风险识别表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 危险性类别 | 有害成分 | 储存地/ 储存方式 | 最大储存量（t/a） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油沥青 | / | 毒性、易燃 | 油类物质 | 沥青储罐 | 100 | 2500 |
| 2 | 软化油 | / | 毒性、易燃 | 油类物质 | 软化油储罐 | 9.5 | 2500 |
| 3 | 导热油 | / | 毒性、易燃 | 油类物质 | 原料堆放区，密封存放 | 0.5 | 2500 |
| 4 | 润滑油 | / | 毒性、易燃 | 油类物质 | 原料堆放区，密封存放 | 0.04 | 2500 |
| 5 | 废矿物油 | / | 毒性、易燃 | 油类物质 | 危废暂存间，密封存放 | 1.08 | 2500 |

### 7.5.3  生产系统风险识别

（1）生产区风险源强识别

本项目生产区的环境风险主要存在于湿式破碎生产车间和卷材生产车间。

①泄漏事故

项目的湿式破碎生产车间在生产中需使用水，经沉淀处理后回用于生产。当管道、泵、管线切换头等处出现破裂、磨损、超压、腐蚀、生锈等情况，将会导致废水泄漏事故。

项目的卷材生产车间设有1个沥青储罐和1个软化油储罐，生产时使用管道对沥青、软化油和混合后的浆料进行输送。若罐体、管道、泵、管线切换头等处出现破裂、磨损、超压、腐蚀、生锈等情况，将会导致原料、浆料泄漏事故。

②火灾、爆炸事故

湿式破碎生产车间和卷材生产车间放置着本项目主要的生产设备，由于机器设备使用频率高，在没有做好日常检修保养工作时，容易出现故障。由于机器设备摆放较为密集，负荷较大，容易由于电线短路、过载等原因引发火灾或爆炸的风险。项目在卷材生产车间设有1台导热油炉，使用管道天然气。当发生故障、泄漏情况时，可能会进一步引发火灾或爆炸。项目的原料堆放区放置着大量的覆铜板，项目的树脂粉暂存间内也有不少的废树脂粉，在卷材生产区内有沥青储罐和软化油储罐。上述原料均为可燃物，一旦火情得不到及时控制，则有可能会迅速蔓延至上述区域，引燃覆铜板、废树脂粉、沥青和乳化油等物料，使火情进一步扩大。废树脂粉等在燃烧时会产生较大量的有毒有害气体，危害周边群众的身体健康和大气环境。此外，在火灾扑灭过程中产生消防废水，有可能连同各有毒有害物质进入地表水中。

（2）储存区风险源强识别

①泄漏事故

本项目的储存区有原料堆放区和危废暂存间，分别存放着各种原辅材料和危险废物。项目原料堆放区存放的导热油和润滑油为风险物质，危废暂存间的废矿物油、为液态。可能会出现雨水渗漏、危废随意堆放、盛装容器破裂或人为操作失误导致装卸或储存过程发生泄漏等风险。若发生泄漏后没有及时妥善处理，则可能会导致危险物进入自然环境中，进一步对周围环境的水体、土壤或空气环境造成一定的污染。

②火灾、爆炸事故

导热油、润滑油、废矿物油等易燃，遇明火、高热能引起燃烧或爆炸。废树脂粉、沥青等燃烧会产生大量有毒有害浓烟，危害人体健康，且会造成较严重的大气污染。

（3）环保设施风险识别

本项目环境保护设施的环境风险主要有旋风布袋除尘器、“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”设备、三级化粪池和沉淀池。

若旋风布袋除尘器和“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”设备发生故障，则会导致事故性排放。项目产生的颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟和非甲烷总烃废气将会未经处理对外排放。虽然不至于超标排放，但污染物未被处理后直接排放至大气中，仍然会对周围环境造成一定的影响。

三级化粪池发生故障或破裂、渗漏的情况下，生活污水会未经处理直接排放，虽然项目CODCr、氨氮和SS的产生浓度低于石角镇污水厂的纳污标准值，但BOD5的产生浓度高于污标准值，此时将出现超标排放现象。

项目湿式破碎生产线的沉淀池若出现故障、破裂或渗漏情况，一方面会影响项目的生产，另一方面可能会导致循环水外泄，进入土壤和地下水环境中，将会对项目周边的土壤和地下水环境造成一定的影响。

表7.5-2  生产系统环境风险识别

| 序号 | 危险源 | 主要风险类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 湿式破碎生产车间、卷材生产车间 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 2 | 原料堆放区和危废暂存间 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 3 | 旋风布袋除尘器、“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”设备 | 废气未经处理排放 |
| 4 | 三级化粪池 | 超标排放 |
| 5 | 湿式破碎生产车线的沉淀池 | 废水泄漏 |

### 7.5.4  影响途径

本项目在运营过程中出现风险事故时有毒有害物质扩散途径主要有三类：

（1）环境空气扩散

项目有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中，车间、仓库等发生火灾甚至爆炸，有毒有害物质在高温情况下散发到空气中，污染环境。项目废气收集或处理装置非正常运转，导致含有有毒有害物质的废气未经处理直接排放至大气中，漂浮在空气环境中的有毒有害物质，将通过干、湿沉降，进而污染到土壤、地表水等。

（2）水体扩散

项目的有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，有可能通过过地表径流或者雨水管道进入外界水体，在地表水中的污染物，通过沉淀、物质循环等作用，影响到河流底泥、地下水等。当污染物通过地表下渗进入地下水时，将会污染地下水。

（3）土壤扩散

有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，如遇裸露地表，则直接污染土壤。项目危险废物暂存设置，如管理不当，引起危废或危废渗滤液泄漏，污染土壤环境。在土壤中的有毒有害物质，通过下渗等作用，进而污染地下水。

## 7.6  环境风险分析与评价

1、废气事故排放引起的污染分析

根据上文分析可知，在正常排放下，项目湿式破碎生产线的粉尘废气被收集后经旋风布袋除尘器处理后从15m高的排气筒G2排放。卷材生产线的生产废气被收集后由“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”设备处理后经15m的排气筒G1排放。导热油炉的燃烧尾气从15m的排气筒G3排放。各废气可实现达标排放，对周围环境影响不大。

当旋风布袋除尘器、“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”设备出现故障，不能正常运行时，将会导致废气未经有效处理直接排放到大气环境中。虽然可达到排放标准要求，但由于没有经过处理，排放的污染物将比经治理后排放时大大增加。会使局部环境内的污染物浓度增加，对项目所在地的局部大气环境造成一定程度的影响。漂浮在空气环境中的有毒有害物质，通过干、湿沉降，进而污染到土壤、地表水等。

2、废水事故排放引起的污染分析

当三级化粪池发生故障，废水未经处理直接排入市政管网，将会造成超标排放。对石角镇污水厂造成一定程度的影响。若项目的沉淀池出现开裂、渗漏等情况。废水将会直接进入自然环境中，可能会对地下水环境造成污染。

3、泄漏引起的污染分析

若因雨水渗漏，随意堆放、盛装容器破裂或人为操作失误导致装卸或储存过程发生泄漏，泄漏物可能会经过地表径流或者雨水管道进入外界水体，会严重影响地表水水质，对水生生物造成灾难性影响。如泄漏物遇裸露地表，则会直接污染土壤，通过下渗作用，可造成土壤污染、酸碱化和富营养化，从而也会造成地下水一定程度的污染。

5、火灾爆炸事故引起次生污染分析

结合本项目情况，如润滑油、软化油、导热油、天然气等若因使用不当，在泄漏的情况下，遇明火高温可能会引发火灾事故，甚至引起燃烧爆炸的危险。燃烧产生的烟团释放会产生一系列的烟羽，有毒有害物质在高温情况下散发到空气中。持续时间一般大于1小时，可能会造成较严重的大气环境污染。发生火灾、爆炸后，会对大气环境造成影响的次生污染物有大量的颗粒物、一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物及其他污染物等，其中产生的CO和氮氧化物等有毒，将对人群健康带来危害。另外在事故处理过程中也会产生消防废水。灭火时产生的消防废水会携带大量化学品物质而这些化学物质本身具有一定的毒性，若不能及时得到有效地收集和处置，将会通过雨水管网排入附近水体，会对水体水质、水生生物造成灾难性影响。

## 7.7  事故风险防范措施

### 7.7.1  物料泄漏事故防范措施

（1）加强原辅料管理，做好出入登记，并入库检查。每次入库时，检查外包装是否有破损情况，密封是否严密，避免化学品泄漏或挥发。

（2）对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理。

（3）风险物质应设置专人管理，完善和落实安全管理制度和岗位责任制；定期对原料仓安全进行检查，加强仓库内探测、报警、消防和通风等安全设施的检查和维护，并做好记录。

（4）在原辅料及危险废物装卸时，严格按章操作，必须轻装轻卸，严禁震动撞击、重压、倾倒和磨擦。

（5）按要求配备足够的泄漏事故应急器材，如沙袋、吸附材料、盛装桶、个人防护用品等，并定期检查存量和有效性，以防万一。

（6）在防渗漏工作方面，项目及工业园区地面均已做好地面硬化处理，必要的位置设有围堰，工业园区亦铺设有固定的雨污管网。雨水及意外泄漏的渗漏液不会直接下渗，对土壤和地下水造成污染，亦不会经地表随意漫流。若发生泄漏事故，项目可马上使用沙袋围堵、吸附棉吸收等方式阻止污染物进一步扩散。

### 7.7.2  火灾的风险及防范措施

（1）加强对生产设备和厂内电源、电线、开关等的检修和维护，并标示安全警示标识。

（2）按照《建筑设计防火规范》合理布局，布置严格按照防火防爆技术要求进行，使可燃的物料远离热源、火种、防止日光暴晒。物料的储存要按照物质性能分类分区，性质相抵触、灭火方法不同的原料物品应分类贮存，风险物质做好标识和标签。

（3）在工艺设计中，应作安全连锁和事故紧急停车措施。一些必要部位设置压力表、安全阀、爆破板以及报警系统。在仪表选用上，防爆区内的仪表为本质安全型或隔爆型。各类压力容器的设计，严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行。同时加强设备的密封及设备与管理、管道与管道的连接密封，减少易燃易爆物质的泄漏可能性。订购压力设备时，必须采购使用国家认可的有资质厂家生产的正规设备。

（4）生产中加强管理，制定严格的操作制度，做到随时检查，发现问题及时处理。

（5）建立健全全厂消防系统，设计安全出口，设消防栓，配备灭火器并完善可行的消防及火灾报警系统。日常需定期进行消防教育和演练。

### 7.7.3  废气事故排放风险及防范措施

（1）对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。

（2）设立废气治理设备的管理台账，并严格落实运行。安排专人对废气处理设施设施进行巡查、管理和维护，定期更换活性炭，确保废气处理设施的收集、处理效率，避免故障或事故发生。

（3）一旦发现废气处理设施出现异常，应迅速停止使用，关闭阀门，停止生产，禁止废气、废水未经处理外排。随后应马上安排维修人员排查故障。待事故顺利解决后方可继续生产。

### 7.7.4  废水事故排放预防措施

（1）提高事故缓冲能力

为了保证事故状态下迅速恢复处理工程的正常运行，主要水工构筑物必须留有足够的缓冲余地，并配备相应的处理设备（如回流泵、回流管道、仪表及阀门等）。

（2）安排专人对沉淀池、三级化粪池管道、阀门等进行巡查、管理和维护，防止污水跑、冒、滴、漏。管网要设计合适的承压能力，防止因压力而爆裂，造成污水横流。确保废水处理设施的状态和处理效率，避免故障或事故发生。

（3）一旦发现沉淀池和三级化粪池出现异常，应迅速停止使用，关闭阀门，停止生产，禁止废水未经处理外排。随后应马上安排维修人员排查故障。待事故顺利解决后方可继续使用。

（4）加强事故苗头监控

主要操作人员上岗前严格进行理论和实际操作培训，使其可及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。

（5）消防废水的收集

为将消防废水收集、导流、拦截在企业厂区内，避免事故状态下消防尾水流入附近地表水体，企业需设置事故应急池。

根据《中国石化建标[2006]43号《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>的通知》、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）及《住房城乡建设部关于发布国家标准<建筑设计防火规范>局部修订的公告》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2018第35号）中对事故排水储存设施总有效容积计算公式：

V总＝（V1+V2-V3）max+ V4+V5

式中：

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。根据上文分析可知，项目可能泄露的危险物料有石油沥青、软化油、导热油、润滑油、废矿物油，其中最大容量的石油沥青储罐为80m3，所以V1=80m³；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3。

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

本项目不设消防储罐，消防水均来自于管道。项目整体位于室内，设有自动灭火系统，项目车间均属于丙类，所在建筑高度＜24m，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），确定其室内消防栓用水量为10L/s，火灾延续时间为3.0h，则发生火灾事故时装置区消防水量所用的消防水量为108m³。

V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3。

根据建设单位提供的资料，项目在湿式破碎生产车间设有2组沉淀池，每组有5个，用于对湿式破碎生产线产生的生产废水进行沉淀处理，同时对湿式破碎生产线的循环水起储存作用。一般情况下，湿式破碎生产线的保有水总量不会超过沉淀池的总容积。沉淀池的规格尺寸具体见下表。

表7.7-1  湿式破碎生产线沉淀池规格尺寸

| 项目 | 尺寸（宽*长*高）（m） | 实际容量（m3） | 单组容量（m3） | 总容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀池1、2 | 2*5*1.3 | 13 | 80.5 | 161 |
| 沉淀池3、4 | 2.5*6*1.3 | 19.5 |  |  |
| 沉淀池5 | 5*6*1.5 | 48 |  |  |

湿式破碎生产车间设有8组滤水池，每组3个，每个滤水池尺寸为10m×6m×3m。用于沥干湿的废树脂粉，同时可对生产废水进行初步的过滤处理。据建设单位提供资料，每组滤水池中，一般有1个保持空置状态。则保持空置的容量为1440m3。

卷材生产车间内设有1个循环水池，尺寸为2.5m×2.0m×1.7m（有效水深为1.5m），最大储水量为7.5m3。

综上所述，本项目V3=（161m3-161m3）+1440m3+（7.5m3-7.5m3）=1440m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

当沥青罐发生事故时，本项目无必须进入该系统的生产废水，故V4=0m3。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF=0；

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，m2；

本项目有环境事故风险的场所均为室内，事故废水收集系统的雨水汇水面积为0㎡。

综上所述，本项目的V总＝（V1+V2-V3）+V4+ V5=（80+108-1440）+0+0= -1252m3。

由上述计算可知，本项目的空置池体总容积远大于事故排水总量和泄漏物料量的总和。若发生风险事故，可将空置的滤水池作为消防废水收集池是可行的。项目空置的滤水池的容积完全有能力收集本项目事故状态下的泄漏的物料和消防废水，可以有效防止消防废水和泄漏的物料外排至项目外部，可以满足本项目事故状态下废水、泄漏物料的收集要求。

## 7.8  风险应急预案

本项目存在潜在的泄漏、火灾、爆炸、废气事故排放、废水事故排放风险，在采取了较完善的风险防范措施后，风险事故的概率会降低，但不会为零。一旦发生风险事故，必须有相应的应急计划，来尽量控制和减轻事故的危害。

本项目建成后，企业应自行或者委托有关单位更新本公司的环境风险应急预案，将本项目的环境风险应急措施等内容纳入应急预案中，并在环保行政主管部门进行备案。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018），本项目环境风险应急预案主要内容及要求见下表。

表7.8-1  环境风险应急预案主要内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：卷材生产区、湿式破碎生产区、原料堆放区、周边环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清楚泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 7.9  小结

项目使用原辅料列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B的风险物质有石油沥青、软化油、导热油、润滑油、废矿物油等油类物质，但其存储量不大。经核算，本项目风险等级为Ⅰ级，仅需进行简单分析。

根据项目风险分析，类比同地区同类型项目，发现本项目发生环境风险事故的可能性不大，发生事故后外排危险物质、污染物和消防废水的可能性极小，且可通过风险控制和管理措施后可避免大部分的风险事故发生。落实本报告提出的意见和风险防范措施后，项目总体环境风险可接受。

建设项目环境风险简单分析内容表见下表。

表7.9-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 清远市清城区信兴金属回收加工有限公司工业固体废弃物综合利用迁改扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 清远市清城区石角镇界牌北江工业园内厂房B |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 112.950939° | 纬度 | 23.502176° |
| 主要危险物质及分布 | 本项目危险物质主要有： 1、石油沥青，储存于卷材生产区的沥青储罐，最大贮存量100t； 2、软化油，储存于卷材生产区的软化油储罐，最大贮存量9.5t； 3、导热油，密封存放于原料堆放区，最大贮存量0.5t； 4、润滑油，密封存放于原料堆放区，最大贮存量0.04t； 5、废矿物油，密封存放于危废暂存间，最大贮存量1.08t； |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 1、环境空气扩散；造成周边大气环境污染，通过干、湿沉降，进而污染到土壤、地表水等； 2、水体扩散；直接污染纳污水体，污染物通过沉淀、物质循环等作用，影响到河流底泥、地下水等； 3、土壤扩散；污染土壤环境。土壤中的有毒有害物质通过下渗等作用，进而污染地下水。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、物料泄漏事故防范措施 （1）加强原辅料管理，做好出入登记，并入库检查。每次入库时，检查外包装是否有破损情况，密封是否严密，避免化学品泄漏或挥发。 （2）对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理。 （3）风险物质应设置专人管理，完善和落实安全管理制度和岗位责任制；定期对原料仓安全进行检查，加强仓库内探测、报警、消防和通风等安全设施的检查和维护，并做好记录。 （4）在原辅料及危险废物装卸时，严格按章操作，必须轻装轻卸，严禁震动撞击、重压、倾倒和磨擦。 （5）按要求配备足够的泄漏事故应急器材，如沙袋、吸附材料、盛装桶、个人防护用品等，并定期检查存量和有效性，以防万一。 （6）在防渗漏工作方面，项目及工业园区地面均已做好地面硬化处理，必要的位置设有围堰，工业园区亦铺设有固定的雨污管网。雨水及意外泄漏的渗漏液不会直接下渗，对土壤和地下水造成污染，亦不会经地表随意漫流。若发生泄漏事故，项目可马上使用沙袋围堵、吸附棉吸收等方式阻止污染物进一步扩散。 2、火灾的风险及防范措施 （1）加强对生产设备和厂内电源、电线、开关等的检修和维护，并标示安全警示标识。 （2）按照《建筑设计防火规范》合理布局，布置严格按照防火防爆技术要求进行，使可燃的物料远离热源、火种、防止日光暴晒。物料的储存要按照物质性能分类分区，性质相抵触、灭火方法不同的原料物品应分类贮存，风险物质做好标识和标签。 （3）在工艺设计中，应作安全连锁和事故紧急停车措施。一些必要部位设置压力表、安全阀、爆破板以及报警系统。在仪表选用上，防爆区内的仪表为本质安全型或隔爆型。各类压力容器的设计，严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行。同时加强设备的密封及设备与管理、管道与管道的连接密封，减少易燃易爆物质的泄漏可能性。订购压力设备时，必须采购使用国家认可的有资质厂家生产的正规设备。 （4）生产中加强管理，制定严格的操作制度，做到随时检查，发现问题及时处理。 （5）建立健全全厂消防系统，设计安全出口，设消防栓，配备灭火器并完善可行的消防及火灾报警系统。日常需定期进行消防教育和演练。 3、废气事故排放风险及防范措施 （1）对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。 （2）设立废气治理设备的管理台账，并严格落实运行。安排专人对废气处理设施设施进行巡查、管理和维护，定期更换活性炭，确保废气处理设施的收集、处理效率，避免故障或事故发生。 （3）一旦发现废气处理设施出现异常，应迅速停止使用，关闭阀门，停止生产，禁止废气、废水未经处理外排。随后应马上安排维修人员排查故障。待事故顺利解决后方可继续生产。 4、废水事故排放预防措施 （1）提高事故缓冲能力 为了保证事故状态下迅速恢复处理工程的正常运行，主要水工构筑物必须留有足够的缓冲余地，并配备相应的处理设备（如回流泵、回流管道、仪表及阀门等）。 （2）安排专人对沉淀池、三级化粪池管道、阀门等进行巡查、管理和维护，防止污水跑、冒、滴、漏。管网要设计合适的承压能力，防止因压力而爆裂，造成污水横流。确保废水处理设施的状态和处理效率，避免故障或事故发生。 （3）一旦发现沉淀池和三级化粪池出现异常，应迅速停止使用，关闭阀门，停止生产，禁止废水未经处理外排。随后应马上安排维修人员排查故障。待事故顺利解决后方可继续使用。 （4）加强事故苗头监控 主要操作人员上岗前严格进行理论和实际操作培训，使其可及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。 （5）消防废水的收集 为将消防废水收集、导流、拦截在企业厂区内，避免事故状态下消防尾水流入附近地表水体，企业需设置事故应急池。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险主要来源于项目各风险物质的泄漏、废水废气的事故性排放及火灾、爆炸及其伴生/次生污染物排放对环境造成的危害。为了防范环境风险，建设单位加强环境风险管理，在厂区内做好防火措施，加强各池体、储罐、管道和环保设备的检查和维护，建立应急行动规章，可有效将环境风险降到较低水平。 |  |  |  |  |

## 7.10  环境风险评价自查表

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），环境风险评价完成后，应对环境风险主要内容与结论进行自查。详见下表。

表7.10-1  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 石油沥青、软化油、导热油、润滑油、废矿物油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 111.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 0 人 |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 12650 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1□ |  | F2□ |  |  |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1□ |  | S2□ |  |  |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1□ |  | G2□ |  |  |  | G3□ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1□ |  | D2□ |  |  |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1☑ |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  | M2□ |  | M3□ |  |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  | P2□ |  | P3□ |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  |  | E1□ |  |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  |  | E1□ |  |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  |  | E1□ |  |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ |  | IV□ |  |  | III□ |  |  | II□ |  |  |  | I☑ |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  | 三级□ |  |  | 简单分析☑ |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害☑ |  |  |  |  |  | 易燃易爆☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏☑ |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气☑ |  |  |  | 地表水☑ |  |  |  |  |  | 地下水☑ |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  | 经验估算法□ |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  | AFTOX□ |  |  |  | 其他□ |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标_____，到达时间______h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_____d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标_____，到达时间______d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 | 1、物料泄漏事故防范措施 （1）加强原辅料管理，做好出入登记，并入库检查。每次入库时，检查外包装是否有破损情况，密封是否严密，避免化学品泄漏或挥发。 （2）对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理。 （3）风险物质应设置专人管理，完善和落实安全管理制度和岗位责任制；定期对原料仓安全进行检查，加强仓库内探测、报警、消防和通风等安全设施的检查和维护，并做好记录。 （4）在原辅料及危险废物装卸时，严格按章操作，必须轻装轻卸，严禁震动撞击、重压、倾倒和磨擦。 （5）按要求配备足够的泄漏事故应急器材，如沙袋、吸附材料、盛装桶、个人防护用品等，并定期检查存量和有效性，以防万一。 （6）在防渗漏工作方面，项目及工业园区地面均已做好地面硬化处理，必要的位置设有围堰，工业园区亦铺设有固定的雨污管网。雨水及意外泄漏的渗漏液不会直接下渗，对土壤和地下水造成污染，亦不会经地表随意漫流。若发生泄漏事故，项目可马上使用沙袋围堵、吸附棉吸收等方式阻止污染物进一步扩散。 2、火灾的风险及防范措施 （1）加强对生产设备和厂内电源、电线、开关等的检修和维护，并标示安全警示标识。 （2）按照《建筑设计防火规范》合理布局，布置严格按照防火防爆技术要求进行，使可燃的物料远离热源、火种、防止日光暴晒。物料的储存要按照物质性能分类分区，性质相抵触、灭火方法不同的原料物品应分类贮存，风险物质做好标识和标签。 （3）在工艺设计中，应作安全连锁和事故紧急停车措施。一些必要部位设置压力表、安全阀、爆破板以及报警系统。在仪表选用上，防爆区内的仪表为本质安全型或隔爆型。各类压力容器的设计，严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行。同时加强设备的密封及设备与管理、管道与管道的连接密封，减少易燃易爆物质的泄漏可能性。订购压力设备时，必须采购使用国家认可的有资质厂家生产的正规设备。 （4）生产中加强管理，制定严格的操作制度，做到随时检查，发现问题及时处理。 （5）建立健全全厂消防系统，设计安全出口，设消防栓，配备灭火器并完善可行的消防及火灾报警系统。日常需定期进行消防教育和演练。 3、废气事故排放风险及防范措施 （1）对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。 （2）设立废气治理设备的管理台账，并严格落实运行。安排专人对废气处理设施设施进行巡查、管理和维护，定期更换活性炭，确保废气处理设施的收集、处理效率，避免故障或事故发生。 （3）一旦发现废气处理设施出现异常，应迅速停止使用，关闭阀门，停止生产，禁止废气、废水未经处理外排。随后应马上安排维修人员排查故障。待事故顺利解决后方可继续生产。 4、废水事故排放预防措施 （1）提高事故缓冲能力 为了保证事故状态下迅速恢复处理工程的正常运行，主要水工构筑物必须留有足够的缓冲余地，并配备相应的处理设备（如回流泵、回流管道、仪表及阀门等）。 （2）安排专人对沉淀池、三级化粪池管道、阀门等进行巡查、管理和维护，防止污水跑、冒、滴、漏。管网要设计合适的承压能力，防止因压力而爆裂，造成污水横流。确保废水处理设施的状态和处理效率，避免故障或事故发生。 （3）一旦发现沉淀池和三级化粪池出现异常，应迅速停止使用，关闭阀门，停止生产，禁止废水未经处理外排。随后应马上安排维修人员排查故障。待事故顺利解决后方可继续使用。 （4）加强事故苗头监控 主要操作人员上岗前严格进行理论和实际操作培训，使其可及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。 （5）消防废水的收集 为将消防废水收集、导流、拦截在企业厂区内，避免事故状态下消防尾水流入附近地表水体，企业需设置事故应急池。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 本项目发生环境风险事故的可能性不大，发生事故后外排危险物质、污染物和消防废水的可能性极小，且可通过风险控制和管理措施后可避免大部分的风险事故发生。落实本报告提出的意见和风险防范措施后，项目总体环境风险可接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8  环境保护措施及其可行性论证

## 8.1  运营期废气污染防治措施评述

### 8.1.1  大气污染防治措施概况

8.1.1.1  有组织废气防治措施

本项目有组织废气产生环节包括：湿式破碎生产线“一破工序”产生的颗粒物、防水卷材生产线产生的颗粒物、沥青烟、非甲烷总烃以及苯并[a]芘、导热油炉产生的颗粒物、SO2、NO2。

湿式破碎生产线“一破工序”产生的颗粒物由集气罩收集，收集后经管道进入旋风布袋除尘器处理，处理后从排气筒G2达标排放。卷材生产线产生的颗粒物、苯并[a]芘和非甲烷总烃采用整室收集的方式收集，经“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”设备处理达标后经排气筒G1排放。导热油炉尾气从排气筒G3外排。

本项目工业废气收集、治理措施及排气筒设置情况见下表。

表8.1-1  工业废气收集、治理措施及排气筒设置情况

| 种类 | 污染物名称 | 收集 方式 | 收集率 | 处理系统 | 处理效率 | 排放情况 |  | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |  |
| 破碎废气 | 破碎粉尘 （颗粒物） | 集气罩收集 | 90% | 旋风布袋除尘 | 95% | 2.3864 | 0.0358 | G2 |
| 防水卷材生产废气 | 投料粉尘 （颗粒物） | 整室 收集 | 95% | 旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附系统 | 95% | 0.9937 | 0.0298 | G1 |
|  | 苯并[a]芘 |  | 99% |  | 90% | 0.000167 | 0.000005 |  |
|  | 沥青烟 |  |  |  |  | 0.9375 | 0.0281 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.0042 | 0.0001 |  |
| 锅炉废气 | 颗粒物 | 管道 收集 | 100% | 收集排放 | / | 17.6135 | 0.0333 | G3 |
|  | SO2 |  |  |  |  | 14.6779 | 0.0278 |  |
|  | NOx |  |  |  |  | 137.3119 | 0.2599 |  |

8.1.1.2  无组织废气防治措施

本项目无组织排放主要来自湿式破碎生产线一破工序的粉尘、卷材生产外溢的沥青烟和投料粉尘。对于湿式破碎生产线一破工序的粉尘，企业应按照加强生产湿式破碎生产区的管理，合理安装集气罩，确保对粉尘废气的收集效率，以减少无组织的排放，同时加强车间通风，以减少无组织排放废气对厂界的影响。对于卷材生产外溢的沥青烟，企业应按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的要求进行处理。主要要求如下：

（1）沥青、软化油等涉及VOCs的物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐中；

（2）储罐等盛装VOCs物料的容器应存放在室内，或放于设有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。容器在飞去用状态时应加盖、封口，保持密闭；

（3）VOCs物料储罐应密封良好。其中沥青储罐应采用低压罐、压力罐或其他等效措施；

（4）转移时应采用密闭容器、罐车；

（5）投料时应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作。

    - 8.1.2  废气收集可行性分析

1、湿式破碎生产线

湿式破碎生产线的粉尘主要来自于一破工序中一级破碎机对覆铜板的直接破碎。粉尘在一级破碎机内形成，主要通过其出料口排出。为保证对此工序产生的粉尘的收集和处理，项目拟在一级破碎机的出料口上方安装集气罩。项目在湿式破碎生产线中共设有8条生产线，每条生产线各设置1台一级破碎机，则需要的集气罩数量为8个。

按照《简明通风设计手册》P128中的表5-3，一级破碎机出料口处废气外溢的情况属于“以较低的初速放散到尚属平静的空气中”。若对其进行收集，废气收集系统的控制风速要在0.5~1.0m/s，本报告保守取值1.0m/s。为加强废气的收集效率，项目拟使用在左右两边加装挡板的上吸式集气罩进行收集。集气罩紧靠出料口安装，则仅有一面敞开，可有效改善废气收集情况，使收集效率达90%。

上吸式集气罩的排气量L（m3/s）可通过下式进行计算。

L=K·P·H·vx

式中，P——集气罩敞开面的周长，m；

H——罩口至有害物源的距离，m；

Vx——边缘控制点的控制风速，m/s；

K——考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取K=1.4。

集气罩尺寸为0.5m×1m，则其周长为3m，H约0.1m，代入上式可得单个集气罩的排气量L为0.42m3/s，折合1512m3/h。项目共需要集气罩8个，则合计最低所需风量为12096m3/h。

2、卷材生产线

卷材生产线的废气产生于配料、预浸、浸涂、覆膜和冷却工序。项目拟采用墙体、玻璃等对这些工序的操作范围进行围蔽，门口处设有PVC塑料门帘，形成密闭、独立的区域。该面积长26m，宽22m，高5m，内设集气罩、吸风口等对废气进行收集，在风机的作用下，该区域将形成负压，对废气的收集效率可达99%。

该区域内对空气的洁净程度要求不高，处于《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）的空气洁净度8~9级水平，车间内的气流流型为非单向流，换气次数以10~15次/小时适宜。本报告取值10次/小时，则最小通风量应大于：

风量Q =面积×高度×换气次数

=24m×20m×5m×10次/h

=24000m3/h；

3、导热油炉燃烧废气

项目的导热油炉使用天然气作为原料，以间接加热的方式加热导热油为项目个设备传输热量。天然气的燃烧在燃烧室内进行，采用自然吸气的方式即可满足供气需求。燃烧室内设有尾气收集口，燃烧尾气产生后将在热力的推动下往上飘散，最后从15m高的排气筒G3外排。尾气的收集效率可达100%。

4、废气收集分析小结

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026—2013）规定：设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计。因此，项目的各处废气收集所需风量如下表。

表8.1-2  项目各处废气收集所需风量汇总表

| 工序 | 位置 | 收集措施 | 单个措施所需风量（m3/h） | 措施数量 （个） | 最低所需风量（m3/h） | 设计风量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一破工序 | 混炼车间 | 上吸式集气罩 | 1512 | 8 | 12096 | 14515.2 |
| 配料、预浸、浸涂、覆膜和冷却工序 | 卷材生产区 | 整室收集 | 24000 | 1 | 24000 | 28800 |
| 导热油炉 |  | 管道收集 | / | 1 | / | / |

由于实际运行时，由于管道阻力等因素，难免会存在一定的风量损失。为保证抽风效果，故建议项目一破工序采用风量在15000m3/h或以上的风机。卷材生产线的工艺废气收集采用风量在30000m3/h或以上的风机。

    - 8.1.3  废气治理方案比选

1、卷材生产线工艺废气治理方案比选

卷材生产线工艺废气主要包含投料粉尘和沥青烟。

沥青烟是以沥青为主，也包括煤炭、石油等燃料在高温下逸散到环境中的一种混合烟气。凡是在加工、制造和一切使用沥青、煤炭、石油的企业，在生产过程中均有不同浓度的沥青烟产生。含有沥青的物质，在加热与燃烧的过程中也会不同程度地产生沥青烟。从成分上分析，沥青中含有2.61%-40.7%的游离碳，其余为烃类及其衍生物等。上述物质主要以粒径在0.1-1.0μm的焦油细雾粒或有机气体的形式存在。概括来说，沥青烟中含有较多的焦油和有机废气。沥青烟气处理的主要任务就是对焦油细雾粒和有机废气进行处理，使得其不被排放到空气中，尽可能减少对环境想影响。

针对焦油的处理，一般常见的方法如下表8.1-3。

对于有机废气的治理，参考《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）内容，挥发性有机化合物的基本处理方法包括回收类方法和消除类方法，回收类方法包括吸附法、吸收法、冷凝法、膜分离法；消除类方法包括燃烧法、生物法、低温等离子法和催化氧化法等。各种方法的适用范围和特点见下表8.1-4。

表8.1-3  焦油微粒治理方案对比

| ## 方法 | ## 吸收净化法 | ## 过滤法 | ## 吸附净化法 | ## 冷凝法 | ## 电捕集法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 原理 | ## 吸收法即采用有机类液体做吸收剂，使沥青烟的混合烟气与吸收剂逆流充分接触并被洗涤，除去烟气有毒组分，达到净化的目的；现使用过的吸附剂有洗油、柴油和水 | ## 利用过滤装置吸附沥青烟气中的焦油细雾粒 | ## 吸附法即采用各种颗粒小或多孔具有较大比表面积的物质（如焦炭粉、氧化铝、白云石粉或滑石粉等）作吸附剂，吸附烟气中的物质 | ## 根据沥青烟在低温条件下(低于70℃)易于冷凝的特性，采用直接或冷却的方法，使沥青烟冷凝分离出来 | ## 在静电场的作用下，使颗粒及大分子载上不同电荷，利用电荷的引力使其驱向极板，在被捕集后聚集成液体状靠自身重力作用顺板流下 |
| ## 优点 | ## 防水材料生产过程中的沥青烟气一般较少，可以使用经济实用的水作为吸收剂，设备工艺都较简单，容易安装 | ## 可以通过设置多道过滤提升净化效率 | ## 工艺简单，净化效率高；吸附剂无需再生，可直接返回生产系统；投资省、运行费用低，操作维修方便，无二次污染 | ## 增加烟气中雾粒的粒径，以提高后续净化效果 | ## 占地小、操作管理简单、净化效率高、无二次污染、其脱除焦油可回收利用 |
| ## 缺点 | ## 存在二次污染，净化效率不高 | ## 需要及时更换过滤器 | ## 系统阻力太大，占地面积大，吸附管较长 | ## 一般仅作为辅助手段，需要与其他净化方法结合使用 | ## 需要定期进行清理 |
| ## 投资 ## 额度 | ## 低 | ## 低 | ## 中 | ## 低 | ## 低 |
| ## 处理 ## 效果 | ## 低 | ## 中 | ## 中 | ## 低 | ## 中 |

表8.1-4  挥发性有机化合物治理方案对比

| ## 方法 | ## 光氧化分解法 | ## 活性炭吸附法 | ## 吸收法 | ## 催化燃烧法 | ## 等离子净化法 | ## 冷凝法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 原理 | ## 利用高能紫外线光束与空气、TiO2反应产生的臭氧、•OH(羟基自由基)对恶臭气体进行协同分解氧化反应，同时大分子恶臭气体在紫外线作用下使其链结构断裂，使恶臭气体物质转化为无臭味的小分子化合物或者完全矿化，生成水和CO2 | ## 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | ## 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化 | ## 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和 H2O而被净化 | ## 采用高压发生器形成低温等离子体，在平面能量约5ev的大量电子作用下，使通过净化器的有机废气分子转化成各种活性粒子，与空气中 O2结合生成H2O、CO2等低分子无害物质 | ## 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理 |
| ## 优点 | ## 去除率高，可以达标； ## 分解为 CO2、H2O和其他组分的氧化物，无二次污染；适用于各种气量 | ## 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制；效率高，运转费用低 | ## 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高；适宜处理喷漆室和挥发室排出废气 | ## 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少 | ## 占地少，设备体积小；维护方便，使用寿命长；无二次污染 | ## 设备、操作条件简单，回收物质纯度高 |
| ## 缺点 | ## 紫外光的吸收范围较 ## 窄，处理效率受催化剂性质、紫外线波长和反应器的限制 | ## 活性炭的再生和补充需要花费的费用多；在处理喷漆室废气时要预先除漆雾 | ## 需要对产生废水进行 ## 二次处理，对涂料品种有限制 | ## 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高 | ## 属于新兴工艺，工艺没有传统处理成熟；设备保养和维护要求较高 | 净化效率较低 |
| ## 投资额度 | ## 设备费用较高 | ## 投资一般 | ## 投资一般 | ## 投资较大 | ## 投资一般 | ## 投资较小 |
| ## 处理效果 | ## 良 | ## 良 | ## 中 | ## 优 | ## 良 | ## 差 |
| ## 运营管理 | ## 需严格按照操作规程或者专业人员进行维护和保养 | ## 需定期更换废活性炭 | ## 运营较为简易 | ## 运营较为简易 | ## 需严格按照操作规程或者专业人员进行维护和保养 | ## 运营较为简易 |
| ## 适用范围 | ## 适用于各种气量。 | ## 常温、低浓度、废气量较小时的废气治理 | ## 高、低浓度有机废气 | ## 废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合 | ## 喷漆车间、油墨印刷、喷涂车间、化工、医药、橡胶、食品、印染、造纸、酿造等 | ## 组分单一的高浓度废气 |

由上表可知，几种方法各有优缺点，适用于不同情况。根据本项目产生的废气情况，针对项目卷材生产线工艺废气成分特点。决定使用多级复合处理的方式进行治理。优先选用成熟、稳定有保障的设备技术，首次投资金额和日常运行的费用合理的治理工艺。最后选定“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”系统对废气进行处理。具体处理工艺流程如下图。

图8.1-1  废树脂粉卷材生产线废气处理工艺

    - 8.1.4  废气治理效果分析

1、旋风除尘

旋风除尘器是利用旋转的含尘气流所产生的离心力，将颗粒污染物从气体中分离出来的过程。当含尘气流由进气管进旋风除尘器时，气流由直线运动变为圆周运动。旋转气流的绝大部分沿器壁和圆筒体成螺旋向下，朝锥体流动，通常称此为外旋流。含尘气体在旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的颗粒甩向器壁，颗粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁而下落，进入排灰管。旋转下降的外旋气流在到达椎体时，因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢，其切向速度不断提高。当气流到达椎体下端某一位置时，便以同样的旋转方向在旋风除尘器中由下回旋而上，继续做螺旋运动。最终，净化气体经排气管排除器外。一部分未被捕集的颗粒也随之排出。对颗粒物的处理效率可达95%。

2、冷凝器

当沥青烟雾进入旋风除尘器内，先净化大于5-10微米的非粘性、非纤维的干燥粉尘，在此过程中投料粉尘与部分大颗粒杂质被去除，之后进入冷凝器，通过风冷式制冷机使冷凝器内的冷媒快速降温，把沥青烟气经过急速降温大部分转换为液体沉落到收集容器内收集利用，达到净化沥青烟气的目的。冷凝收集法适合各种由高温复杂工况如：烟气浓度高、烟气流量大、烟气中的各种成分都能吸附，并且系统阻力小、能耗低、运行费用低、操作维护方便、净化效率高、投资少、回收物可利用等优点。对沥青烟的治理效率约25%左右。

3、油烟净化器

静电式油烟净化器是一种利用静电原理油烟净化装置。主要用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所的厨房油烟的净化治理；食品油炸、烹任加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。卷材生产线的沥青烟成分复杂，其中含有大量的焦油、沥青油，因此具有一定的粘稠性，其表现与油烟类似，因此油烟净化器也适用于本项目的沥青烟治理。

沥青烟由进入静电式油烟净化器后，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，部分微米级的沥青烟电离，被降解成二氧化碳和水。另一方面，沥青烟在高压电场的作用下将附上电荷，在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出。同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。根据同类型项目经验，静电式油烟净化器对沥青烟的净化效率可达30%以上，沥青烟经过其治理后浓度明显降低，效果明显，可满足项目日常生产要求。

4、UV光解

本项目拟设的净化设备为UV光解+活性炭净化设备，其中UV光解作用主要来自3方面：

A.光分解：结合力比较小的分子键受到更高的能量冲击时，会发生断裂。高效率紫外灯管集中发生150nm~230nm的紫外线，这时光能量为472~747kJ/mol，有机废气中的C-H、C=C、C-O、H-S、H-O等的结合力均低于此值，故在紫外线的照射下会形成更容易分解的小分子。

B.羟基自由基(•H)活性物质：在一定波长光照条件下，半导体材料（TiO2）会发生光生载流子的分离，真空紫外光（波长<200nm，VUV）光子能量高，光催化材料在紫外光的照射下会产生电子和空穴，激发出“电子-空穴”（一种高能粒子）对，进而生成极强氧化能力的羟基自由基(•H)活性物质。羟基自由基(•H)是光催化反应的主要活性物质之一，羟基自由基的反应能高于有机物中的各类化学键能，如：C-C、C-H、C-N、C-O、H-O、N-H 等，因而能迅速有效地分解挥发性有机物。

C.活性氧物质及臭氧：废气中的氧分子在特定波段（185nm）的紫外光束照射下，会产生游离氧，即活性氧。由于活性氧携带的正负电子不平衡，所以容易与氧分子结合成臭氧。

UV＋O2→O-+O＊(活性氧)

O+O2→O3(臭氧)

众所周知，臭氧对有机物机有极强的氧化作用，对臭气及其他刺激性异味有立竿见影的效果。羟基自由基(•H)及其它活性氧物质(•O，H2O2)均具有极强的氧化性，可使有机气体快速氧化分解。在紫外光的照射及上述物质的协同作用下，其净化恶臭及有机气体的效果更为迅速。废气中的有机物大分子最终被降解为二氧化碳、水或其他小分子有机物。

在反应过程半导体材料（TiO2）作为催化剂，本身不发生变化。臭氧作为强氧化剂，有强烈的刺激性，达到一定浓度时会危害人体健康和污染环境，但UV光解产生的臭氧等活性氧化物质在装置内迅速与废气反应，因此不会大量溢出，对环境影响相对较小。UV光解具有能耗低、操作简便、无需添加任何物质、适应性强、无需预处理、小巧轻便、治理价格相对便宜、催化剂经久耐用等诸多优点，且技术现已成熟，已经被广泛使用于有机废气的治理。

UV光解使废气裂解的反应时间极短，一般＜0.01s，氧化反应时间在1~2s内即可完成。为保证治理效率，建议选用功率较高，灯管数量多的设备。如功率在6kw或以上的，UV灯管40支或以上，治理设施的停留时间2s或以上的设备。在该参数下，治理效率可达40%以上，本报告保守取值40%计算。

5、活性炭吸附

废气污染物经前面一系列处理后，污染物含量已大大降低。为保证废气得到有效处理，需在UV光解装置后加装活性炭吸附装置，使用活性炭吸附法对少量未得到处理的污染物进行吸附去除。活性炭吸附法投入成本低，而且本项目将其加装于UV逛光解设备后，则产生的废活性炭量较少，也可以保证废气得到完善的处理。

活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔的总内表面积可高达700－2300m2。正是这些微孔使得活性炭能“捕捉”各种有毒有害气体和杂质。由于气相分子和吸附剂表面分子之间的吸引力，使气相分子吸附在吸附剂表面。吸附剂表面面积愈大、单位质量吸附剂所能吸附的物质愈多。建议项目采用蜂窝状活性碳，比表面积900～1500m2/g，具有非常良好的吸附特性，其吸附量比活性炭颗粒一般大20-100倍，吸附容量为25wt%。当吸附载体吸附饱和时，可考虑更换。采用活性炭进行有机废气的净化，其去除效率会因活性炭吸附废气的饱和程度而不同，净化效率为50%~90%（本报告取值70%）。

由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需要进行更换。本项目拟安装的活性炭吸附装置尺寸为：0.8m×0.8m×1.8m，活性炭箱内的装碳量约为500kg。内有隔板，活性炭分10层装填，每层厚度约0.1m。由于隔板的阻隔，活性炭箱内形成总行程为8m的S型曲折通道。废气必须经此通道方可外排，通道内填充满活性炭，废气在通过时会与活性炭充分接触，其中的非甲烷总烃和臭气会被吸附在活性炭的微孔内。项目使用风量为30000m3/h，经过风量损失，距离、阻力等因素衰减后，预计进入活性炭箱时的风速为2m/s，则废气在活性炭箱的停留时间可达4s以上，可有效对废气进行吸附。

参照《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理指南》，当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按以下公式计算：

本报告中，各治理设备对有机废气的处理效率差如下表。

表8.1-5  各治理设备对有机废气的处理效率

| 设备 | 旋风除尘 | 冷凝器 | 油烟净化器 | UV光解 | 活性炭吸附 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理效率 | 0% | 25% | 30% | 40% | 70% |

经计算可得，本项目使用的“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”系统对有机废气的去除率可达90.55%，本报告保守取值90%。从处理效率上看，该设备组合可有效净化项目卷材生产线的工艺废气。该处理设备由于结构简单，安装、维修方便，因此具有相当高的经济可行性，适合本项目使用。

8.1.3排气筒设置合理性分析

1、数量可行性分析

拟建项目排气筒设置数量严格按照车间布局和废气产生工序的分布来设置，项目按照“分类收集处理，统一排放”原则，尽可能为减少排气筒数量。由上文可知，项目的废气主要来自：湿式破碎生产线的一波工序；卷材生产线的配料、预浸、浸涂、覆膜和冷却工序；导热油炉。综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修和日常监测的便利性等影响等因素后，决定分别在湿式破碎生产区、卷材生产工段和导热油炉处各设立1个排气筒。

2、高度可行性分析

根据《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）要求，项目排气筒一般不应低于15m。对于未能高于周边200m范围内最高的建筑物5m以上，故排放速率按排气筒高度对应的排放速率的50%执行。由上文工程分析可知，各污染物的排放速率均能满足标准要求。由上文大气环境影响预测分析可知，各污染因子在相应的预测模式下，厂界均能达标，对周围大气环境质量无明显不利影响。

因此，建设项目排气筒高度设置是合理的。

## 8.2  水污染防治措施评述

### 8.2.1  水污染防治措施

1、生产废水：本项目的湿式破碎生产线产生的废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。卷材生产线的冷却水循环使用，不外排。项目的故项目无生产废水外排。

2、生活污水：生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和石角污水处理厂进水水质标准较严值后经市政管网进入石角污水处理厂集中处理，最后尾水达标排入沙埗溪。项目生活污水处理流程如下。

图8.2-1  生活污水处理工艺流程图

表8.2-1  生活污水污染物排放执行标准（单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | 石角污水处理厂进水标准 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | 本项目生活污水执行标准 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| COD | 375 | 500 | 300 | 280 |
| BOD5 | 196 | 300 | 200 | 180 |
| 悬浮物 | - | 400 | - | - |
| 氨氮 | 41 | - | 28 | 20 |
| 石油类 | - | 20 | - | - |
| 动植物油 | - | 100 | - | - |
| 挥发酚 | - | 2.0 | - | - |
| LAS | - | 20 | - | - |
| 总磷 | 5 | - | - | - |

### 8.2.2  水污染防治措施可行性分析

1、初期雨水：项目无露天堆场，也无露天生产场所，生产区域均已覆盖顶棚，初期雨水的产生量及污染物浓度较小，厂区内未设置初期雨水沉砂池，雨水落至项目棚顶后，沿瓦面流下，汇集于项目外围的雨水沟，最后与园区内收集的雨水汇合，统一排放至市政雨水管网。

2、湿式破碎生产线产生的废水

项目在湿式破碎生产线使用水流对破碎后的渣浆（主要是废树脂粉和铜粉）进行冲刷，利用水流的冲刷力、浮力，加以摇床的震荡，将废树脂粉和铜粉分离。废树脂粉和铜粉均不溶于水中，故废水中最主要的污染物为SS。废水中的悬浮物主要是废树脂粉和铜粉，其密度均较大。当废水进入沉淀池静置一段时间后，将能迅速沉淀。经沉淀处理后的回用水中的SS浓度可低于100mg/L。分选对水质要求不高，满足继续用于分选的要求，故湿式破碎生产线产生的废水经沉淀处理后回用合理的。

3、生活污水

（1）三级化粪池

三级化粪池厕所的地下部分结构由便器、进粪管、过粪管、三级化粪池、盖板五部分组成。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流人第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。生活污水经三级化粪池处理基本可达到广东省地方排放标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和石角污水处理厂进水水质标准较严值。项目排出的污水不会对石角污水处理厂造成冲击。

（2）石角污水处理厂

根据石角污水处理厂相关资料，石角污水处理厂位于清城区石角镇界牌村旁，占地面积49.2亩，规划日处理污水量达2万 m3/d，总投资2894.54万元，分两期建设。其中一期处理规模为1万m3/d，2010年已经建成运营。主要收集石角镇生活污水和工业废水，集污面积约16.72 km2（其中塘基片区3.88km2、 循环经济产业园北江片区8.29km2、界牌片区4.55km2），服务人口（包括常住人口与流动人口）约10万人。本项目位于清远市清城区石角镇界牌新村石角工业园内，属于石角镇污水处理厂的纳污范围内。

该污水处理厂采用处理工艺为鼓风曝气氧化沟工艺，其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严格者后排入沙埗溪。污水处理厂出水排入沙埗溪后汇入九曲河，最终进入珠江河网。石角污水处理厂已通过环评及验收，并正式运营。根据其环评预测结果，该污水处理厂满负荷运行情况下，尾水正常排放是不会对纳污水体水质造成明显不利影响。根据本次现状监测数据，纳污水体沙埗溪水质状况良好。目前实际进入污水处理厂的水量约8000m³/d，即其剩余量约为2000 m³/d。

本项目外排废水仅有生活污水，排放量较小，废水水质单一，主要污染物为COD和氨氮，不含其它有毒有害污染物，因此不会对管道有特殊的腐蚀破坏等影响，也不会影响污水处理厂的进水水质。从上文分析可知，外排的生活污水经三级化粪池预处理后可以达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准和石角污水处理厂进水水质较严者，随后排入厂区南侧的污水管网，最终汇入石角污水处理厂。本项目的废水排放量仅为2.16m³/d，占其剩余量的0.1％，所占份额极小，不会对污水处理厂运行造成较大冲击负荷，亦不会影响周边水质现状，生活污水依托治理措施可行。

综上所述，本项目的建设对周边水环境影响可以接受。

## 8.3  噪声污染治理措施评述

项目在生产过程中，产生的噪声主要来源于个机械设备，根据厂家提供的资料及类比同类型企业，项目各机械设备产生的噪声值范围为50~80dB（A）。为了进一步降低生产过程中产生的噪声，确保项目投产后厂界噪声持续达标，项目拟使用以下防治措施：

1、源头控制

对于生产装置，设计时应尽可能选择先进可靠的低噪音设备、降低噪声源声压等级是工业噪声防治的第一步，从源头上控制是除噪最直接、最有效、最经济、最根本的手段之一。项目拟选用螺杆式空压机等低噪声的机器设备，从源头上减少噪声的产生。

2、合理布局

合理布局，将生产设备分散布置在项目各车间，使用墙体隔开，甚至将其放置在独立的房间内，起到隔声作用。

3、配套减振隔噪设施

（1）对各种风机等产生气流噪声的设备，应在气体进出口部位安装适当的消声器，消声器的选择应注意噪声源的频率特性、设备的工艺要求和使用环境：对具有中、高频特性的风机，应采用阻性消声器，而对于具有低、中频特性的空压机噪声，则宜安装抗性消声器。

（2）对泵类等因转动、摩擦产生噪声的设备，需要考虑减振和隔振措施，安装隔振机座、弹簧减振器等。项目拟为开炼机、密炼机、平板硫化成型机、挤出机、螺杆式空压机等震动较大的设备配置减振底座和减振垫。

（3）设备与管道应采用橡胶材料等软性连接，避免用钢性接头。并合理地固定水管和生产车间内风管，减少管路的震动。

4、使用隔声设施

项目门窗使用隔声性能良好的产品，以减小生产噪声的传播。在噪声源生产车间上方安装吸声吊顶，降低建筑物内部声能密度，减少对外部环境的噪声影响。

5、加强个人防护

除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响。

6、加强管理

常尽可能必须关闭门窗生产；加强宣传，做到文明生产，禁止工作人员喧哗；为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输；加强设备维护，避免设备故障异常噪声产生。

在采取相应的措施后，本项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对周围环境影响很小。拟采取的措施符合噪声防治原则，技术也比较成熟，因此本环评认为本项目拟采取的噪声污染防治措施是可行的。

## 8.4  固废污染治理措施评述

本项目在生产运营过程中产生的一般工业固废包括员工垃圾、废塑料膜、包装废弃物、化粪池污泥、更换的布袋。危险废物包括含油抹布和手套、废矿物油、空油桶、废UV灯管、废活性炭、截留的粉尘和截留的沥青油。

员工生活垃圾定期收集后交由当地市政环卫部门处理；化粪池污泥交专业单位使用吸粪车定期清掏。废塑料膜、包装废弃物和更换的布袋拟将其收集后外售给回收单位。

截留的粉尘和截留的沥青油属于本项目的原料，收集后回用于生产。废含油抹布和手套、废矿物油与空油桶、废UV灯管、废活性炭交由有资质单位进行处置。

1、一般固体废物贮存

项目的一般固体废弃物贮存将按《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001），和《<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单》（环境保护部公告2013年第36号）执行。在收集、储存废过程中，应注意：

1、对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境主管部门等批准。

2、在各车间设置垃圾箱，将生活垃圾分区、分点收集，并由环卫部门及时清运至生活垃圾处理场进行集中安全卫生处置，避免产生二次污染。

3、加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。尽可能按时清理外售，避免固体废物的大量堆积，占据厂区空间、滋生蚊虫、老鼠等，使环境恶化。

按上述要求执行后，项目产生的一般固体废物可实现资源化利用，处置率达100%，不对外界环境排放，对周边环境影响不大，可以接受。

2、危险废物贮存

本项目产生的危险废物主要为废含油抹布和手套、废矿物油与空油桶。为防止危险废物在收集、转移、暂存过程流失，对危险废物的收集、储存、转运和处置，需严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》和《危险废物贮存污染控制标准》执行相关措施。

此外，根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关要求，严格组织收集、贮存和运输。

①危废的收集的要求

1）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；

2）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；

3）在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄露、防风、防雨或其它防止污染环境的措施；

4）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；

5）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗；

6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污

染，确保其使用安全。

②危废的贮存的要求

废矿物油采用防渗漏的储油桶集中收集，并与废油桶一起存放在危废暂存间内，定期外运至有资质的危废处置单位进行处置。废含油抹布和手套一同储存于危废暂存间内，定期外运至有资质的危废处置单位进行处置。

危废的贮存条件应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的规定。危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物交接应认真执行《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物转移联单制度》，明确危险废物的数量、性质及组分等。危险废物的临时贮存应满足以下要求：

1）临时堆放场地面硬化，设顶棚和围墙，达到不扬散、不流失、不渗漏的要求。

2）防止雨水径流进入贮存、处置场内，地周边设导渠。防止雨水径流进入贮存、处置场内，地周边设导渠。

3）设计渗滤液集排水施。

4）按GB15562.2设置环境保护图形标志。

5）建立档案制度，详细记录入场的固体废物种类和数量等信息长期保存，供随时查阅。

6）在常温、压下易爆燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则按易爆、燃危险品。

7）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

8）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

9）装载液体、半固危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

10）应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

11）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔离带。

12）危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。

13）必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

14）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

15）落实固废处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存。

本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。

      - 表8.4-1  项目危险废物贮存场所基本信息

| 序号 | 危险废物 名称 | 类别 | 代码 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 | 贮存 场所 | 占地 面积 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油废抹布、手套 | HW49 | 900-041-49 | 高密度聚乙烯罐密封 | 0.1t | 一年 | 危险废物暂存间 | 35m2 | 危废暂存间位于项目东面边界处，防风、防雨、防渗、防漏 |
| 2 | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 高密度聚乙烯罐密封 | 3t | 一年 |  |  |  |
| 3 | 空油桶 | HW49 | 900-041-49 | 单独存放 | 0.1t | 一年 |  |  |  |
| 4 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 高密度聚乙烯罐密封 | 0.1t | 一年 |  |  |  |
| 5 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 高密度聚乙烯罐密封 | 5t | 一年 |  |  |  |
| 6 | 截留的粉尘 | HW13 | 900-451-13 | 高密度聚乙烯罐密封 | 10t | 一年 |  |  |  |
| 7 | 截留的沥青油 | HW11 | 252-016-11 | 高密度聚乙烯罐密封 | 0.5 | 一年 |  |  |  |

③危废的运输的要求

1）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；

2）危险废物公路运输应严格执行《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）相关标准；

3）卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备；

4）卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

在严格规范危险固废的有关管理和处理处置规定后，项目内的危险固废可以达到100%无害化处理或综合利用，对环境影响较极小。

  - 8.5  土壤及地下水污染防治措施评述

### 8.5.1  防治原则

本项目不以地下水作为供水水源，也不向地下水排污。项目全部地面均做好硬底化处理。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）内容，地下水和土壤环境保护措施与对策应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全的原则确定”。结合工程水文地质特点，本项目仍应做好地下水污染防治措施，对厂区采取源头控制和分区防控措施。

1、源头控制措施（主动防渗措施）主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；完善污、雨水的收集设施，采用先进工艺，对管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。并对项目区可能产生污染和无组织泄漏下渗的场地进行防渗处理。

2、末端控制措施主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施。对于防渗措施，应严格按照建筑防渗设计规范，在施工中要严格执行较高的标准，房子洒落在地面的污染物渗入地下。末端控制采取分区防渗管理，按要求有区别地对重点污染防治区和一般污染防治区进行建设。

3、应急响应措施：一旦发现地下水污染事故，马上启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

### 8.5.2  防治措施

污染物从污染源进入地下水、土壤所经过路径称为污染途径，污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对地下水和土壤造成污染的途径主要为：重点防渗区、一般防渗区所配套的污染防治设施的破裂导致污水的下渗，对地下水造成的污染。

为保护地下水环境不受污染影响，根据构筑物功能和污染源分布情况，从污染防范角度按分区防渗理念，将场地划分为重点防渗区和一般防渗区，并对上述区域落实相应的防腐防渗措施，具体如下。

1、重点防渗区

根据本项目厂内设备的布置情况，重点防渗区主要包括：三级化粪池、沉淀池、储罐和危废暂存间。

（1）三级化粪池、沉淀池

本项目拟使用三级化粪池处理生活水，使用沉淀池处理生产废水。三级化粪池为地埋式，沉淀池为地面式。其池体以及周边地面应用防渗混凝土进行硬化，同时项目范围内的排污沟、雨水排放沟及相应的U形槽均应作防渗处理。可铺设防渗结构和涂抹防渗涂料作防渗处理，防渗结构厚度不小40mm，防渗系数等效于黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，以防止污水泄漏污染地下水和土壤。

（2）危废暂存间、储罐

项目的危废暂存间和储罐应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB8597-2001）及其2013年修改单、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）设置防漏防渗措施，采取有效的措施防止危险废物散失。基础必须防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容。并需要设置导流沟，以防止危险物料及其废水的渗漏，从而污染地下水和土壤。

2、一般防渗区

根据本项目厂内设备的布置情况，一般防渗区主要包括湿式破碎生产区、卷材生产区、原料堆放区、办公室。

湿式破碎生产区、卷材生产区、原料堆放区、办公室应作防渗处理，即采取粘土铺底，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，然后涂刷防腐环氧树脂层作为防渗层。。通过上述措施可使一般污染物各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，可满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场一般污染区防渗要求。

3、简单防渗区

对于办公室及车间内的通道，可不采取专门针对地下水污染的防治措施，但装置区外系统管廊区地基处理应分层压实。通过采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施。

表8.5-1  项目厂区污染防渗分区

| 分区 | 工程内容 | 防渗方案 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 沉淀池、三级化粪池 | 防渗层构造：池体采用抗渗钢筋混凝土（抗渗等级不低于P8），在池壁铺一层防腐材料。 管道防渗：认真做好管道外观观测和通水试验，施工中加强监管，根据管径尺寸、设置固定垂直、水平支架、避免管道偏心、变形而渗水，地下埋管应设砖墩支撑，回填土时应两侧同时回填避免管道侧向变形，回填土前必须先做通水试验；尽量采用PVC管，避免采用铁管等易受地下水腐蚀的管道。 | 防渗结构厚度不小40mm，防渗系数等效于黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s， |
|  | 危废暂存间 | （1）防渗层构造：防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）各仓库（含包含在车间内部的原辅材料仓）门口应设置高度不小于10cm的慢坡。 （3）暂存仓库内部渗滤液排水沟，除敷设基础防渗层外，内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水剂。 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及2013年修改单 |
|  | 储罐 | （1）防渗层构造：防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）储罐基础：对于液体储罐，基础采用石桩和钢筋混凝土环墙作为储罐基础，防止由于不均与沉降，造成储罐应力破坏，导致泄漏，混凝土强度等级为C30，抗渗等级S8。 （3）围堰（防火堤）的设置：储罐区周边应设置围堰（防火堤），围堰高度不应小于0.45m，厚度不小于0.15m，围堰包围的范围按照储罐最大外形再向外延伸0.8m。围堰内的有效容积应不小于围堰内最大储罐的容量。 （4）围堰内排水系统：围堰内不得设置地漏，但应设置排水系统及排水口，围堰内排水沟坡度不应小于3‰，一旦发生泄漏等突发状况，打开排水口与事故应急池连接的闸阀。 |  |
| 一般防渗区 | 湿式破碎区、卷材生产区、原料堆放区 | 采用抗渗混凝土，抗渗等级不低于P6 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 办公区、原料堆放区及湿式破碎生产区内的通道 | 地面硬化 | 一般地面硬化 |

图8.5-1 地下水防渗分区图

### 8.5.3  土壤及地下水防治分析小结

本项目各处按照上述有关标准的要求作了必要的防渗、防漏、防雨等安全措施后，由于有耐腐蚀的硬化地面，透水性较差。在正常情况下，废水及物料不会直接进入地下水或土壤，不会对地下水和土壤环境产生明显的不利影响。

本环评建议经常对上述重点防渗区进行巡查，发现泄漏及时进行处理，污染源的存在只是短时的间断存在，只要及时发现、及时处理，污染物作用时间短，很难穿透基础防渗层。因此，固废堆存场所对地下水影响也较小。

由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的液态污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。 因此项目不会对区域地下水环境及土壤环境产生明显影响。

  - 8.6  营运期污染控制措施经济技术可行性分析小结

通过以上对项目各项污染治理措施的经济技术可行性进行综合分析，本项目采用的污染治理措施具有较强的经济技术可行性。具体污染防治工程措施见下表。

表8.6-1 本项目主要环保投资估算

| 污染源 |  | 污染防治措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎工序 | 集气罩+旋风布袋除尘器+15m排气筒 | 10 |
|  | 卷材生产 | 密闭生产线+旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒 | 25 |
|  |  | 导热油炉管道收集+15m排气筒 | 1 |
| 废水 | 生活废水 | 三级化粪池 | 0.8 |
|  | 生产废水 | 沉淀池 | 2 |
|  |  | 铺设排污管道 |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 分类垃圾桶等措施 | 0.2 |
|  | 危险废物 | 危废暂存间，定期交有资质单位处理处置，不排入外环境，执行危险废物转移联单管理办法 | 3 |
| 噪声 |  | 隔声、隔振、减振设备 | 2.2 |
| 地下水 |  | 采取分区防渗措施 | 5 |
| 风险事故 |  | 设置围堰、购置突发风险事故防治物质 | 0.8 |
| 合计 |  |  | 50 |

由上表可以看出，根据环评提出的环保治理方案，估算环保投资额50万元，占项目投资16.7%。在建设单位的承受范围内。

- 9  环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析包括对建设项目环保投资估算、环境损失和环境收益，以及建设项目的经济效益和社会效益。本评价报告以资料调查为主，结合一定的类比调查，了解建设项目所排放的污染物所引起的环境损失，以及建设项目采取各项环境保护措施后所得到的环境收益，估算整个建设项目建成前后的环境-经济损益。

以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

  - 9.1  环境经济损益分析

    - 9.1.1  经济效益分析

经济效益分析通过技术和经济分析及项目实际运行情况分析，本项目建成投产后，企业可以取得较好的经济效益。项目投资300万元，经测算，本项目生产期内年均销售收入和销售税金及附加分别为:年均销售收入600万元，年均利税总额60万元。本项目具有较好的盈利能力，同时具有较好的抗风险能力，各项评价指标均高于行业的标准，因此本项目在财务上是可行的。经济费用效益分析的结果表明本项目在财务上是可行的，项目建成投产后，经济效益良好。本项目可为国家及地方增加相当数量的税收，同时又能为一定数量人员提供劳动就业的机会，提高当地人民群众的生活水平，也可进一步推动当地社会经济的发展，其社会经济效益显著.项目经济分析的基本情况详见下表。

表9.1-1  本项目主要投资情况

| 序号 | 指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 | / | 资源化利用覆铜板 3万t/a | 产出铜粉23574t/a、防水卷材2.3万t/a（折合1000万平方米） |
| 2 | 总投资 | 万元 | 300 | / |
| 3 | 环保投资 | 万元 | 50 | 废水处理、废气处理、噪声治理等 |
| 4 | 项目定员 | 人 | 60 | 仅本项目所需人员 |
| 5 | 年收入 | 万元 | 600 | 年平均 |
| 6 | 年均利润总额 | 万元 | 60 | 年平均 |

  - 9.2  环境效益

    - 9.2.1  环保投资估算

根据工程分析和环境影响预测可知，本项目建成投产后，产生的废气、废水、噪声将对周围产生一定的影响，因此必须采取相应的环境治理措施加以控制，并保证相应资金的投入，使项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境影响降到最小。本项目总投资为300万元，环保设施投资为50万元，占总投资的16.67%，在企业可承受的范围内。环保设施投资明细详见下表。

表9.2-1 项目环境保护投资一览表

| 污染源 |  | 污染防治措施 | 环保投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎工序 | 集气罩+旋风布袋除尘器+15m排气筒 | 10 | 新建 |
|  | 卷材生产 | 密闭生产线+旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附+20m排气筒 | 25 |  |
|  |  | 导热油炉管道收集+15m排气筒 | 1 |  |
| 废水 | 生活废水 | 三级化粪池 | 0.8 | 新建 |
|  | 生产废水 | 沉淀池 | 2 | 新建 |
|  |  | 铺设排污管道 |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 分类垃圾桶等措施 | 0.2 | 需持续维护 |
|  | 危险废物 | 危废暂存间，定期交有资质单位处理处置，不排入外环境，执行危险废物转移联单管理办法 | 3 | 需持续维护 |
| 噪声 |  | 隔声、隔振、减振设备 | 2.2 | 新建 |
| 地下水 |  | 采取分区防渗措施 | 5 | 新建 |
| 风险事故 |  | 设置围堰、购置突发风险事故防治物质 | 0.8 | 需持续维护 |
| 合计 |  |  | 50 | / |

    - 9.2.2  环境损益分析

随着社会进步、科技和经济的发展，在生产和生活过程产生的大量固体废物，尤其是危险废物对环境的污染和对生态的破坏程度日益加剧。由于无组织排放造成的重大事故和环境的破坏也十分严重，对经济的发展和人民生活水平的提高形成负面影响。因此在各级政府的高度重视下，实施固体废物的集中管理和处置，从分散的面源的管理转变为集中的点源管理，从无组织排放转变为有组织排放，从污染环境的废物转变为再生利用的资源，是可持续发展的前提条件之一。

从项目本身性质来说是一项固体废物资源化处理的环保工程，对削减清远市乃至广东省的危险废物排放量，改善环境质量和城市投资环境，促进广东省环保工作的顺利开展，具有很好的社会效益。

本项目在运营期间将不可避免对大气环境、水环境、声环境等造成一定的影响，但采取合理的环保措施后，本项目的运行可以大大减轻附近区域危险废物对周围生态环境的污染和对人体健康的危害。

本项目是危险废物综合利用工程，是环保项目，从总体上来说，污染物排放总量的削减明显改善了危险废物对环境的污染影响。

但从原先的分散排放到现在的集中排放，可能对局部地区的环境产生不利影响，因此，应加强环境管理和二次污染防治工作，尽可能做到社会效益、环境效益和经济效益的统一。

  - 9.3  小结

综上所述，本项目是危险废物综合利用工程，是环保项目，本项目实施了环保措施后，对周围环境的影响较小，所造成的环境经济损失较小。项目建成后的产品具有一定的经济效益，有利促进周边经济的发展。项目对危险废物的综合利用，有利于促进清远市及邻近区域危险废物综合利用，具有很好的经济效益和社会效益，项目直接或所带来的环境效益远大于环境损失。但项目建设仍给环境带来一定的不良影响，须切实落实污染防治措施，使环境得到最大程度的保护，把对环境的影响降至最低。根据上述环境影响经济损益分析，本项目的建设是可行的。

- 10  环境管理与监测计划

  - 10.1  环境管理要求

    - 10.1.1  环境管理机构设置

根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理.并逐步完善环境管理制度，使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。

目前，建设单位拟设置了安环部，并设置1名专职经理统一负责厂区的安全和环保工作，直接向司总经理负责，统一负责管理、组织、落实、监督企业的环境保护工作。各车间设置兼职环保人员，承担各级环境管理职责。安环部拟设置专职管理人员1名，负责厂区的安全与环保工作。

安环部专职管理人员的主要职责是：

- 贯彻执行环境保护法规和标准；

- 组织制定和修改企业的环境保护理规章制度并负责监督执；

- 制定并组织实施企业环境保护规划和计划；

- 开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方环保部门；

- 检查企业环境保护设施的运行情况；

- 落实企业污染物排放许可。加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污染物排放状况的监测检查；

(7)组织开展企业的环保宣传工作及环保专业技术培训，用以提高全体员工环境保护意识及素质水平。

    - 10.1.2  运行期环境管理

建设项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建项日对环境造成影响的情况，并采取柑应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以达到预定的目标。

（1）环保制度

①报告制度

执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保厅制定的重要企业月报表实施。厂内需进一步完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进：记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境理档案资料等；发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。

②污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施.污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药剂和其他原辅材料.同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立台帐。

（2）环保奖惩条例

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应置环境保护奖惩条例.对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励:对环保观念淡漠，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。

（3）坏境管理要求

①加强岗体废物任厂内堆存期间的环境理:加强对危险古废的收集、储存、运输等措施的管理；

②加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量；

③加强拟建项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；

④落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

    - 10.1.3  环境管理制度

为实现危险废物集中处置、科学管理、规范作业、保证安全运行，提高生产效率、降低运行成本、有效防止二次污染，达到废物无害化处置的目的，按照ISO30000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施行全程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。

加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。

①危险废物接收交接制度

危险废物交接严格执行危险废物转移联单制度。危险废物应现场交接，核对其数量、种类、标识与危险废物核准经营范围是否相符，包装方式是否正确、包装有无密封；若现场实物与危险废物核准经营范围不相符，应拒绝收运并加以核实；若发现废物包装袋破裂、泄漏或其他事故时，按应急预案程序进行处理；交接双方必须根据交接情况认真填写险废物转移联单并签字确认；同时根据危险废物转移联单制度定期向主管部门报送；另外应对接收的危险废物及时登记，并将进厂废物的数量、重量等有关信息输入计算机管理系统。

②运行记录制度

本项目应建立生产设施运行状况、设施维护和废物燃烧处置生产活动等的登记制度，主要记录内容包括：危险废物转移联单的记录和妥善保存；危险废物进场运输车车牌号、来源、重量、进场日期及时间、离场时间等进行登记；包装介质、运输车辆清洗操作的登记；生产设施运行工艺控制参数记录；产生的危险废物处理处置情况的记录；生产设施维修情况的记录；环境监测数据的记录；生产事故及处置情况的记录；定期检测、评价及评估情况的记录。

③交接班制度

为保证本项目生产活动安全有序进行，必须建立严格的交接班制度，内容包括：生产设施、设备、工具及生产辅助材料的交接；废物的交接；运行记录的交接；上下班交接人员应在现场进行实物交接；运行记录交接前，交接班人员应共同巡视现场；交接班程序未能顺利完成时，应及时向生产管理负责人报告；交接班人员对实物及运行记录核实确定后，应签字确认。

④人员培训

本项目应对操作人员、技术人员及管理人员进行相关法律法规、专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能的培训，主要包括：熟悉有关危险废物管理的法律和规章制度，明确危险废物安全处理和环境保护的重要意义；了解危险废物危险性方面的知识，了解危险废物接收、转运、贮存和上料的具体操作，熟悉危险废物的分类和包装标识；熟悉危险废物运作的工艺流程，包括处置设备的正常运行、设备的启动和关闭；控制、报警和指示系统的运行和检查，以及必要时的纠正操作；锅炉最佳的运行温度、压力、燃烧空气量，以及保持设备良好运行的条件；危险废物三相分离产生的污染物应处理达到的相应的技术要求；设备运行故障的检查和排除；事故或紧急情况下人工操作和事故处理；设备日常和定期维护；掌握劳动安全防护设施、设备的使用知识和个人卫生措施；设备运行及维护记录，以及泄漏事故和其他事件的记录及报告。

    - 10.1.4  项目信息公开方案

（1）公开建设项目开工前信息

建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开以下信息：

建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位，工程基本情况、实际选址、拟采取等环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套等环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内处于公开状态。

（2）公开建设项目施工过程中的信息

项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

（3）公开建设项目建成后的信息

建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护措施执行情况、竣工环境保护监测和调查结果，对排放对污染物可能对环境产生影响对项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

  - 10.2  监测计划

    - 10.2.1  环境监测目的

环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面：

（1）定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内；

（2）分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平；

（3）协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。

    - 10.2.2  监测机构的建立

项目环境监理工作应由具备相应环境监理能力的单位进行，原则上应设置1 名总环境监理工程师，2名环境监理工程师。承担现场环境监理任务的工作人员，应具备必要的环保知识和环保意识，并具备项目环境管理经验。

    - 10.2.3  自行环境监测制度

日常环境监测主要包括厂区污染源监测与厂址所在区域环境质量监测两部分，目的在于了解和掌握环境质量现状及污染状况。污染源监测包括废气、废水和噪声的污染源监测，以及环保设施的运行情况监测，了解环保设施的运行状况，发现超标问题及时采取措施解决。此外，针对潜在的风险事故，制定相应的事故监测计划。

    - 10.2.4  营运期环境监测计划

项目在营运期间应对污染源及周边环境质量定期进行监测。当发生事故排放时，应严格监控、及时监测。

废气事故排放时，应重点做好对下风向受影响范围内的居民点污染物浓度进行连续监测工作，直到恢复正常的环境空气状况为止。

废水事故排放时，应在受影响的水域增加监测断面，加密监测采样次数，做好连续监测工作，直至事故性排放消除、水质状况恢复正常为止。

项目应对污染源及周边环境质量定期进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）等文件和行业标准的要求，提出本项目环境监测计划。

表10.2-1  环境监测计划表

| 监测类别 |  | 监测布点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废水 | 水排放口 DW001 | / | 排入城镇污水处理厂，仅说明去向 |
|  | 废气 | 湿法破碎线排气筒G2 | 颗粒物 | 次/年 |
|  |  | 卷材生产线排气筒G1 | 颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 | 次/半年 |
|  |  | 锅炉排气筒G3 | 颗粒物、二氧化硫 | 次/年 |
|  |  | 厂界四周 （无组织） | 非甲烷总烃、VOCs、颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘 | 次/年 |
| 事故应急监测 | 废水污染源 | 污水处理站总排口 | 化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、总氮、总磷、五日生化需氧量、废水量 | 每4h一次，直至解除事故应急状态，地表水体中污染物浓度回复正常水平 |
|  | 废气污染源 | 废气排放口、厂界 | PM10、颗粒物、非甲烷总烃、VOCs、沥青烟、苯并[a]芘。 | 小时值每天采样监测4次，日均值每天采样1次，直至解除事故应急状态，大气中污染物浓度值回复正常水平 |

  - 10.3  规范化排污口

根据国家标准《环境保护图形标志--排放口(源)》、国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求及《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环[2008]42号），企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。综合上述规定的要求，排污口的规范化及标志牌

的设置如下：

（1）污水排放口规范化设置

厂区在总排污口设置一段与排放污水有明显色差的测流渠(管)，以满足测量流量及监控的要求：

如果利用排污渠道排放污水，污水流量宜采用堰槽法进行测量，测量方法应符合《堰槽测流规范》(SL24-1991)。使用其它方法测流时，可按测流仪器说明进行测量，测流仪器前应设置调节池和平稳过水段，确保水流为稳定流状态，以保证测量精度。

（2）废气排放口规范化设置

有组织排放废气的排气筒高度应符合国家和省大气污染物排放标准的有关

规定，还应设置便于采样、监测的采样口。废气的采样孔、点数目和位置应按《固

定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB／T16157—1996)和《污染源监测技术规范》的规定设置。

（3）固体废物贮存场所规范化设置

本项目产生的危险废物和生活垃圾应设置专用堆放场所，采取防止二次扬尘、地面硬化防渗等措施。

（4）固定噪声源标志牌设置

按规定对固定噪声源进行治理，并在对外界影响最大处设置标志牌。

（5）环境保护图形标志牌要求

厂区内的排污口（源）和固体废物贮存场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环保部门规定。环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为环境保护图形标志牌上缘距离地面2 米。

规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

  - 10.4  污染物排放清单及环境保护验收

项目污染物排放清单及环境保护验收要求见下表。

表10.4-1  项目污染物排放清单及环保措施“三同时”一览表

| 序号 | 类别 | 排污口信息 | 拟采取的环保设施 | 排放的污染物种类 | 标准限值 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | G2排气筒 | 集气罩+旋风布袋除尘器+15m排气筒 | 颗粒物 | 120mg/m³ | DB44/27-2001 第二时段二级标准 | 厂界外有组织 |
|  |  | G1排气筒 | 整室收集+旋风除尘+冷凝器+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒 | 颗粒物 | 120mg/m³ |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 0.0003mg/m³ |  |  |
|  |  |  |  | 沥青烟 | 30mg/m³ |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 120mg/m³ |  |  |
|  |  | G3排气筒 | 导热油锅炉内管道收集+15m排气筒 | 颗粒物 | 20mg/m³ | DB 44/765-2019 表2新建锅炉大气污染物排放限值 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 50mg/m³ |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 150mg/m³ |  |  |
|  |  | 各生产车间 | / | 粉尘 | 1mg/m³ | DB44/27-2001 第二时段无组织排放监控浓度限值 | 厂界外无组织 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 4mg/m³ |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 0.008μg/m³ |  |  |
|  |  |  |  | NMHC | 10mg/m³；30mg/m³ | GB37822-2019 表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 | 监控点处1h平均浓度值；监控点处任意一次浓度 |
| 2 | 废水 | DW001 生活污水 | 经化粪池预处理后经市政管网纳入城镇污水处理厂进一步处理 | CODcr | 375mg/L | 污水处理厂进水水质要求 | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 196mg/L |  | / |
|  |  |  |  | SS | 400mg/L |  | / |
|  |  |  |  | 氨氮 | 41mg/L |  | / |
| 3 | 噪声 | 厂界 | 隔声、减振措施 | LeqdB（A） | 昼间：≤65dB（A）； 夜间≤55 dB（A） | GB12348-2008 3类标准 | / |
| 4 | 固体 废物 | 危险废物 | 设置35m2的危废暂存间； 危险废物定期交由有资质单位回收处理 | / | （1）厂区临时堆放场所规范化建设和管理情况；（2）固体废物转移文件和转移去向是否符合环保要求 |  | / |
|  |  | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | / |  |  | / |

- 11  项目合理合法性分析

  - 11.1  政策相符性分析

1、与产业政策的相符性分析

本迁改扩建项目为综合利用废覆铜板制造防水卷材项目，本项目与各类产业政策的相符性见下表。

表11.1-1  本项目与各类产业政策相符性分析一览表

| 序号 | 产业政策 | 本项目与其相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号） | 本项目属于指导目录中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用——15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。 |
| 2 | 《绿色产业指导目录（2019年版）》（发改环资〔2019〕293号） | 本项目属于“1.7 资源循环利用—1.7.2 废旧资源再生利用” |
| 3 | 《清远市生态发展区产业发展指引（试行）》 | 本项目属于“与生态发展区不相适应的产业10、废旧资源综合利用及处置—废轮胎、废电子电器产品、废电（线）路板、废覆铜板拆解综合利用及处置项目”指引中提到“以上提及为我市禁止引进产业，未注明新建、迁改扩建、改建的，仅包括新建”，本项目不属于新建项目，故符合该指引 |
| 4 | 《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改〔2019〕1685号） | 不属于《市场准入负面清单（2019年版）》所列明的禁止准入类项目，不列入环境准入负面清单中，符合要求 |

根据上表可以看出，本项目属于鼓励类产业项目，因此可以判定，本项目的建设与上述各类产业政策的要求相符。

2、与技术政策和环保政策的相符性分析

本迁改扩建项目为一般工业固废及综合利用项目，本项目与各类技术政策和环保政策的相符性见下表。

表11.1-2  本项目与各类技术政策与环保政策的相符性分析一览表

| 序号 | 政策文件名称 | 内容摘要 | 本项目与其相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号） | （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。 | 本项目锅炉使用清洁能源天然气作为燃料，不属于燃煤锅炉 |
| 2 | 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号） | （十一）开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 本项目锅炉使用清洁能源天然气作为燃料，不属于燃煤锅炉 |
| 3 | 《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25号） | 2020年年底前，各省（区、市）对高风险的化学品生产企业等区域开展必要的防渗处理 | 本项目虽不属于高风险的化学品生产企业，但仍拟对厂区进行分区防渗 |
| 4 | 《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121 号） | 加快推进化工行业 VOCs 综合治理：参照石化行业 VOCs治理任务要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。加强无组织废气排放控制，含 VOCs 物料的储存、输送、投料、卸料，涉及 VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。 | 本项目在含VOCs物料储存、运输、投料等过程中均密闭操作，且防水卷材生产线为密闭生产线，废气经收集后通过一套“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附系统”达标处理后排放 |
| 5 | 广东省大气污染防治条例 | 第二十一条 禁止安装国家和省明令淘汰、强制报废、禁止制造和使用的锅炉等燃烧设备。 | 本项目锅炉使用清洁能源天然气作为燃料，不属于燃煤锅炉 |
| 6 | 《广东省主体功能区规划的配套环保政策》（粤环[2014]7号） | （四）加强项目环境准入管理。完善重污染行业环境准入管理，禁止新建污染物产生和排放强度超过行业平均水平的项目。重点开发区要按照“产业向园区集中”的原则，以园区为载体推动产业集聚发展。 | 本项目采取严格的污染防治措施，生产废水处理达标后循环使用，排污量低于行业平均水平。另外本项目位于石角工业园区内。 |
|  |  | （六）严格实施污染物削减替代。重点开发区严格控制城镇化和工业化产生的污染物新增量，大力实施污染物减排重点工程，省对区域内的国家和省重点建设项目所需总量指标给予适当倾斜。 | 本项目位于重点开发区，本项目污染物总量指标由清远市生态环境局分配。 |
| 7 | 《清远市打赢蓝天保卫战实施方案（2019-2020）》（清环[2019]194号） | 19. 强化工业企业无组织排放管控 开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉、混凝土搅拌站等无组织排放排查，建立企业无组织排放治理管控清单，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施封闭、遮盖、洒水等治理。2020年年底前全市基本完成治理任务。 | 本项目已明确针对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施封闭、遮盖、洒水等治理。 |
| 8 | 《清远市水污染防治行动计划工作方案》 | 强化节水减排的刚性约束，积极引导低消耗、低排放和高效率的先进制造业和现代服务业发展，培育工业企业实施智能化改造。 | 本项目的生产废水经处理后循环使用，不外排；生活污水经厂内化粪池预处理后排至石角污水处理厂深度处理至达标后排入沙埗溪 |
|  |  | 抓好工业节水。定期开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理和计划用水管理。逐步推进建设项目节水设施“三同时”管理制度，新建、改建、迁改扩建项目均必须进行节水评估，制订节水措施，配套建设节水设施，水资源不足地区要严格限制高耗水型工业项目建设。 |  |
| 9 | 《清远市土壤污染防治行动计划工作方案》 | 根据区域功能定位、周边居民区等敏感对象的分布以及土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处理处置、废旧资源再生利用等设施和场所，参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《关于印发〈危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）〉的通知》（环发〔2004〕58号）、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）和《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82号）等有关标准和规范要求，确定合理的防护距离。 | - 运营期产生的固体废物主要分为危险废物、一般工业固体废物及生活垃圾，其中一般工业固废除尘灰外均交由有资质单位进行处置。对于一般固体废物及危险废物的暂存按照相应的规范设置暂存间。 |
|  |  | 推进生活垃圾处理，强化分类投放收集、综合循环利用，促进生活垃圾减量化、资源化、无害化。强化废氧化汞电池、镍镉电池、铅酸蓄电池和含汞荧光灯管、温度计等含重金属废物的安全处置。减少过度包装，鼓励使用环境标志产品。 | 本项目的生活垃圾定点收集后，由环卫部门定期清运。 |
| 10 | 《清远市固废废物污染防治三年行动计划（2018-2020年）》（清环〔2020〕122号） | 固体废物产生单位是固体废物污染防治的责任主体。工业固体废物产生单位要依法开展网上申报登记，动态申报固体废物产生种类、产生量、流向、贮存、处置等有关信息。加强固体废物贮存设施建设和管理，固体废物产生单位须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，建立规范完善的内部管理制度。工业危险废物产生单位须配套建设足够的暂存场所，鼓励自行建设危险废物处理处置设施，或委托具有相应资质的危险废物经营单位进行安全处理处置。 | 本项目已按相关标准建设一般固废堆场，危险废物暂存间。 |
|  |  | 严格危险废物运输准入管理，加强运输企业、车辆、人员的从业准入要求。加强危险废物运输行业监管，推行危险废物转移运输全过程定位跟踪监控，推动危险废物转移电子联单和电子运单无缝对接，实时共享危险废物产生、运输、利用处置企业基础信息与运输轨迹信息。加强危险废物交接管理，严禁将危险废物交由无资质经营单位利用处置。加强生活垃圾运输管理，垃圾清运作业过程中严格做到密闭化运输，杜绝抛洒滴漏等问题，严厉打击运输企业违法倾倒垃圾行为。 | 危险废物交由有资质单位进行处置，并严格遵守危废转移联单制度。 |
|  | 《清远市重金属污染综合防治行动计划（2018-2020年）》 | 1．严格控制新增重金属污染物排放。 继续严格实施重金属污染防治分区防控策略。清城区属重点防控区，禁止新建、迁改扩建增加重金属污染物排放的建设项目，现有技术改造项目应通过实施“区域削减”，实现增产减污。……强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。涉重金属行业分布集中、发展速度快、环境问题突出的地区应进一步严格环境准入标准，强化清洁生产和污染物排放标准等环境指标约束。根据国家经贸委和省经济和信息化委发布的淘汰落后生产能力、工艺、产品和企业的目录，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。到2020年，有色金属矿采选、有色金属冶炼、电镀、铅酸蓄电池等重点行业的重点重金属排放量比2013年下降12%。 | 本项目不属于重点防控行业。涉及重金属的主要为废覆铜板破碎及废树脂粉综合利用工艺，其中废覆铜板通过水力摇床及湿法破碎等物理分选回收金属工艺处理后，去除了大部分金属，根据工程分析章节中的总物料平衡和金属成分物料平衡分析可知，重金属绝大部分进入铜粉产品中；破碎工序含重金属的废水经处理后回用不外排；项目产生的废气均采取了有效的处理措施，处理后均能达标排放，经预测，对大气环境的影响可接受；产生的危险废物均委托有资质的单位妥善处置，同时项目根据相关规范，储罐区、装置区、危险废物暂存仓等采取了严格的防水、防渗漏、防流失措施。 |
| 11 | 《清远市生态环境局关于固体废物污染防治三年行动计划（2018-2020年）》（清环〔2020〕122号） | 支持工业固体废物资源化新技术、新设备、新产品应用，拓展资源化利用途径。深入推进工业园区循环化改造和工业“三废”资源化利用，建设工业资源综合利用基地和示范工程，支持“城市矿产”示范基地建设，提高大宗工业固体废弃物、废旧塑料、建筑垃圾等综合利用水平。充分利用工业窑炉、水泥窑等设施消纳尾矿、粉煤灰、炉渣、冶炼废渣、脱硫石膏等工业固体废物，构建以水泥、建材、冶金等行业为核心的工业固体废物综合利用系统。 | 本项目属于固体废物综合利用项目，符合计划中工业“三废”资源化利用类别。 |

根据上表可以看出，本项目属于鼓励类产业项目，因此可以判定，本项目的建设与上述各类产业政策的要求相符。

  - 11.2  环境保护规划相符性分析

      - 本项目与各类环境保护规划的相符性见下表，由此可以看出本项目符合各类环境保护规划中要求。

表11.2-1  本项目与各类环境保护规划的相符性分析

| 序号 | 规划文件名称 | 内容摘要 | 本项目与其相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《广东省环境保护“十三五”规划》 | 强化VOCs污染源头控制，推动实施原料替代工程，VOCs排放建设项目应使用低毒、低臭、低挥发性的原辅材料，加快水性涂料推广应用，选用先进的清洁生产和密闭化工艺，实现设备、装置、管线等密闭化。 | 本项目使用低挥发性的原辅料，且生产过程中密闭生产 |
| 2 | 《广东省环境保护规划纲要（2006～2020年）》 | （3）工业固体废物资源化利用 推行工业固体废物重点产生企业清洁生产审计，促进企业加强技术改进、降低能耗和物耗，减少固体废物产生。继续加强粉煤灰炉渣的综合利用，如配置水泥、生产新型墙体材料等，并加大在筑路和回填等方面的应用。 | 本项目为一般工业固废及综合利用项目，属于工业固体废物资源化利用 |
| 3 | 《清远市环境保护规划纲要（2007～2020年）》 | 《清远市环境保护规划（2007-2020年）》在区域生态功能区划的基础上，基于区域生态结构体系的维护，重要敏感区域的维护，提出清远市生态保护分级控制战略。在这个分级控制的生态保护战略中，根据对生态保护的严格程度，将清远市划分为严格控制区、有限开发区和集约开发区三个控制级别。 | 本项目选址位于集约开发区内。 本项目生产废水不外排，生活废水经厂内化粪池预处理后排至石角污水处理厂深度处理至达标后排入沙埗溪，不会对附近水体造成影响；项目正常情况下排放的大气污染物对周边环境及各敏感目标的影响均满足评价标准；项目建设对声环境影响在可接受范围内，项目固体废弃物均妥善处理。 |
| 4 | 《清远市清新区环境保护与生态建设 “十三五”规划》(清新府办〔2018〕45号) | 全面推动锅炉整治。加快推进在用锅炉烟气污染综合治理。2017年底除必要保留的以外，城市禁燃区基本淘汰所有10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。积极推行工（产）业园区集中供热，取消集中供热范围内在用的高污染燃料锅炉。城市建成区禁止新建燃煤锅炉，其他区域不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 | 本项目锅炉使用清洁能源天然气作为燃料，不属于燃煤锅炉 |
|  |  | 推进整治堆场扬尘污染控制。积极推进粉煤灰、炉渣、固体废物综合利用，减少堆放量。要求对堆场地面进行硬化处理，采用混凝土围墙和天棚储库，库内配备喷淋或者其他降尘设施；配备运输车辆冲洗保洁设备；有条件的堆场应当设置绿化隔离带，降低扬尘对周围环境的影响，对长期堆放的废弃物，应定期喷洒抑尘剂或稳定剂。 | 本项目原料堆场在棚内，不露天堆放，且厂区实行分区防渗，对仓库区域进行硬化 |
|  |  | 实施重点行业VOCs排放治理。开展化学原料及化学制品制造业、塑料制造和塑料制品业、制鞋业、印刷业、纺织印染行业及金属表面涂装业6个重点行业VOCs排放达标治理工作，VOCs排放重点行业需要根据自身特点，大力推进产业升级，积极推动低毒、低VOCs原辅材料的使用，采用密闭一体化生产技术，规范液体有机物料储存，强化有机废气综合治理。 | 本项目不属于上述提到的重点行业，但是在物料储存与产品生产过程中均使用低VOCs原辅料以及密闭生产，废气经处理后达标排放 |

  - 11.3  项目选址合理合法性分析

    - 11.3.1  与《广东省主体功能区规划》相符性分析

本项目所在地位于清远市清城区石角镇工业区内，根据广东省主体功能区规划，该区域属于省级重点开发区域中的粤北山区点状片区，不属于禁止开发区域，见图11.3-1。

项目位置

图11.3-1 广东省主体功能区划分总图

    - 11.3.2  与《清远市城市总体规划（2016-2035年）》相符性分析

根据《清远市城市总体规划（2016-2035年）》， 2035年中心城区城市开发用地应控制在城镇开发边界320km²内。该范围建设用地为组织编制控制性详细规划范围，以控制性详细规划进行具体管控。

城市规划区空间管制图见图11.3-2。如图可知，本项位于城镇空间内，不涉及生态空间、农业空间和一级生态保护线。

图11.3-2  城市规划区空间管制图

    - 11.3.3  与《清远市土地利用总体规划（2011-2020）》相符性分析

本项目位于清远市清城区石角镇石角工业园内。石角工业园位于清远市石角镇区以南，广清产业转移园和美林湖社区以西，根据清远市空间规划信息网2019年1月公布的《清远市石角工业园控制性详细规划》，本地块性质属于工业用地。本项目建设符合土地使用规划要求。石角工业园控制性详细规划如下图。

图11.3-3  石角工业园控制性详细规划

    - 11.3.4  与《清远市人民政府关于扩大清远市区高污染燃料禁燃区的通告》（清府函〔2020〕26号）相符性分析

该通告中表明，禁燃区内不得新建、迁改扩建燃用高污染燃料设施，现有高污染燃料设施须于2020年9月30日前退出。未按照本通告规定改造使用清洁能源的高污染燃料设施由相关部门依法处理。

通告所划定禁燃区执行《高污染燃料目录》中第III类燃料组合作为禁燃区内高污染燃料类别，禁止燃用以下燃料组合类别：

（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）。

（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

通告所称清洁能源是指：电、天然气、页岩气、液化石油气或其他清洁燃料。

根据清远市中心城区禁燃区范围示意图可知，项目所在地属于禁燃区范围内，项目新建锅炉燃料使用清洁能源天然气，不属于通告中列出的高污染燃料，故本项目符合《清远市人民政府关于扩大清远市区高污染燃料禁燃区的通告》（清府函〔2020〕26号）要求。

项目所在地

图11.3-4 清远市中心城区禁燃区范围示意图

    - 11.3.5  与《清远市再生资源回收管理暂行办法》（清府办〔2020〕5号）相符性分析

办法中指出禁止在下列区域和地点设立再生资源回收站点：

（1）城市建成区内国道、省道、高速公路及河洪道、明渠两侧，两侧范围大小按照相关法律法规有关规定执行；

（2）旅游景点；

（3）铁路、港口、军事禁区、水源保护区、基本农田保护区、变电站、电厂区域范围内及周边距离50米区域；

（4）高压走廊内（包括110千伏电力高压线边导线垂直投影向外10米范围内、220千伏电力高压线边导线垂直投影向外15米范围内、500千伏电力高压线边导线垂直投影向外20米范围内）；

已经在上述区域和地点设立再生资源回收站点的，应当逐步迁出。

本项目属于固体废物回收利用项目，其选址不在《清远市再生资源回收管理暂行办法》中禁止名单中，故本项目符合《清远市再生资源回收管理暂行办法》（清府办〔2020〕5号）要求。

  - 11.4  与“三线一单”对照相符性分析

根据《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016），应分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺等与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，迁改扩建项目与“三线一单”对照相符性分析如下：

（1）与生态保护红线符合性分析

本项目位于清远市清城区，属于广东省主体功能区划中的省级重点开发区，不属于主体功能区规划确定的禁止开发区和广东省环境保护规划划定的严格控制区范围内，不涉及清远市生态保护红线。

（2）与环境质量底线符合性分析

本项目湿法破碎工段含重金属的废水经处理后回用不外排，不会造成区域水环境功能降低，符合水环境功能区的要求。

本项目产生的废气均采取了有效的处理措施，处理后均能达标排放，经预测，对大气环境的影响可接受，不会造成区域大气环境功能降低，符合大气功能区的要求。

本项目位于3类声环境功能区，根据声环境影响预测，本项目建设后不会改变周围环境的功能属性，因此改建项目建设符合声环境功能区要求。

本项目产生的危险废物均委托有资质的单位妥善处置，同时项目根据相关规范，储罐区、生产区、危险废物暂存间等采取了严格的防水、防渗漏、防流失措施。

综上，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目生产过程中所用的资源主要为水资源、电能、天然气。本项目生产用水量小、天然气属于清洁能源；电能由市政电网供应，不会突破当地的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

本项目为一般工业固废综合利用项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用——15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。不属于《市场准入负面清单（2019年版）》所列明的禁止准入类项目，不列入环境准入负面清单中，符合要求。

因此，本项目不属于环境准入负面清单的内容。

  - 11.5  小结

综上所述，项目的建设符合国家和广东省产业政策的要求，属于鼓励类项目；与《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》、广东省主体功能区规划、《广东省环境保护“十三五”规划》、《广东省环境保护厅关于广东省重金属污染综合防治“十三五”规划》、《清远市环境保护与生态建设“十三五”规划》等环保规划相符，项目建设与“三线一单”相符，因此，项目的建设具备合法性和合理性。

- 12  结论

  - 12.1  项目概况

清远市清城区信兴金属回收加工有限公司现址位于清远市清城区龙塘镇陂坑管理区万水河边，东经113°6′16″，北纬23°34′20″。占地面积13000平方米，建筑面积约为5700平方米，年破碎3000吨覆铜板边角料（不含多氯联苯、多氯三联苯、多溴联苯等），回收铜粉600吨。

现为优化生产工艺，安全处理利用废树脂粉，使废树脂粉得到资源化利用，同时使各类污染物减量化，减少对周边环境的影响，让项目的生产流程形成对环境友好的闭环。另一方面提高产品技术含量，以达到更好的社会经济效益，企业决定对现有工程进行迁改扩建并重新选址。

本次迁改扩建后，本项目位于清远市清城区石角镇界牌北江工业园内厂房B（中心地理坐标：北纬23.502176°，东经112.950939°）。总占地面积12108m2，总建筑面积12108m2，总投资约300万元，其中环保投资50万元。共设湿式破碎生产线8条，卷材生产线1条。年处理废覆铜板3万吨，产出铜粉23574t/a、防水卷材2.3万t/a（折合1000万m2/a）。

12.2  环境质量现状结论

### 12.2.1  地表水环境质量现状结论

根据监测结果可知，沙埗溪水质中各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质的要求。

### 12.2.2  地下水环境质量现状结论

根据地下水环境质量现状监测结果可知，地下水监测因子除铁、锰外均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水的要求。监测对象主要为浅层地下水，受地表或土壤水污染影响大，项目周边工业企业多数为有色金属加工业，故铁、锰含量高于筛选值可能与项目所在区域背景值较高有关。

### 12.2.3  环境空气质量现状

本项目厂址位于广东清远市清城区石角镇界牌村石角工业园内。根据清远市《2019年1-12月清远市各县（市、区） 空气、水环境质量状况发布》，2019年清城区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）平均浓度分别为10、28、53、31微克/立方米；臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米；一氧化碳日均值第95百分位数为1.2毫克/立方米，上述指标均能达到国家二级标准。本项目所在区域为达标区。

根据补充监测结果可知，评价区域内TSP、苯并[a]芘（BaP）、非甲烷总烃、TVOC的监测结果可满足相关的标准要求。

### 12.2.4  声环境质量现状结论

根据声环境质量现状结果表明，项目四周的声环境均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，本项目所在区域的声环境现状质量良好。

### 12.2.5  土壤环境质量现状结论

由土壤环境现状监测结果可知，场地区域内及周边土壤中砷、汞本底值超过相应风险筛选值，低于风险管制值。但对周边地下水、地表水影响不大，可排除项目场地及周边砷、汞可能存在的风险。砷、汞含量高于筛选值可能与项目所在区域背景值较高有关。

### 12.5.6  河流底质环境量现状结论

根据底泥监测结果统计表的监测结果分析可知沙埗溪底泥中各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）的其他用地管制值的要求。

  - 12.3  营运期环境影响评价结论

    - 12.3.1  地表水环境影响评价结论

项目产生的废水主要为生产废水与生活污水，生产废水回用不外排，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及石角污水处理厂进水水质标准较严值后经市政管网进入石角污水处理厂集中处理，最后尾水达标排入沙埗溪。项目运营期对水环境的影响可接受。

    - 12.3.2  大气环境影响评价结论

本项目湿式破碎生产线“一破工序”产生的颗粒物由集气罩收集，收集后经管道进入旋风布袋除尘器处理，处理后从15m排气筒G2排放；卷材生产线产生的颗粒物、苯并[a]芘和非甲烷总烃采用整室收集的方式收集，经“旋风除尘+冷凝器+油烟净化器+UV光解+活性炭吸附”设备处理达标后经15m排气筒G1排放；导热油炉尾气从15m排气筒G3外排。

经上述处理措施处理后破碎废气、卷材生产废气排放浓度均可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准，锅炉废气可达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。故项目排放的污染物对所在区域和周边敏感点环境空气质量的影响是可接受的。

    - 12.3.3  地下水环境影响评价结论

本项目各车间、仓库、罐区、污水处理站等在按照上述有关标准的要求作了必要的防渗、防漏、防雨等安全措施后，由于有耐腐蚀的硬化地面，透水性较差。在正常情况下，项目所有生产废水通过厂内沉淀池处理达后进行回应，生活污水经预处理后排入市政管网，不会直接进入地下水，不会对地下水产生明显的不利影响。

    - 12.3.4  环境噪声影响评价结论

环境噪声影响预测表明：项目建设后，噪声源产生的噪声在各边界预测值昼夜均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

    - 12.3.5  固体废物影响评价结论

本项目产生的固废包括危险固废、一般工业固废和生活垃圾，其中危险废物委托有资质的单位运走处置，一般工业固废交由有能力处理单位运走处理，生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。

经过上述处置后，项目固废对环境影响较小。

    - 12.3.6  环境风险影响评价结论

本项目危险物质总量与临界量比值Q=0.044448。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ级。因此，项目环境风险评价等级为简单分析。本项目的风险主要来自于废物及产品运输、暂存、处理、废水处理等生产设施和生产过程发生泄漏、事故排放引起环境污染的风险。

项目采取了废水事故排放减缓措施、物料泄露事故减缓措施、围堰的工程防范措施、危险废物运输过程的风险防范、火灾的预防等措施。项目建成后应按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）中环境风险应急预案的要求编制本项目的环境风险应急预案，并在环保行政主管部门进行备案。

报告书分析，通过采取事故防范、应急措施以及落实安全管理对策，落实生产车间的防漏防渗措施，可有效防止事故发生及减轻其危害，本项目的风险影响处于可接受范围内。

  - 12.4  总量控制分析

（1）水污染物总量控制

本项目水污染源主要包括生产废水及生活污水。

生产废水循环利用不外排，生活污水治理措施主要为三级化粪池。项目生活污水经三级化粪池 预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准和石角污水处理厂进水水质较严者后通过污水管网排入石角污水处理厂，尾水排入沙埗溪。项目水污染物总量控制指标纳入石角污水处理厂统一管理，不另设水污染物总量控制指标。

（2）大气污染物总量控制指标

根据工程分析核算，项目大气污染物排放量如下表所示。

表12.4-1  项目大气污染总量控制因子及其建议值（单位：t/a）

| 污染物 | SO2 | NOX | VOCs |
| --- | --- | --- | --- |
| 建议指标值 | 0.22 | 2.3743 | 0.2914 |

各污染物的排放量指标须向当地环保部门申请。

  - 12.5  环境管理与监测计划

建设单位将采用合理有效的措施治理本项目产生的废水、废气和噪声以及固体废物，做到污染物达标排放。在施工阶段设有施工期环境监理和环境监测计划；在营运阶段建立完善的环境管理与自行监测制度，建立环境管理台账制度，加强对污染物排放的监督和管理，对项目设有的所有排污口进行规范化管理；建设单位将制定事故应急监测方案，在事故发生时委托有资质的环境监测部门进行监测。

  - 12.6  项目合法合理性分析

本项目的建设符合国家、广东省、清远市相关环境保护规划要求，符合国家钢铁工业调整升级规划相关要求，符合广东省、清远市等各级主体功能区划、土地利用规划的相关要求，符合所在区域的环境功能的相关要求。项目厂区布局较合理，分区明确，利于实现规模化生产，且易于污染物的收集和处理。

  - 12.7  公众参与

项目建设单位分别于2020年5月6日~2020年5月15日在公司官网进行了首次信息公示、征求意见稿信息公示。建设单位于2020年5月15日—2020年6月10日在《清远日报》进行了2次刊登征求意见稿公示信息。

建设单位在项目所在地周边的敏感点沙步村、界牌村及本项目工业园门口的公告栏对本项目环境影响评价工作进行了张贴公示。

本次环评过程中，各阶段的先后顺序、时间安排、公众参与方式均符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）的要求，因此本次环评的公众参与是合法的。

在以上公示期间，未收到公众关于本项目的反对意见。

  - 12.8  综合结论

本评价对建设项目拟建址及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价，对项目的排污负荷进行了估算，分析项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，提出了相应的污染防治措施及对策。

项目拟采用的生产工艺具有较高的清洁生产水平，拟采取的污染防治措施、风险防范措施从技术、经济角度考察均可行。

在落实各项环境保护措施的前提下，本项目建设和运营对周围环境造成的影响处于可接受范围内；在落实环境风险防范措施、完备风险事故应急预案的前提下，本项目的环境风险处于可接受范围。

本项目的建设具有一定的必要性，可以解决清远市及周边地区企业所产生的工业危险废物的安全处理处置问题，有利于改善和提高区域整体环境质量；采用新技术，有利于提高无害化处理效果；有利于集约化经营，提高效率，促进危险废物资源化；有利于建设可持续发展的生态环境，改善清远市及其周边地区的投资环境。项目建设符合国家及广东省产业政策，选址具有合理合法性。

在认真落实本次评价所提出的各项污染防治措施、风险防范措施，严格执行环境监理、跟踪监测计划的前提下，从环境保护角度考察，本项目的建设是可行的。